¶

АРТЕМОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

внесение изменений 
в правила землепользования и застройки

АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Градостроительные регламенты

2022

АРТЕМОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

внесение изменений 
в правила землепользования и застройки

АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Градостроительные регламенты

| Государственный заказчик: | Министерство строительства Приморского края |
| --- | --- |
| Государственный контракт: | № 2022-05 от 22.08.2022 г. |
| Исполнитель: | ООО «ИТП «Град» |
| Шифр проекта: | КП 1839-22 |

2022

Содержание

1	Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1)	3

2	Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) (Ж 2)	36

3	Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) (Ж 3)	69

4	Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) (Ж 4)	104

5	Зона застройки индивидуальными жилыми домами сельских населенных пунктов (Ж 5)	119

6	Смешанная общественно-деловая зона (ОД 1)	159

7	Зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД 2)	172

8	Зона объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования (ОД 3)	188

9	Зона объектов здравоохранения (ОД 4)	194

10	Зона объектов социального назначения (ОД 5)	199

11	Зона культовых зданий (ОД 6)	203

12	Зона объектов дошкольного, начального и среднего общего образования (ОД 7)	207

13	Зона туристско-рекреационного кластера «Приморское кольцо» (ОД 8)	211

14	Игорная зона «Приморье» (ОД 9)	218

15	Производственная зона (П 1)	228

16	Коммунальная зона (П 2)	247

17	Зона транспортно-логистического центра «Артем» (П 3)	260

18	Зона инженерной инфраструктуры (И 1)	265

19	Зона объектов железнодорожного транспорта (Т 1)	273

20	Зона объектов воздушного транспорта (Т 2)	278

21	Зона объектов автомобильного транспорта (Т 3)	284

22	Зона улично-дорожной сети (Т 4)	292

23	Зона, предназначенная для ведения садоводства (СХ 1)	303

24	Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения (СХ 2)	308

25	Зона, предназначенная для научно-исследовательских,  учебных и иных, связанных с сельскохозяйственным производством, целей (СХ 3)	318

26	Зона, предназначенная для ведения огородничества и садоводства (СХ 6)	320

27	Зона зеленых насаждений (Р 1)	324

28	Зона объектов физической культуры и массового спорта (Р 2)	331

29	Зона объектов отдыха и туризма (Р 3)	338

30	Зона лесов (Р 4)	347

31	Зона кладбищ и крематориев (СН 1)	350

32	Зона объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов (СН 3)	354

33	Зона режимных территорий (СН 4)	356

34	Зона озеленения специального назначения (СН 5)	358

35	Иная зона специального назначения (СН 6)	367

36	Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства	374

Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1)

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | код |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | Максимальное количество надземных этажей – 3 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. |
|  |  |  | Вспомогательные и хозяйственные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 600 кв. м. Максимальные размеры земельных участков (площадь) – 1800 кв. м. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. |
|  |  |  | Минимальная площадь застройки индивидуальным жилым домом высотой не выше одного надземного этажа – 29 кв. м. |
|  |  |  | Минимальная площадь застройки индивидуальным жилым домом высотой от двух до трех надземных этажей – 23 кв. м. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 1 на 1 домовладение. |
| 2. | Блокированная жилая застройка | 2.3 | Максимальное количество надземных этажей – 3 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, в случае размещения на смежном земельном участке пристроенного здания – 0 м. |
|  |  |  | Вспомогательные и хозяйственные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 300 кв. м под один жилой дом (блок-секцию). Максимальные размеры земельных участков (площадь) – 800 кв. м под один жилой дом (блок-секцию). |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 10%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 1 на 1 домовладение. |
| 3. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 3.5.1 | Максимальное количество надземных этажей – 3 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь): - 1750 кв. м дошкольные образовательные организации; - 10000 кв. м общеобразовательные организации; - 300 кв. м организации дополнительного образования. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%. |
| 4. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Максимальное количество надземных этажей – 1 этаж. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению. |
| 5. | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | 3.1.2 | Максимальное количество надземных этажей – 3 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 5 на 100 кв. м общей площади, но не менее 1 машино-места на 5 работающих. |
| 6. | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 2.1.1 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 10 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, в случае размещения на смежном земельном участке пристроенного здания – 0 м. |
|  |  |  | Вспомогательные здания и хозяйственные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается. |
|  |  |  | Максимальный коэффициент плотности застройки в границах земельного участка – 1,7 для застройки жилыми домами. |
|  |  |  | Коэффициент плотности застройки жилыми домами – отношение общей площади всех жилых помещений здания к площади земельного участка. Общая площадь жилых помещений определяется в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 1400 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 1 на 100 кв. м жилой площади, но не менее 0,7 машино-мест на 1 квартиру. |
|  |  |  | В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами парковки автомобилей, необходимо обоснование наличия мест хранения автомобилей, доступных для неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной территориальной доступности – 500 м. |
| 7. | Связь | 6.8 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 8. | Оказание услуг связи | 3.2.3 | Максимальное количество надземных этажей – 3 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 5 на 100 кв. м общей площади, но не менее 1 машино-места на 5 работающих. |
| 9. | Площадки для занятий спортом | 5.1.3 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 10. | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 | Максимальное количество надземных этажей – 3 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. |
|  |  |  | Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не допускается. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 500 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 30%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 7 на 100 посещений, но не менее 2 машино-мест на 1 объект. |
|  |  |  | Предельные параметры для фельдшерских пунктов, пунктов здравоохранения не подлежат установлению. |
| 11. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 12. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | код |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Бытовое обслуживание | 3.3 | Максимальное количество надземных этажей – 2 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 5 на 100 кв. м общей площади, но не менее 1 машино-места на 5 работающих. |
| 2. | Гостиничное обслуживание | 4.7 | Максимальное количество надземных этажей – 2 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 1 на 200 кв. м общей площади, но не менее 1 машино-места на 5 номеров. |
| 3. | Магазины | 4.4 | Максимальное количество надземных этажей – 2 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 3 для объектов с торговой площадью более 200 кв. м. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 7 на 100 кв. м торговой площади. |
| 4. | Общественное питание | 4.6 | Максимальное количество надземных этажей – 2 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 10 на 50 посадочных мест. |
| 5. | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | 3.10.1 | Максимальное количество надземных этажей – 2 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 7 на 100 посещений, но не менее 2 машино-мест на 1 объект. |
| 6. | Обеспечение занятий спортом в помещениях | 5.1.2 | Максимальное количество надземных этажей – 3 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 1000 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 30 на 100 мест или единовременных посетителей, но не менее 1 машино-места на 100 кв. м общей площади. |
| 7. | Размещение гаражей для собственных нужд | 2.7.2 | Максимальное количество надземных этажей – 2 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 1,5 м для отдельно стоящих гаражей. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, в случае размещения на смежном земельном участке пристроенного здания – 0 м. |
|  |  |  | В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь): - 24 кв. м на 1 машино-место для отдельно стоящих гаражей; - 40 кв. м для гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами в одном ряду, на 1 машино-место. Максимальные размеры земельных участков (площадь) – 60 кв. м на 1 машино-место. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению. |

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | код |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 2. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 3. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.477).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.386).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.478).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.127).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.388).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.393).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.476).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.471).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.133).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.147).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.472).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.603).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.67).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.69).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.96).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.473).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.495).

- Охранная зона (25:27-6.165).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.470).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.95).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.71).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:00-6.292).

- Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (25:27-6.426).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.481).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.482).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.50).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.483).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.484).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.485).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.134).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.76).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.55).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.108).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.486).

- Водоохранная зона (25:00-6.345).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.160).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.461).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.418).

- Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (25:00-6.339).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.9).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.131).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:00-6.601).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.77).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.474).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.466).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.116).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:20-6.137).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.583).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:00-6.276).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.589).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.52).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.81).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.109).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.157).

- Зоны с особыми условиями использования территории (25:27-6.372).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.479).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.480).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.475).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.51).

- Охранная зона особо охраняемого природного объекта (25:27-6.62).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.503).

- Охранная зона стационарного пункта наблюдений за состоянием окружающей природной среды (25:27-6.400).

- Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (25:27-6.155).

- Зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.597).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.79).

- Санитарно-защитная зона предприятий. сооружений и иных объектов (25:27-6.430).

- Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (25:27-6.146).

- Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (25:27-6.517).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.370).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.78).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.91).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.13).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:00-6.578).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:00-6.279).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.158).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.395).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.63).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.117).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.553).

- Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (25:27-6.587).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.410).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.41).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.57).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.504).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.514).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.570).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.111).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.36).

- Охранная зона геодезического пункта (25:27-6.152).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.166).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.15).

- Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (25:10-6.477).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.542).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.23).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.24).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.37).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.33).

- Охранная зона геодезического пункта (25:27-6.16).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:00-6.569).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:28-6.1283).

- Охранная зона геодезического пункта (25:27-6.20).

- Санитарно-защитная зона предприятий. сооружений и иных объектов (25:27-6.600).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.415).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.419).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.420).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.444).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.507).

- Охранная зона стационарного пункта наблюдений за состоянием окружающей природной среды (25:27-6.139).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:10-6.372).

- Охранная зона геодезического пункта (25:27-6.25).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.154).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.498).

- Охранная зона геодезического пункта (25:27-6.5).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:00-6.315).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.417).

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур в границах территорий, в которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию

Для объектов социальной инфраструктуры

| № п/п | Вид застройки | Тип показателя | Вид объекта | Единица измерения | Значение | Примечание (дополнительные условия) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка от 1500 кв. м | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Плоскостные спортивные сооружения | кв. м | 148 |  |
| 2 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка от 1500 кв. м | Потребность в мощности объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | мест | 13 |  |
| 3 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка от 1000 до 1500 кв. м | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | кв. м | 686 | При вместимости организации от 800 до 1100 мест |
| 4 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка от 1000 до 1500 кв. м | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | кв. м | 1048 | При вместимости организации от 40 до 400 мест, от 500 до 600 мест |
| 5 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка от 1000 до 1500 кв. м | Потребность в мощности объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | мест | 19 |  |
| 6 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка от 1000 до 1500 кв. м | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Дошкольные образовательные организации | кв. м | 411 | При вместимости организации свыше 500 мест, с уклоном рельефа территории 20% и более |
| 7 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка от 1000 до 1500 кв. м | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Дошкольные образовательные организации | кв. м | 512 | При вместимости организации до 100 мест, с уклоном рельефа территории 20% и более |
| 8 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка от 1000 до 1500 кв. м | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Дошкольные образовательные организации | кв. м | 602 | При вместимости организации до 100 мест, с уклоном рельефа территории до 20% |
| 9 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка от 1000 до 1500 кв. м | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Дошкольные образовательные организации | кв. м | 442 | При вместимости организации свыше 100 мест, с уклоном рельефа территории 20% и более |
| 10 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка от 1000 до 1500 кв. м | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Дошкольные образовательные организации | кв. м | 520 | При вместимости организации свыше 100 мест, с уклоном рельефа территории до 20% |
| 11 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка от 1000 до 1500 кв. м | Потребность в мощности объекта на 10 га территории | Дошкольные образовательные организации | мест | 14 |  |
| 12 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка от 600 до 1000 кв. м | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Плоскостные спортивные сооружения | кв. м | 319 |  |
| 13 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка от 600 до 1000 кв. м | Потребность в мощности объекта на 10 га территории | Плоскостные спортивные сооружения | кв. м | 319 |  |
| 14 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка от 600 до 1000 кв. м | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Организации дополнительного образования | кв. м | 254 | Для организаций, размещенных в первых этажах жилых зданий |
| 15 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка от 600 до 1000 кв. м | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Организации дополнительного образования | кв. м | 508 | Для отдельно стоящих зданий организаций |
| 16 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка от 600 до 1000 кв. м | Потребность в мощности объекта на 10 га территории | Организации дополнительного образования | мест | 34 |  |
| 17 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка от 600 до 1000 кв. м | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | кв. м | 461 | При вместимости организации свыше 2000 мест |
| 18 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка от 600 до 1000 кв. м | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | кв. м | 519 | При вместимости организации от 1500 до 2000 мест |
| 19 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка от 600 до 1000 кв. м | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | кв. м | 663 | При вместимости организации от 1100 до 1500 мест |
| 20 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка от 600 до 1000 кв. м | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | кв. м | 1298 | При вместимости организации от 600 до 800 мест |
| 21 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка от 600 до 1000 кв. м | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | кв. м | 1875 | При вместимости организации от 400 до 500 мест |
| 22 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка от 600 до 1000 кв. м | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | кв. м | 1586 | При вместимости организации от 40 до 400 мест, от 500 до 600 мест |
| 23 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка от 600 до 1000 кв. м | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | кв. м | 1038 | При вместимости организации от 800 до 1100 мест |
| 24 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка от 600 до 1000 кв. м | Потребность в мощности объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | мест | 29 |  |
| 25 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка от 600 до 1000 кв. м | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Дошкольные образовательные организации | кв. м | 662 | При вместимости организации свыше 500 мест, с уклоном рельефа территории 20% и более |
| 26 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка от 600 до 1000 кв. м | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Дошкольные образовательные организации | кв. м | 725 | При вместимости организации свыше 500 мест, с уклоном рельефа территории до 20% |
| 27 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка от 600 до 1000 кв. м | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Дошкольные образовательные организации | кв. м | 775 | При вместимости организации до 100 мест, с уклоном рельефа территории 20% и более |
| 28 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка от 600 до 1000 кв. м | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Дошкольные образовательные организации | кв. м | 912 | При вместимости организации до 100 мест, с уклоном рельефа территории до 20% |
| 29 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка от 600 до 1000 кв. м | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Дошкольные образовательные организации | кв. м | 669 | При вместимости организации свыше 100 мест, с уклоном рельефа территории 20% и более |
| 30 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка от 600 до 1000 кв. м | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Дошкольные образовательные организации | кв. м | 787 | При вместимости организации свыше 100 мест, с уклоном рельефа территории до 20% |
| 31 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка от 600 до 1000 кв. м | Потребность в мощности объекта на 10 га территории | Дошкольные образовательные организации | мест | 21 |  |
| 32 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка до 600 кв. м | Потребность в мощности объекта на 10 га территории | Плоскостные спортивные сооружения | кв. м | 599 |  |
| 33 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка до 600 кв. м | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Организации дополнительного образования | кв. м | 953 | Для отдельно стоящих зданий организаций |
| 34 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка до 600 кв. м | Потребность в мощности объекта на 10 га территории | Организации дополнительного образования | мест | 64 |  |
| 35 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка до 600 кв. м | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | кв. м | 865 | При вместимости организации свыше 2000 мест |
| 36 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка до 600 кв. м | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | кв. м | 973 | При вместимости организации от 1500 до 2000 мест |
| 37 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка до 600 кв. м | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | кв. м | 1244 | При вместимости организации от 1100 до 1500 мест |
| 38 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка до 600 кв. м | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | кв. м | 2433 | При вместимости организации от 600 до 800 мест |
| 39 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка до 600 кв. м | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | кв. м | 3515 | При вместимости организации от 400 до 500 мест |
| 40 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка до 600 кв. м | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | кв. м | 2974 | При вместимости организации от 40 до 400 мест, от 500 до 600 мест |
| 41 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка до 600 кв. м | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | кв. м | 1947 | При вместимости организации от 800 до 1100 мест |
| 42 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка до 600 кв. м | Потребность в мощности объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | мест | 54 |  |
| 43 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка до 600 кв. м | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Дошкольные образовательные организации | кв. м | 1166 | При вместимости организации свыше 500 мест, с уклоном рельефа территории 20% и более |
| 44 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка до 600 кв. м | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Дошкольные образовательные организации | кв. м | 1360 | При вместимости организации свыше 500 мест, с уклоном рельефа территории до 20% |
| 45 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка до 600 кв. м | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Дошкольные образовательные организации | кв. м | 1453 | При вместимости организации до 100 мест, с уклоном рельефа территории 20% и более |
| 46 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка до 600 кв. м | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Дошкольные образовательные организации | кв. м | 1709 | При вместимости организации до 100 мест, с уклоном рельефа территории до 20% |
| 47 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка до 600 кв. м | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Дошкольные образовательные организации | кв. м | 1255 | При вместимости организации свыше 100 мест, с уклоном рельефа территории 20% и более |
| 48 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка до 600 кв. м | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Дошкольные образовательные организации | кв. м | 1476 | При вместимости организации свыше 100 мест, с уклоном рельефа территории до 20% |
| 49 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка до 600 кв. м | Потребность в мощности объекта на 10 га территории | Дошкольные образовательные организации | мест | 39 |  |
| 50 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка до 600 кв. м | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Плоскостные спортивные сооружения | кв. м | 599 |  |
| 51 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка до 600 кв. м | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Организации дополнительного образования | кв. м | 476 | Для организаций, размещенных в первых этажах жилых зданий |
| 52 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка от 1000 до 1500 кв. м | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Дошкольные образовательные организации | кв. м | 479 | При вместимости организации свыше 500 мест, с уклоном рельефа территории до 20% |
| 53 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка от 1000 до 1500 кв. м | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | кв. м | 1239 | При вместимости организации от 400 до 500 мест |
| 54 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка от 1000 до 1500 кв. м | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | кв. м | 857 | При вместимости организации от 600 до 800 мест |
| 55 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка от 1000 до 1500 кв. м | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | кв. м | 438 | При вместимости организации от 1100 до 1500 мест |
| 56 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка от 1000 до 1500 кв. м | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | кв. м | 343 | При вместимости организации от 1500 до 2000 мест |
| 57 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка от 1000 до 1500 кв. м | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | кв. м | 305 | При вместимости организации свыше 2000 мест |
| 58 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка от 1000 до 1500 кв. м | Потребность в мощности объекта на 10 га территории | Организации дополнительного образования | мест | 22 |  |
| 59 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка от 1000 до 1500 кв. м | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Организации дополнительного образования | кв. м | 336 | Для отдельно стоящих зданий организаций |
| 60 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка от 1000 до 1500 кв. м | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Организации дополнительного образования | кв. м | 168 | Для организаций, размещенных в первых этажах жилых зданий |
| 61 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка от 1000 до 1500 кв. м | Потребность в мощности объекта на 10 га территории | Плоскостные спортивные сооружения | кв. м | 211 |  |
| 62 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка от 1000 до 1500 кв. м | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Плоскостные спортивные сооружения | кв. м | 211 |  |
| 63 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка от 1500 кв. м | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Дошкольные образовательные организации | кв. м | 366 | При вместимости организации свыше 100 мест, с уклоном рельефа территории до 20% |
| 64 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка от 1500 кв. м | Потребность в мощности объекта на 10 га территории | Дошкольные образовательные организации | мест | 10 |  |
| 65 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка от 1500 кв. м | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Дошкольные образовательные организации | кв. м | 311 | При вместимости организации свыше 100 мест, с уклоном рельефа территории 20% и более |
| 66 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка от 1500 кв. м | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Дошкольные образовательные организации | кв. м | 289 | При вместимости организации свыше 500 мест, с уклоном рельефа территории 20% и более |
| 67 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка от 1500 кв. м | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Дошкольные образовательные организации | кв. м | 337 | При вместимости организации свыше 500 мест, с уклоном рельефа территории до 20% |
| 68 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка от 1500 кв. м | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Дошкольные образовательные организации | кв. м | 360 | При вместимости организации до 100 мест, с уклоном рельефа территории 20% и более |
| 69 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка от 1500 кв. м | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Дошкольные образовательные организации | кв. м | 423 | При вместимости организации до 100 мест, с уклоном рельефа территории до 20% |
| 70 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка от 1500 кв. м | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | кв. м | 214 | При вместимости организации свыше 2000 мест |
| 71 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка от 1500 кв. м | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | кв. м | 603 | При вместимости организации от 600 до 800 мест |
| 72 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка от 1500 кв. м | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | кв. м | 482 | При вместимости организации от 800 до 1100 мест |
| 73 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка от 1500 кв. м | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | кв. м | 870 | При вместимости организации от 400 до 500 мест |
| 74 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка от 1500 кв. м | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | кв. м | 736 | При вместимости организации от 40 до 400 мест, от 500 до 600 мест |
| 75 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка от 1500 кв. м | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | кв. м | 241 | При вместимости организации от 1500 до 2000 мест |
| 76 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка от 1500 кв. м | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | кв. м | 308 | При вместимости организации от 1100 до 1500 мест |
| 77 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка от 1500 кв. м | Потребность в мощности объекта на 10 га территории | Плоскостные спортивные сооружения | кв. м | 148 |  |
| 78 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка от 1500 кв. м | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Организации дополнительного образования | кв. м | 118 | Для организаций, размещенных в первых этажах жилых зданий |
| 79 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка от 1500 кв. м | Потребность в мощности объекта на 10 га территории | Организации дополнительного образования | мест | 16 |  |
| 80 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка от 1500 кв. м | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Организации дополнительного образования | кв. м | 236 | Для отдельно стоящих зданий организаций |
| 81 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в мощности объекта на 10 га территории | Дошкольные образовательные организации | мест | 215 |  |
| 82 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Дошкольные образовательные организации | кв. м | 6438 | При вместимости организации свыше 500 мест, с уклоном рельефа территории 20% и более |
| 83 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Дошкольные образовательные организации | кв. м | 7511 | При вместимости организации свыше 500 мест, с уклоном рельефа территории до 20% |
| 84 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Дошкольные образовательные организации | кв. м | 8026 | При вместимости организации до 100 мест, с уклоном рельефа территории 20% и более |
| 85 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Дошкольные образовательные организации | кв. м | 9442 | При вместимости организации до 100 мест, с уклоном рельефа территории до 20% |
| 86 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Дошкольные образовательные организации | кв. м | 6932 | При вместимости организации свыше 100 мест, с уклоном рельефа территории 20% и более |
| 87 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Дошкольные образовательные организации | кв. м | 8155 | При вместимости организации свыше 100 мест, с уклоном рельефа территории до 20% |
| 88 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | кв. м | 13442 | При вместимости организации от 600 до 800 мест |
| 89 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | кв. м | 19416 | При вместимости организации от 400 до 500 мест |
| 90 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | кв. м | 16429 | При вместимости организации от 40 до 400 мест, от 500 до 600 мест |
| 91 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | кв. м | 10753 | При вместимости организации от 800 до 1100 мест |
| 92 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в мощности объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | мест | 299 |  |
| 93 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | кв. м | 4779 | При вместимости организации свыше 2000 мест |
| 94 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | кв. м | 5377 | При вместимости организации от 1500 до 2000 мест |
| 95 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | кв. м | 6870 | При вместимости организации от 1100 до 1500 мест |
| 96 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в мощности объекта на 10 га территории | Организации дополнительного образования | мест | 351 |  |
| 97 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Организации дополнительного образования | кв. м | 5264 | Для отдельно стоящих зданий организаций |
| 98 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Организации дополнительного образования | кв. м | 2632 | Для организаций, размещенных в первых этажах жилых зданий |
| 99 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в мощности объекта на 10 га территории | Плоскостные спортивные сооружения | кв. м | 3306 |  |
| 100 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Плоскостные спортивные сооружения | кв. м | 3306 |  |
| 101 | Блокированная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в мощности объекта на 10 га территории | Дошкольные образовательные организации | мест | - |  |
| 102 | Блокированная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в мощности объекта на 10 га территории | Дошкольные образовательные организации | мест | 215 |  |
| 103 | Блокированная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Дошкольные образовательные организации | кв. м | 8155 | При вместимости организации свыше 100 мест, с уклоном рельефа территории до 20% |
| 104 | Блокированная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Дошкольные образовательные организации | кв. м | 6932 | При вместимости организации свыше 100 мест, с уклоном рельефа территории 20% и более |
| 105 | Блокированная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Дошкольные образовательные организации | кв. м | 9442 | При вместимости организации до 100 мест, с уклоном рельефа территории до 20% |
| 106 | Блокированная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Дошкольные образовательные организации | кв. м | 8026 | При вместимости организации до 100 мест, с уклоном рельефа территории 20% и более |
| 107 | Блокированная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Дошкольные образовательные организации | кв. м | 7511 | При вместимости организации свыше 500 мест, с уклоном рельефа территории до 20% |
| 108 | Блокированная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Дошкольные образовательные организации | кв. м | 6438 | При вместимости организации свыше 500 мест, с уклоном рельефа территории 20% и более |
| 109 | Блокированная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в мощности объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | мест | 299 |  |
| 110 | Блокированная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | кв. м | 10753 | При вместимости организации от 800 до 1100 мест |
| 111 | Блокированная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | кв. м | 16429 | При вместимости организации от 40 до 400 мест, от 500 до 600 мест |
| 112 | Блокированная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | кв. м | 19416 | При вместимости организации от 400 до 500 мест |
| 113 | Блокированная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | кв. м | 13442 | При вместимости организации от 600 до 800 мест |
| 114 | Блокированная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | кв. м | 6870 | При вместимости организации от 1100 до 1500 мест |
| 115 | Блокированная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | кв. м | 5377 | При вместимости организации от 1500 до 2000 мест |
| 116 | Блокированная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | кв. м | 4779 | При вместимости организации свыше 2000 мест |
| 117 | Блокированная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в мощности объекта на 10 га территории | Организации дополнительного образования | мест | 351 |  |
| 118 | Блокированная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Организации дополнительного образования | кв. м | 5264 | Для отдельно стоящих зданий организаций |
| 119 | Блокированная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Организации дополнительного образования | кв. м | 2632 | Для организаций, размещенных в первых этажах жилых зданий |
| 120 | Блокированная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в мощности объекта на 10 га территории | Плоскостные спортивные сооружения | кв. м | 3306 |  |
| 121 | Блокированная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Плоскостные спортивные сооружения | кв. м | 3306 |  |

Для объектов коммунальной инфраструктуры

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной инфраструктуры для населения в границах территорий, в которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию, не нормируются.

Для объектов транспортной инфраструктуры

| № п/п | Тип показателя | Вид объекта | Единица измерения | Значение | Примечание (дополнительные условия) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Минимальное количество мест хранения автомобилей | Гаражи и стоянки автомобилей | машино-мест на 100 кв. м. жилой площади | 2 |  |

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур в границах территорий, в которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию

Для объектов социальной инфраструктуры

| № п/п | Вид застройки | Тип показателя | Вид объекта | Единица измерения | Значение | Примечание (дополнительные условия) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка от 1500 кв. м | Пешеходная доступность | Плоскостные спортивные сооружения | м | 1500 | В пределах элемента планировочной структуры |
| 2 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка от 1500 кв. м | Пешеходная доступность | Организации дополнительного образования | м | 1125 | 15 минут в одну сторону. В пределах элемента планировочной структуры |
| 3 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка от 1500 кв. м | Пешеходная доступность | Общеобразовательные организации | м | 1125 | 15 минут в одну сторону |
| 4 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка от 1500 кв. м | Пешеходная доступность | Дошкольные образовательные организации | м | 870 | 15 минут в одну сторону |
| 5 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка до 600 кв. м | Пешеходная доступность | Дошкольные образовательные организации | м | 870 | 15 минут в одну сторону |
| 6 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка до 600 кв. м | Пешеходная доступность | Общеобразовательные организации | м | 1125 | 15 минут в одну сторону |
| 7 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка до 600 кв. м | Пешеходная доступность | Организации дополнительного образования | м | 1125 | 15 минут в одну сторону. В пределах элемента планировочной структуры |
| 8 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка до 600 кв. м | Пешеходная доступность | Плоскостные спортивные сооружения | м | 1500 | В пределах элемента планировочной структуры |
| 9 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка от 600 до 1000 кв. м | Пешеходная доступность | Дошкольные образовательные организации | м | 870 | 15 минут в одну сторону |
| 10 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка от 600 до 1000 кв. м | Пешеходная доступность | Общеобразовательные организации | м | 1125 | 15 минут в одну сторону |
| 11 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка от 600 до 1000 кв. м | Пешеходная доступность | Организации дополнительного образования | м | 1125 | 15 минут в одну сторону. В пределах элемента планировочной структуры |
| 12 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка от 600 до 1000 кв. м | Пешеходная доступность | Плоскостные спортивные сооружения | м | 1500 | В пределах элемента планировочной структуры |
| 13 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка от 1000 до 1500 кв. м | Пешеходная доступность | Дошкольные образовательные организации | м | 870 | 15 минут в одну сторону |
| 14 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка от 1000 до 1500 кв. м | Пешеходная доступность | Общеобразовательные организации | м | 1125 | 15 минут в одну сторону |
| 15 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка от 1000 до 1500 кв. м | Пешеходная доступность | Организации дополнительного образования | м | 1125 | 15 минут в одну сторону. В пределах элемента планировочной структуры |
| 16 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка от 1000 до 1500 кв. м | Пешеходная доступность | Плоскостные спортивные сооружения | м | 1500 | В пределах элемента планировочной структуры |
| 17 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Пешеходная доступность | Дошкольные образовательные организации | м | 500 | 10 минут в одну сторону |
| 18 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Пешеходная доступность | Общеобразовательные организации | м | 750 | 10 минут в одну сторону |
| 19 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Пешеходная доступность | Организации дополнительного образования | м | 750 | 10 минут в одну сторону. В пределах элемента планировочной структуры |
| 20 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Пешеходная доступность | Плоскостные спортивные сооружения | м | 1500 | В пределах элемента планировочной структуры |
| 21 | Блокированная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Пешеходная доступность | Дошкольные образовательные организации | м | 500 | 10 минут в одну сторону |
| 22 | Блокированная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Пешеходная доступность | Общеобразовательные организации | м | 750 | 10 минут в одну сторону |
| 23 | Блокированная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Пешеходная доступность | Организации дополнительного образования | м | 750 | 10 минут в одну сторону. В пределах элемента планировочной структуры |
| 24 | Блокированная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Пешеходная доступность | Плоскостные спортивные сооружения | м | 1500 | В пределах элемента планировочной структуры |

Для объектов коммунальной инфраструктуры

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектами коммунальной инфраструктуры для населения в границах территорий, в которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию, не нормируются.

Для объектов транспортной инфраструктуры

| № п/п | Тип показателя | Вид объекта | Единица измерения | Значение | Примечание (дополнительные условия) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Территориальная доступность | Гаражи и стоянки автомобилей | м | 500 |  |
| 2 | Территориальная доступность | Гаражи и стоянки автомобилей | м | 1000 | В районах реконструкции |

Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) (Ж 2)

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | код |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 2.1.1 | Максимальное количество надземных этажей – 4 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, в случае размещения на смежном земельном участке пристроенного здания – 0 м. |
|  |  |  | Вспомогательные здания и хозяйственные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается. |
|  |  |  | Максимальный коэффициент плотности застройки в границах земельного участка – 1,7 для застройки жилыми домами. |
|  |  |  | Коэффициент плотности застройки жилыми домами – отношение общей площади всех жилых помещений здания к площади земельного участка. Общая площадь жилых помещений определяется в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 1400 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 1 на 100 кв. м жилой площади, но не менее 1 машино-места на 1 квартиру. |
| 2. | Блокированная жилая застройка | 2.3 | Максимальное количество надземных этажей – 3 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, в случае размещения на смежном земельном участке пристроенного здания – 0 м. |
|  |  |  | Вспомогательные здания и хозяйственные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 300 кв. м под один жилой дом (блок-секцию). Максимальные размеры земельных участков (площадь) – 800 кв. м под один жилой дом (блок-секцию). |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 10%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 1 на 1 домовладение. |
| 3. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 3.5.1 | Максимальное количество надземных этажей – 4 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь): - 1750 кв. м дошкольные образовательные организации; - 10000 кв. м общеобразовательные организации; - 300 кв. м организации дополнительного образования. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%. |
| 4. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 5. | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | 3.1.2 | Максимальное количество надземных этажей – 4 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 5 на 100 кв. м общей площади, но не менее 1 машино-места на 5 работающих. |
| 6. | Связь | 6.8 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 7. | Оказание услуг связи | 3.2.3 | Максимальное количество надземных этажей – 3 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 5 на 100 кв. м общей площади, но не менее 1 машино-места на 5 работающих. |
| 8. | Площадки для занятий спортом | 5.1.3 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 9. | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 | Максимальное количество надземных этажей – 4 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. |
|  |  |  | Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не допускается. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 500 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 30%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 7 на 100 посещений, но не менее 2 машино-мест на 1 объект. |
|  |  |  | Предельные параметры для фельдшерских пунктов, пунктов здравоохранения не подлежат установлению. |
| 10. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 11. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | код |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Среднеэтажная жилая застройка | 2.5 | Минимальное количество надземных этажей – 5 этажей. Максимальное количество надземных этажей – 8 этажей. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: - 3 м; - 5 м со стороны улично-дорожной сети, за исключением проездов. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, в случае размещения на смежном земельном участке пристроенного здания – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 2000 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70%. |
|  |  |  | Максимальный коэффициент плотности застройки в границах земельного участка – 2 для застройки жилыми домами. |
|  |  |  | Коэффициент плотности застройки жилыми домами – отношение общей площади всех жилых помещений здания к площади земельного участка. Общая площадь жилых помещений определяется в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 1 на 100 кв. м жилой площади, но не менее 1 машино-места на 1 квартиру. |
|  |  |  | В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами парковки автомобилей, необходимо обоснование наличия мест хранения автомобилей, доступных для неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной территориальной доступности – 500 м. |
| 2. | Деловое управление | 4.1 | Максимальное количество надземных этажей – 4 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 1 на 50 кв. м общей площади, но не менее 35 машино-мест на 100 работающих. |
| 3. | Государственное управление | 3.8.1 | Максимальное количество надземных этажей – 4 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 1 на 50 кв. м общей площади, но не менее 35 машино-мест на 100 работающих. |
| 4. | Банковская и страховая деятельность | 4.5 | Максимальное количество надземных этажей – 4 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 1 на 50 кв. м общей площади, но не менее 35 машино-мест на 100 работающих. |
| 5. | Бытовое обслуживание | 3.3 | Максимальное количество надземных этажей – 4 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 5 на 100 кв. м общей площади, но не менее 1 машино-места на 5 работающих. |
| 6. | Культурное развитие | 3.6 | Максимальное количество надземных этажей – 4 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 25 на 100 мест или единовременных посетителей. |
| 7. | Гостиничное обслуживание | 4.7 | Максимальное количество надземных этажей – 4 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 1 на 200 кв. м общей площади, но не менее 1 машино-места на 5 номеров. |
| 8. | Магазины | 4.4 | Максимальное количество надземных этажей – 4 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 3 на 1 объект для объектов с торговой площадью менее 200 кв. м. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 7 на 100 кв. торговой площади для объектов с торговой площадью более 200 кв. м. |
| 9. | Общественное питание | 4.6 | Максимальное количество надземных этажей – 4 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 10 на 50 посадочных мест. |
| 10. | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | 3.10.1 | Максимальное количество надземных этажей – 4 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 7 на 100 посещений, но не менее 2 машино-мест на 1 объект. |
| 11. | Хранение автотранспорта | 2.7.1 | Максимальное количество надземных этажей – 2 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: - 1,5 м для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок) гаражей; - 3 м для многоярусных объектов. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь): - 40 кв. м на 1 машино-место для наземных гаражей; - 25 кв. м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка не подлежит установлению. |
| 12. | Размещение гаражей для собственных нужд | 2.7.2 | Максимальное количество надземных этажей – 2 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 1,5 м для отдельно стоящих гаражей. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, в случае размещения на смежном земельном участке пристроенного здания – 0 м. |
|  |  |  | В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь): - 24 кв. м на 1 машино-место для отдельно стоящих гаражей; - 40 кв. м на 1 машино-место для гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами в одном ряду. Максимальные размеры земельных участков (площадь) – 60 кв. м на 1 машино-место. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению. |
| 13. | Стоянка транспортных средств | 4.9.2 | Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 25 кв. м на 1 машино-место. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению. |
| 14. | Обеспечение занятий спортом в помещениях | 5.1.2 | Максимальное количество надземных этажей – 4 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 1000 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 30 на 100 мест или единовременных посетителей, но не менее 1 машино-места на 100 кв. м общей площади. |
| 15. | Общежития | 3.2.4 | Максимальное количество надземных этажей – 4 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. |
|  |  |  | Вспомогательные сооружения размещать со стороны улиц не допускается. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 1400 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 1 на 100 кв. м жилой площади, но не менее 0,7 машино-мест на 1 квартиру (комнату). |

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | код |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 2. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 3. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.86).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:00-6.610).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.52).

- Охранная зона (25:27-6.165).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.108).

- Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (25:27-6.426).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.471).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.472).

- Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (25:27-6.155).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.19).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.385).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.411).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:00-6.555).

- Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (25:27-6.587).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.477).

- Санитарно-защитная зона предприятий. сооружений и иных объектов (25:27-6.430).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:00-6.292).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.129).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:00-6.579).

- Охранная зона стационарного пункта наблюдений за состоянием окружающей природной среды 
(25:27-6.400).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.466).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.478).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.485).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.486).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.121).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.15).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.68).

- Зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.597).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.79).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.37).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.33).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.370).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.371).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.96).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.9).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.51).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.476).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.467).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.468).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.469).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:00-6.276).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.351).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.63).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.475).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.510).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.511).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.512).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.513).

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур в границах территорий, в которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию

Для объектов социальной инфраструктуры

| № п/п | Вид застройки | Тип показателя | Вид объекта | Единица измерения | Значение | Примечание (дополнительные условия) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Среднеэтажная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в мощности объекта на 10 га территории | Дошкольные образовательные организации | мест | 274 |  |
| 2 | Блокированная жилая застройка (общая площадь территории от 10 га до 40 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Дошкольные образовательные организации | кв. м | 6642 | При вместимости организации до 100 мест, с уклоном рельефа территории 20% и более |
| 3 | Блокированная жилая застройка (общая площадь территории от 10 га до 40 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Дошкольные образовательные организации | кв. м | 7814 | При вместимости организации до 100 мест, с уклоном рельефа территории до 20% |
| 4 | Блокированная жилая застройка (общая площадь территории от 10 га до 40 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Дошкольные образовательные организации | кв. м | 6216 | При вместимости организации свыше 500 мест, с уклоном рельефа территории до 20% |
| 5 | Блокированная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Дошкольные образовательные организации | кв. м | 8026 | При вместимости организации до 100 мест, с уклоном рельефа территории 20% и более |
| 6 | Блокированная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Дошкольные образовательные организации | кв. м | 9442 | При вместимости организации до 100 мест, с уклоном рельефа территории до 20% |
| 7 | Блокированная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Дошкольные образовательные организации | кв. м | 6932 | При вместимости организации свыше 100 мест, с уклоном рельефа территории 20% и более |
| 8 | Блокированная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Дошкольные образовательные организации | кв. м | 8155 | При вместимости организации свыше 100 мест, с уклоном рельефа территории до 20% |
| 9 | Блокированная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в мощности объекта на 10 га территории | Дошкольные образовательные организации | мест | 215 |  |
| 10 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (общая площадь территории от 10 га до 40 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Плоскостные спортивные сооружения | кв. м | 2736 |  |
| 11 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (общая площадь территории от 10 га до 40 га) | Потребность в мощности объекта на 10 га территории | Плоскостные спортивные сооружения | кв. м | 2736 |  |
| 12 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (общая площадь территории от 10 га до 40 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Организации дополнительного образования | кв. м | 2178 | Для организаций, размещенных в первых этажах жилых зданий |
| 13 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (общая площадь территории от 10 га до 40 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Организации дополнительного образования | кв. м | 4356 | Для отдельно стоящих зданий организаций |
| 14 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (общая площадь территории от 10 га до 40 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | кв. м | 3955 | При вместимости организации свыше 2000 мест |
| 15 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (общая площадь территории от 10 га до 40 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | кв. м | 4450 | При вместимости организации от 1500 до 2000 мест |
| 16 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (общая площадь территории от 10 га до 40 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | кв. м | 5686 | При вместимости организации от 1100 до 1500 мест |
| 17 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (общая площадь территории от 10 га до 40 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | кв. м | 11124 | При вместимости организации от 600 до 800 мест |
| 18 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (общая площадь территории от 10 га до 40 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | кв. м | 16068 | При вместимости организации от 400 до 500 мест |
| 19 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (общая площадь территории от 10 га до 40 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | кв. м | 13596 | При вместимости организации от 40 до 400 мест, от 500 до 600 мест |
| 20 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (общая площадь территории от 10 га до 40 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | кв. м | 8899 | При вместимости организации от 800 до 1100 мест |
| 21 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (общая площадь территории от 10 га до 40 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Дошкольные образовательные организации | кв. м | 6216 | При вместимости организации свыше 500 мест, с уклоном рельефа территории до 20% |
| 22 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (общая площадь территории от 10 га до 40 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Дошкольные образовательные организации | кв. м | 6642 | При вместимости организации до 100 мест, с уклоном рельефа территории 20% и более |
| 23 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (общая площадь территории от 10 га до 40 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Дошкольные образовательные организации | кв. м | 7814 | При вместимости организации до 100 мест, с уклоном рельефа территории до 20% |
| 24 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (общая площадь территории от 10 га до 40 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Дошкольные образовательные организации | кв. м | 5736 | При вместимости организации свыше 100 мест, с уклоном рельефа территории 20% и более |
| 25 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (общая площадь территории от 10 га до 40 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Дошкольные образовательные организации | кв. м | 6749 | При вместимости организации свыше 100 мест, с уклоном рельефа территории до 20% |
| 26 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (общая площадь территории от 10 га до 40 га) | Потребность в мощности объекта на 10 га территории | Дошкольные образовательные организации | мест | 178 |  |
| 27 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Плоскостные спортивные сооружения | кв. м | 3306 |  |
| 28 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в мощности объекта на 10 га территории | Плоскостные спортивные сооружения | кв. м | 3306 |  |
| 29 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Организации дополнительного образования | кв. м | 2632 | Для организаций, размещенных в первых этажах жилых зданий |
| 30 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Организации дополнительного образования | кв. м | 5264 | Для отдельно стоящих зданий организаций |
| 31 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в мощности объекта на 10 га территории | Организации дополнительного образования | мест | 351 |  |
| 32 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | кв. м | 4779 | При вместимости организации свыше 2000 мест |
| 33 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | кв. м | 5377 | При вместимости организации от 1500 до 2000 мест |
| 34 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | кв. м | 6870 | При вместимости организации от 1100 до 1500 мест |
| 35 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | кв. м | 13442 | При вместимости организации от 600 до 800 мест |
| 36 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | кв. м | 19416 | При вместимости организации от 400 до 500 мест |
| 37 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | кв. м | 16429 | При вместимости организации от 40 до 400 мест, от 500 до 600 мест |
| 38 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | кв. м | 10753 | При вместимости организации от 800 до 1100 мест |
| 39 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в мощности объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | мест | 299 |  |
| 40 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Дошкольные образовательные организации | кв. м | 6438 | При вместимости организации свыше 500 мест, с уклоном рельефа территории 20% и более |
| 41 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Дошкольные образовательные организации | кв. м | 7511 | При вместимости организации свыше 500 мест, с уклоном рельефа территории до 20% |
| 42 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Дошкольные образовательные организации | кв. м | 8026 | При вместимости организации до 100 мест, с уклоном рельефа территории 20% и более |
| 43 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Дошкольные образовательные организации | кв. м | 9442 | При вместимости организации до 100 мест, с уклоном рельефа территории до 20% |
| 44 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Дошкольные образовательные организации | кв. м | 6932 | При вместимости организации свыше 100 мест, с уклоном рельефа территории 20% и более |
| 45 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Дошкольные образовательные организации | кв. м | 8155 | При вместимости организации свыше 100 мест, с уклоном рельефа территории до 20% |
| 46 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в мощности объекта на 10 га территории | Дошкольные образовательные организации | мест | 215 |  |
| 47 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (общая площадь территории от 10 га до 40 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Дошкольные образовательные организации | кв. м | 5328 | При вместимости организации свыше 500 мест, с уклоном рельефа территории 20% и более |
| 48 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (общая площадь территории от 10 га до 40 га) | Потребность в мощности объекта на 10 га территории | Организации дополнительного образования | мест | 290 |  |
| 49 | Блокированная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Дошкольные образовательные организации | кв. м | 7511 | При вместимости организации свыше 500 мест, с уклоном рельефа территории до 20% |
| 50 | Блокированная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Дошкольные образовательные организации | кв. м | 6438 | При вместимости организации свыше 500 мест, с уклоном рельефа территории 20% и более |
| 51 | Блокированная жилая застройка (общая площадь территории от 10 га до 40 га) | Потребность в мощности объекта на 10 га территории | Дошкольные образовательные организации | мест | 178 |  |
| 52 | Блокированная жилая застройка (общая площадь территории от 10 га до 40 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Дошкольные образовательные организации | кв. м | 6749 | При вместимости организации свыше 100 мест, с уклоном рельефа территории до 20% |
| 53 | Блокированная жилая застройка (общая площадь территории от 10 га до 40 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Дошкольные образовательные организации | кв. м | 5736 | При вместимости организации свыше 100 мест, с уклоном рельефа территории 20% и более |
| 54 | Блокированная жилая застройка (общая площадь территории от 10 га до 40 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Дошкольные образовательные организации | кв. м | 5328 | При вместимости организации свыше 500 мест, с уклоном рельефа территории 20% и более |
| 55 | Блокированная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в мощности объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | мест | 299 |  |
| 56 | Блокированная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | кв. м | 10753 | При вместимости организации от 800 до 1100 мест |
| 57 | Блокированная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | кв. м | 16429 | При вместимости организации от 40 до 400 мест, от 500 до 600 мест |
| 58 | Блокированная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | кв. м | 19416 | При вместимости организации от 400 до 500 мест |
| 59 | Блокированная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | кв. м | 13442 | При вместимости организации от 600 до 800 мест |
| 60 | Блокированная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | кв. м | 6870 | При вместимости организации от 1100 до 1500 мест |
| 61 | Блокированная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | кв. м | 5377 | При вместимости организации от 1500 до 2000 мест |
| 62 | Блокированная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | кв. м | 4779 | При вместимости организации свыше 2000 мест |
| 63 | Блокированная жилая застройка (общая площадь территории от 10 га до 40 га) | Потребность в мощности объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | мест | 247 |  |
| 64 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (общая площадь территории от 10 га до 40 га) | Потребность в мощности объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | мест | 247 |  |
| 65 | Блокированная жилая застройка (общая площадь территории от 10 га до 40 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | кв. м | 8899 | При вместимости организации от 800 до 1100 мест |
| 66 | Блокированная жилая застройка (общая площадь территории от 10 га до 40 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | кв. м | 13596 | При вместимости организации от 40 до 400 мест, от 500 до 600 мест |
| 67 | Блокированная жилая застройка (общая площадь территории от 10 га до 40 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | кв. м | 16068 | При вместимости организации от 400 до 500 мест |
| 68 | Блокированная жилая застройка (общая площадь территории от 10 га до 40 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | кв. м | 11124 | При вместимости организации от 600 до 800 мест |
| 69 | Блокированная жилая застройка (общая площадь территории от 10 га до 40 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | кв. м | 5686 | При вместимости организации от 1100 до 1500 мест |
| 70 | Блокированная жилая застройка (общая площадь территории от 10 га до 40 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | кв. м | 4450 | При вместимости организации от 1500 до 2000 мест |
| 71 | Блокированная жилая застройка (общая площадь территории от 10 га до 40 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | кв. м | 3955 | При вместимости организации свыше 2000 мест |
| 72 | Блокированная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в мощности объекта на 10 га территории | Организации дополнительного образования | мест | 351 |  |
| 73 | Блокированная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Организации дополнительного образования | кв. м | 5264 | Для отдельно стоящих зданий организаций |
| 74 | Блокированная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Организации дополнительного образования | кв. м | 2632 | Для организаций, размещенных в первых этажах жилых зданий |
| 75 | Блокированная жилая застройка (общая площадь территории от 10 га до 40 га) | Потребность в мощности объекта на 10 га территории | Организации дополнительного образования | мест | 290 |  |
| 76 | Блокированная жилая застройка (общая площадь территории от 10 га до 40 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Организации дополнительного образования | кв. м | 4356 | Для отдельно стоящих зданий организаций |
| 77 | Блокированная жилая застройка (общая площадь территории от 10 га до 40 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Организации дополнительного образования | кв. м | 2178 | Для организаций, размещенных в первых этажах жилых зданий |
| 78 | Блокированная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в мощности объекта на 10 га территории | Плоскостные спортивные сооружения | кв. м | 3306 |  |
| 79 | Блокированная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Плоскостные спортивные сооружения | кв. м | 3306 |  |
| 80 | Блокированная жилая застройка (общая площадь территории от 10 га до 40 га) | Потребность в мощности объекта на 10 га территории | Плоскостные спортивные сооружения | кв. м | 2736 |  |
| 81 | Блокированная жилая застройка (общая площадь территории от 10 га до 40 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Плоскостные спортивные сооружения | кв. м | 2736 |  |
| 82 | Среднеэтажная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Дошкольные образовательные организации | кв. м | 10404 | При вместимости организации свыше 100 мест, с уклоном рельефа территории до 20% |
| 83 | Среднеэтажная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Дошкольные образовательные организации | кв. м | 8844 | При вместимости организации свыше 100 мест, с уклоном рельефа территории 20% и более |
| 84 | Среднеэтажная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Дошкольные образовательные организации | кв. м | 12047 | При вместимости организации до 100 мест, с уклоном рельефа территории до 20% |
| 85 | Среднеэтажная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Дошкольные образовательные организации | кв. м | 10240 | При вместимости организации до 100 мест, с уклоном рельефа территории 20% и более |
| 86 | Среднеэтажная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Дошкольные образовательные организации | кв. м | 9583 | При вместимости организации свыше 500 мест, с уклоном рельефа территории до 20% |
| 87 | Среднеэтажная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Дошкольные образовательные организации | кв. м | 8214 | При вместимости организации свыше 500 мест, с уклоном рельефа территории 20% и более |
| 88 | Среднеэтажная жилая застройка (общая площадь территории от 10 га до 40 га) | Потребность в мощности объекта на 10 га территории | Дошкольные образовательные организации | мест | 222 |  |
| 89 | Среднеэтажная жилая застройка (общая площадь территории от 10 га до 40 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Дошкольные образовательные организации | кв. м | 8436 | При вместимости организации свыше 100 мест, с уклоном рельефа территории до 20% |
| 90 | Среднеэтажная жилая застройка (общая площадь территории от 10 га до 40 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Дошкольные образовательные организации | кв. м | 7171 | При вместимости организации свыше 100 мест, с уклоном рельефа территории 20% и более |
| 91 | Среднеэтажная жилая застройка (общая площадь территории от 10 га до 40 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Дошкольные образовательные организации | кв. м | 9768 | При вместимости организации до 100 мест, с уклоном рельефа территории до 20% |
| 92 | Среднеэтажная жилая застройка (общая площадь территории от 10 га до 40 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Дошкольные образовательные организации | кв. м | 8303 | При вместимости организации до 100 мест, с уклоном рельефа территории 20% и более |
| 93 | Среднеэтажная жилая застройка (общая площадь территории от 10 га до 40 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Дошкольные образовательные организации | кв. м | 7770 | При вместимости организации свыше 500 мест, с уклоном рельефа территории до 20% |
| 94 | Среднеэтажная жилая застройка (общая площадь территории от 10 га до 40 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Дошкольные образовательные организации | кв. м | 6660 | При вместимости организации свыше 500 мест, с уклоном рельефа территории 20% и более |
| 95 | Среднеэтажная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в мощности объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | мест | 381 |  |
| 96 | Среднеэтажная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | кв. м | 6860 | При вместимости организации от 1500 до 2000 мест |
| 97 | Среднеэтажная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | кв. м | 6098 | При вместимости организации свыше 2000 мест |
| 98 | Среднеэтажная жилая застройка (общая площадь территории от 10 га до 40 га) | Потребность в мощности объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | мест | 309 |  |
| 99 | Среднеэтажная жилая застройка (общая площадь территории от 10 га до 40 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | кв. м | 11124 | При вместимости организации от 800 до 1100 мест |
| 100 | Среднеэтажная жилая застройка (общая площадь территории от 10 га до 40 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | кв. м | 16995 | При вместимости организации от 40 до 400 мест, от 500 до 600 мест |
| 101 | Среднеэтажная жилая застройка (общая площадь территории от 10 га до 40 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | кв. м | 20085 | При вместимости организации от 400 до 500 мест |
| 102 | Среднеэтажная жилая застройка (общая площадь территории от 10 га до 40 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | кв. м | 13905 | При вместимости организации от 600 до 800 мест |
| 103 | Среднеэтажная жилая застройка (общая площадь территории от 10 га до 40 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | кв. м | 7107 | При вместимости организации от 1100 до 1500 мест |
| 104 | Среднеэтажная жилая застройка (общая площадь территории от 10 га до 40 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | кв. м | 5562 | При вместимости организации от 1500 до 2000 мест |
| 105 | Среднеэтажная жилая застройка (общая площадь территории от 10 га до 40 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | кв. м | 4944 | При вместимости организации свыше 2000 мест |
| 106 | Среднеэтажная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в мощности объекта на 10 га территории | Организации дополнительного образования | мест | 448 |  |
| 107 | Среднеэтажная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Организации дополнительного образования | кв. м | 6716 | Для отдельно стоящих зданий организаций |
| 108 | Среднеэтажная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Организации дополнительного образования | кв. м | 3358 | Для организаций, размещенных в первых этажах жилых зданий |
| 109 | Среднеэтажная жилая застройка (общая площадь территории от 10 га до 40 га) | Потребность в мощности объекта на 10 га территории | Организации дополнительного образования | мест | 363 |  |
| 110 | Среднеэтажная жилая застройка (общая площадь территории от 10 га до 40 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Организации дополнительного образования | кв. м | 5445 | Для отдельно стоящих зданий организаций |
| 111 | Среднеэтажная жилая застройка (общая площадь территории от 10 га до 40 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Организации дополнительного образования | кв. м | 2723 | Для организаций, размещенных в первых этажах жилых зданий |
| 112 | Среднеэтажная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в мощности объекта на 10 га территории | Плоскостные спортивные сооружения | кв. м | 4218 |  |
| 113 | Среднеэтажная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Плоскостные спортивные сооружения | кв. м | 4218 |  |
| 114 | Среднеэтажная жилая застройка (общая площадь территории от 10 га до 40 га) | Потребность в мощности объекта на 10 га территории | Плоскостные спортивные сооружения | кв. м | 3420 |  |
| 115 | Среднеэтажная жилая застройка (общая площадь территории от 10 га до 40 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Плоскостные спортивные сооружения | кв. м | 3420 |  |

Для объектов коммунальной инфраструктуры

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной инфраструктуры для населения в границах территорий, в которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию, не нормируются.

Для объектов транспортной инфраструктуры

| № п/п | Тип показателя | Вид объекта | Единица измерения | Значение | Примечание (дополнительные условия) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Минимальное количество мест хранения автомобилей | Гаражи и стоянки автомобилей | машино-мест на 100 кв. м. жилой площади | 2 |  |

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур в границах территорий, в которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию

Для объектов социальной инфраструктуры

| № п/п | Вид застройки | Тип показателя | Вид объекта | Единица измерения | Значение | Примечание (дополнительные условия) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Среднеэтажная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Пешеходная доступность | Плоскостные спортивные сооружения | м | 1500 | В пределах элемента планировочной структуры |
| 2 | Среднеэтажная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Пешеходная доступность | Общеобразовательные организации | м | 750 | 10 минут в одну сторону |
| 3 | Среднеэтажная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Пешеходная доступность | Организации дополнительного образования | м | 750 | 10 минут в одну сторону. В пределах элемента планировочной структуры |
| 4 | Среднеэтажная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Пешеходная доступность | Дошкольные образовательные организации | м | 500 | 10 минут в одну сторону |
| 5 | Блокированная жилая застройка (общая площадь территории от 10 га до 40 га) | Пешеходная доступность | Плоскостные спортивные сооружения | м | 1500 | В пределах элемента планировочной структуры |
| 6 | Блокированная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Пешеходная доступность | Дошкольные образовательные организации | м | 500 | 10 минут в одну сторону |
| 7 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (общая площадь территории от 10 га до 40 га) | Пешеходная доступность | Плоскостные спортивные сооружения | м | 1500 | В пределах элемента планировочной структуры |
| 8 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (общая площадь территории от 10 га до 40 га) | Пешеходная доступность | Дошкольные образовательные организации | м | 500 | 10 минут в одну сторону |
| 9 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Пешеходная доступность | Плоскостные спортивные сооружения | м | 1500 | В пределах элемента планировочной структуры |
| 10 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Пешеходная доступность | Дошкольные образовательные организации | м | 500 | 10 минут в одну сторону |
| 11 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Пешеходная доступность | Общеобразовательные организации | м | 750 | 10 минут в одну сторону |
| 12 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Пешеходная доступность | Организации дополнительного образования | м | 750 | 10 минут в одну сторону. В пределах элемента планировочной структуры |
| 13 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (общая площадь территории от 10 га до 40 га) | Пешеходная доступность | Организации дополнительного образования | м | 750 | 10 минут в одну сторону. В пределах элемента планировочной структуры |
| 14 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (общая площадь территории от 10 га до 40 га) | Пешеходная доступность | Общеобразовательные организации | м | 750 | 10 минут в одну сторону |
| 15 | Блокированная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Пешеходная доступность | Плоскостные спортивные сооружения | м | 1500 | В пределах элемента планировочной структуры |
| 16 | Блокированная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Пешеходная доступность | Организации дополнительного образования | м | 750 | 10 минут в одну сторону. В пределах элемента планировочной структуры |
| 17 | Блокированная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Пешеходная доступность | Общеобразовательные организации | м | 750 | 10 минут в одну сторону |
| 18 | Блокированная жилая застройка (общая площадь территории от 10 га до 40 га) | Пешеходная доступность | Организации дополнительного образования | м | 750 | 10 минут в одну сторону. В пределах элемента планировочной структуры |
| 19 | Блокированная жилая застройка (общая площадь территории от 10 га до 40 га) | Пешеходная доступность | Общеобразовательные организации | м | 750 | 10 минут в одну сторону |
| 20 | Блокированная жилая застройка (общая площадь территории от 10 га до 40 га) | Пешеходная доступность | Дошкольные образовательные организации | м | 500 | 10 минут в одну сторону |
| 21 | Среднеэтажная жилая застройка (общая площадь территории от 10 га до 40 га) | Пешеходная доступность | Плоскостные спортивные сооружения | м | 1500 | В пределах элемента планировочной структуры |
| 22 | Среднеэтажная жилая застройка (общая площадь территории от 10 га до 40 га) | Пешеходная доступность | Организации дополнительного образования | м | 750 | 10 минут в одну сторону. В пределах элемента планировочной структуры |
| 23 | Среднеэтажная жилая застройка (общая площадь территории от 10 га до 40 га) | Пешеходная доступность | Общеобразовательные организации | м | 750 | 10 минут в одну сторону |
| 24 | Среднеэтажная жилая застройка (общая площадь территории от 10 га до 40 га) | Пешеходная доступность | Дошкольные образовательные организации | м | 500 | 10 минут в одну сторону |

Для объектов коммунальной инфраструктуры

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектами коммунальной инфраструктуры для населения в границах территорий, в которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию, не нормируются.

Для объектов транспортной инфраструктуры

| № п/п | Тип показателя | Вид объекта | Единица измерения | Значение | Примечание (дополнительные условия) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Территориальная доступность | Гаражи и стоянки автомобилей | м | 500 |  |
| 2 | Территориальная доступность | Гаражи и стоянки автомобилей | м | 1000 | В районах реконструкции |

Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) (Ж 3)

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | код |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оказание услуг связи | 3.2.3 | Максимальное количество надземных этажей – 3 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 5 на 100 кв. м общей площади, но не менее 1 машино-места на 5 работающих. |
| 2. | Среднеэтажная жилая застройка | 2.5 | Минимальное количество надземных этажей – 5 этажей. Максимальное количество надземных этажей – 8 этажей. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: - 3 м; - 5 м со стороны улично-дорожной сети, за исключением проездов. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, в случае размещения на смежном земельном участке пристроенного здания – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 2000 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70%. |
|  |  |  | Максимальный коэффициент плотности застройки в границах земельного участка – 2 для застройки жилыми домами. |
|  |  |  | Коэффициент плотности застройки жилыми домами – отношение общей площади всех жилых помещений здания к площади земельного участка. Общая площадь жилых помещений определяется в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 1 на 100 кв м жилой площади, но не менее 1 машино-места на 1 квартиру. |
|  |  |  | В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами парковки автомобилей, необходимо обоснование наличия мест хранения автомобилей, доступных для неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной территориальной доступности – 500 м. |
| 3. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 3.5.1 | Максимальное количество надземных этажей – 4 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь): - 1750 кв. м для дошкольных образовательных организаций; - 10000 кв. м для общеобразовательных организаций; - 450 кв. м для организаций дополнительного образования. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%. |
| 4. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 5. | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | 3.1.2 | Максимальное количество надземных этажей – 4 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 5 на 100 кв. м общей площади, но не менее 1 машино-места на 5 работающих. |
| 6. | Связь | 6.8 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 7. | Площадки для занятий спортом | 5.1.3 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 8. | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 | Максимальное количество надземных этажей – 4 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. |
|  |  |  | Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не допускается. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 500 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 30%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 7 на 100 посещений, но не менее 2 машино-мест на 1 объект. |
|  |  |  | Предельные параметры для фельдшерских пунктов, пунктов здравоохранения не подлежат установлению. |
| 9. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 10. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | код |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 2.6 | Минимальное количество надземных этажей – 9 этажей. Максимальное количество надземных этажей – 25 этажей. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, в случае размещения на смежном земельном участке пристроенного здания – 0 м. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, в случае размещения на смежном земельном участке пристроенного здания, строения, сооружения – 5 м со стороны улично-дорожной сети, за исключением проездов. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 2500 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. |
|  |  |  | Максимальный коэффициент плотности застройки в границах земельного участка – 2,5 для застройки жилыми домами. |
|  |  |  | Коэффициент плотности застройки жилыми домами – отношение общей площади всех жилых помещений здания к площади земельного участка. Общая площадь жилых помещений определяется в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 30%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 1 на 100 кв. м жилой площади, но не менее 1 машино-места на 1 квартиру. |
|  |  |  | В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами парковки автомобилей, необходимо обоснование наличия мест хранения автомобилей, доступных для неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной территориальной доступности – 500 м. |
| 2. | Деловое управление | 4.1 | Максимальное количество надземных этажей – 5 этажей. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 1 на 50 кв. м общей площади, но не менее 35 машино-мест на 100 работающих. |
| 3. | Государственное управление | 3.8.1 | Максимальное количество надземных этажей – 5 этажей. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 1 на 50 кв. м общей площади, но не менее 35 машино-мест на 100 работающих. |
| 4. | Гостиничное обслуживание | 4.7 | Максимальное количество надземных этажей – 5 этажей. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 1 на 200 кв. м общей площади, но не менее 1 машино-места на 5 номеров. |
| 5. | Банковская и страховая деятельность | 4.5 | Максимальное количество надземных этажей – 5 этажей. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 1 на 50 кв. м общей площади, но не менее 35 машино-мест на 100 работающих. |
| 6. | Бытовое обслуживание | 3.3 | Максимальное количество надземных этажей – 5 этажей. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 5 на 100 кв. м общей площади, но не менее 1 машино-места на 5 работающих. |
| 7. | Культурное развитие | 3.6 | Максимальное количество надземных этажей – 5 этажей. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 25 на 100 мест или единовременных посетителей. |
| 8. | Магазины | 4.4 | Максимальное количество надземных этажей – 5 этажей. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 3 на 1 объект для объектов с торговой площадью менее 200 кв. м. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 7 на 100 кв.м. торговой площади для объектов с торговой площадью более 200 кв. м. |
| 9. | Общественное питание | 4.6 | Максимальное количество надземных этажей – 5 этажей. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 10 на 50 посадочных мест. |
| 10. | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | 3.10.1 | Максимальное количество надземных этажей – 5 этажей. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 7 на 100 посещений, но не менее 2 машино-мест на 1 объект. |
| 11. | Хранение автотранспорта | 2.7.1 | Максимальное количество надземных этажей – 3 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: - 1,5 м для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок) гаражей; - 3 м для многоярусных объектов. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь): - 40 кв. м на 1 машино-место для наземных гаражей; - 25 кв. м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка не подлежит установлению. |
| 12. | Размещение гаражей для собственных нужд | 2.7.2 | Максимальное количество надземных этажей – 2 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 1,5 м для отдельно стоящих гаражей. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, в случае размещения на смежном земельном участке пристроенного здания – 0 м. |
|  |  |  | В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь): - 24 кв. м на 1 машино-место для отдельно стоящих гаражей; - 40 кв. м на 1 машино-место для гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами в одном ряду. Максимальные размеры земельных участков (площадь) – 60 кв. м на 1 машино-место. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению. |
| 13. | Стоянка транспортных средств | 4.9.2 | Максимальная высота зданий – не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 25 кв. м на 1 машино-место. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению. |
| 14. | Общежития | 3.2.4 | Максимальное количество надземных этажей – 8 этажей. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. |
|  |  |  | Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не допускается. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 2000 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 1 на 100 кв. м жилой площади, но не менее 0,7 машино-мест на 1 квартиру (комнату). |
| 15. | Обеспечение занятий спортом в помещениях | 5.1.2 | Максимальное количество надземных этажей – 4 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 1000 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 30 на 100 мест или единовременных посетителей, но не менее 1 машино-места на 100 кв. м общей площади. |

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | код |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 2. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 3. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации

1.	Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.52).

2.	Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.480).

3.	Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.481).

4.	Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.482).

5.	Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.15).

6.	Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.83).

7.	Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (25:27-6.426).

8.	Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.468).

9.	Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.469).

10.	Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.472).

11.	Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (25:27-6.155).

12.	Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.126).

13.	Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.395).

14.	Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.9).

15.	Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.39).

16.	Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.26).

17.	Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.97).

18.	Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.485).

19.	Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.486).

20.	Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (25:27-6.587).

21.	Охранная зона инженерных коммуникаций (25:00-6.601).

22.	Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.394).

23.	Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.86).

24.	Охранная зона инженерных коммуникаций (25:00-6.610).

25.	Охранная зона (25:27-6.165).

26.	Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.135).

27.	Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.138).

28.	Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.56).

29.	Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.137).

30.	Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.471).

31.	Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.603).

32.	Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.19).

33.	Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.424).

34.	Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.448).

35.	Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.501).

36.	Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.510).

37.	Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.511).

38.	Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.513).

39.	Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.449).

40.	Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.512).

41.	Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.403).

42.	Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.463).

43.	Охранная зона стационарного пункта наблюдений за состоянием окружающей природной среды 
(25:27-6.400).

44.	Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.54).

45.	Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.392).

46.	Охранная зона инженерных коммуникаций (25:00-6.555).

47.	Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.134).

48.	Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.131).

49.	Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.35).

50.	Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.44).

51.	Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.473).

52.	Зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.594).

53.	Зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.598).

54.	Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.476).

55.	Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.477).

56.	Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.478).

57.	Зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.591).

58.	Зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.595).

59.	Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.479).

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур в границах территорий, в которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию

Для объектов социальной инфраструктуры

| № п/п | Вид застройки | Тип показателя | Вид объекта | Единица измерения | Значение | Примечание (дополнительные условия) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Среднеэтажная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Организации дополнительного образования | кв. м | 6716 | В сельских населенных пунктах, для отдельно стоящих зданий организаций |
| 2 | Среднеэтажная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в мощности объекта на 10 га территории | Организации дополнительного образования | мест | 448 | В сельских населенных пунктах |
| 3 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | кв. м | 8343 | В Артеме, при вместимости организации от 1500 до 2000 мест |
| 4 | Среднеэтажная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в мощности объекта на 10 га территории | Дошкольные образовательные организации | мест | 274 | В Артеме |
| 5 | Среднеэтажная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Дошкольные образовательные организации | кв. м | 10404 | В Артеме, при вместимости организации свыше 100 мест, с уклоном рельефа территории до 20% |
| 6 | Среднеэтажная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Дошкольные образовательные организации | кв. м | 8844 | В Артеме, при вместимости организации свыше 100 мест, с уклоном рельефа территории 20% и более |
| 7 | Среднеэтажная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Дошкольные образовательные организации | кв. м | 12047 | В Артеме, при вместимости организации до 100 мест, с уклоном рельефа территории до 20% |
| 8 | Среднеэтажная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Дошкольные образовательные организации | кв. м | 10240 | В Артеме, при вместимости организации до 100 мест, с уклоном рельефа территории 20% и более |
| 9 | Среднеэтажная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Дошкольные образовательные организации | кв. м | 9583 | В Артеме, при вместимости организации свыше 500 мест, с уклоном рельефа территории до 20% |
| 10 | Среднеэтажная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Дошкольные образовательные организации | кв. м | 8214 | В Артеме, при вместимости организации свыше 500 мест, с уклоном рельефа территории 20% и более |
| 11 | Среднеэтажная жилая застройка (общая площадь территории от 10 га до 40 га) | Потребность в мощности объекта на 10 га территории | Дошкольные образовательные организации | мест | 222 | В Артеме |
| 12 | Среднеэтажная жилая застройка (общая площадь территории от 10 га до 40 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Дошкольные образовательные организации | кв. м | 8436 | В Артеме, при вместимости организации свыше 100 мест, с уклоном рельефа территории до 20% |
| 13 | Среднеэтажная жилая застройка (общая площадь территории от 10 га до 40 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Дошкольные образовательные организации | кв. м | 7171 | В Артеме, при вместимости организации свыше 100 мест, с уклоном рельефа территории 20% и более |
| 14 | Среднеэтажная жилая застройка (общая площадь территории от 10 га до 40 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Дошкольные образовательные организации | кв. м | 9768 | В Артеме, при вместимости организации до 100 мест, с уклоном рельефа территории до 20% |
| 15 | Среднеэтажная жилая застройка (общая площадь территории от 10 га до 40 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Дошкольные образовательные организации | кв. м | 8303 | В Артеме, при вместимости организации до 100 мест, с уклоном рельефа территории 20% и более |
| 16 | Среднеэтажная жилая застройка (общая площадь территории от 10 га до 40 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Дошкольные образовательные организации | кв. м | 7770 | В Артеме, при вместимости организации свыше 500 мест, с уклоном рельефа территории до 20% |
| 17 | Среднеэтажная жилая застройка (общая площадь территории от 10 га до 40 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Дошкольные образовательные организации | кв. м | 6660 | В Артеме, при вместимости организации свыше 500 мест, с уклоном рельефа территории 20% и более |
| 18 | Среднеэтажная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в мощности объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | мест | 381 | В Артеме |
| 19 | Среднеэтажная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | кв. м | 13720 | В Артеме, при вместимости организации от 800 до 1100 мест |
| 20 | Среднеэтажная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | кв. м | 20961 | В Артеме, при вместимости организации от 40 до 400 мест, от 500 до 600 мест |
| 21 | Среднеэтажная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | кв. м | 24772 | В Артеме, при вместимости организации от 400 до 500 мест |
| 22 | Среднеэтажная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | кв. м | 17150 | В Артеме, при вместимости организации от 600 до 800 мест |
| 23 | Среднеэтажная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | кв. м | 8765 | В Артеме, при вместимости организации от 1100 до 1500 мест |
| 24 | Среднеэтажная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | кв. м | 6860 | В Артеме, при вместимости организации от 1500 до 2000 мест |
| 25 | Среднеэтажная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | кв. м | 6098 | В Артеме, при вместимости организации свыше 2000 мест |
| 26 | Среднеэтажная жилая застройка (общая площадь территории от 10 га до 40 га) | Потребность в мощности объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | мест | 309 | В Артеме |
| 27 | Среднеэтажная жилая застройка (общая площадь территории от 10 га до 40 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | кв. м | 11124 | В Артеме, при вместимости организации от 800 до 1100 мест |
| 28 | Среднеэтажная жилая застройка (общая площадь территории от 10 га до 40 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | кв. м | 16995 | В Артеме, при вместимости организации от 40 до 400 мест, от 500 до 600 мест |
| 29 | Среднеэтажная жилая застройка (общая площадь территории от 10 га до 40 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | кв. м | 20085 | В Артеме, при вместимости организации от 400 до 500 мест |
| 30 | Среднеэтажная жилая застройка (общая площадь территории от 10 га до 40 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | кв. м | 13905 | В Артеме, при вместимости организации от 600 до 800 мест |
| 31 | Среднеэтажная жилая застройка (общая площадь территории от 10 га до 40 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | кв. м | 7107 | В Артеме, при вместимости организации от 1100 до 1500 мест |
| 32 | Среднеэтажная жилая застройка (общая площадь территории от 10 га до 40 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | кв. м | 5562 | В Артеме, при вместимости организации от 1500 до 2000 мест |
| 33 | Среднеэтажная жилая застройка (общая площадь территории от 10 га до 40 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | кв. м | 4944 | В Артеме, при вместимости организации свыше 2000 мест |
| 34 | Среднеэтажная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в мощности объекта на 10 га территории | Организации дополнительного образования | мест | 448 | В Артеме |
| 35 | Среднеэтажная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Организации дополнительного образования | кв. м | 6716 | В Артеме, для отдельно стоящих зданий организаций |
| 36 | Среднеэтажная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Организации дополнительного образования | кв. м | 3358 | В Артеме, для организаций, размещенных в первых этажах жилых зданий |
| 37 | Среднеэтажная жилая застройка (общая площадь территории от 10 га до 40 га) | Потребность в мощности объекта на 10 га территории | Организации дополнительного образования | мест | 363 | В Артеме |
| 38 | Среднеэтажная жилая застройка (общая площадь территории от 10 га до 40 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Организации дополнительного образования | кв. м | 5445 | В Артеме, для отдельно стоящих зданий организаций |
| 39 | Среднеэтажная жилая застройка (общая площадь территории от 10 га до 40 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Организации дополнительного образования | кв. м | 2723 | В Артеме, для организаций, размещенных в первых этажах жилых зданий |
| 40 | Среднеэтажная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в мощности объекта на 10 га территории | Плоскостные спортивные сооружения | кв. м | 4218 | В Артеме |
| 41 | Среднеэтажная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Плоскостные спортивные сооружения | кв. м | 4218 | В Артеме |
| 42 | Среднеэтажная жилая застройка (общая площадь территории от 10 га до 40 га) | Потребность в мощности объекта на 10 га территории | Плоскостные спортивные сооружения | кв. м | 3420 | В Артеме |
| 43 | Среднеэтажная жилая застройка (общая площадь территории от 10 га до 40 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Плоскостные спортивные сооружения | кв. м | 3420 | В Артеме |
| 44 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в мощности объекта на 10 га территории | Дошкольные образовательные организации | мест | 333 | В Артеме |
| 45 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Дошкольные образовательные организации | кв. м | 12654 | В Артеме, при вместимости организации свыше 100 мест, с уклоном рельефа территории до 20% |
| 46 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Дошкольные образовательные организации | кв. м | 10756 | В Артеме, при вместимости организации свыше 100 мест, с уклоном рельефа территории 20% и более |
| 47 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Дошкольные образовательные организации | кв. м | 14652 | В Артеме, при вместимости организации до 100 мест, с уклоном рельефа территории до 20% |
| 48 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Дошкольные образовательные организации | кв. м | 12454 | В Артеме, при вместимости организации до 100 мест, с уклоном рельефа территории 20% и более |
| 49 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Дошкольные образовательные организации | кв. м | 11655 | В Артеме, при вместимости организации свыше 500 мест, с уклоном рельефа территории до 20% |
| 50 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Дошкольные образовательные организации | кв. м | 9990 | В Артеме, при вместимости организации свыше 500 мест, с уклоном рельефа территории 20% и более |
| 51 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (общая площадь территории от 10 га до 40 га) | Потребность в мощности объекта на 10 га территории | Дошкольные образовательные организации | мест | 281 | В Артеме, при вместимости организации свыше 100 мест, с уклоном рельефа территории до 20% |
| 52 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (общая площадь территории от 10 га до 40 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Дошкольные образовательные организации | кв. м | 10686 | В Артеме, при вместимости организации свыше 100 мест, с уклоном рельефа территории до 20% |
| 53 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (общая площадь территории от 10 га до 40 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Дошкольные образовательные организации | кв. м | 9083 | В Артеме, при вместимости организации свыше 100 мест, с уклоном рельефа территории 20% и более |
| 54 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (общая площадь территории от 10 га до 40 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Дошкольные образовательные организации | кв. м | 12373 | В Артеме, при вместимости организации до 100 мест, с уклоном рельефа территории до 20% |
| 55 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (общая площадь территории от 10 га до 40 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Дошкольные образовательные организации | кв. м | 10517 | В Артеме, при вместимости организации до 100 мест, с уклоном рельефа территории 20% и более |
| 56 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (общая площадь территории от 10 га до 40 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Дошкольные образовательные организации | кв. м | 9842 | В Артеме, при вместимости организации свыше 500 мест, с уклоном рельефа территории до 20% |
| 57 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (общая площадь территории от 10 га до 40 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Дошкольные образовательные организации | кв. м | 8436 | В Артеме, при вместимости организации свыше 500 мест, с уклоном рельефа территории 20% и более |
| 58 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в мощности объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | мест | 464 | В Артеме |
| 59 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | кв. м | 16686 | В Артеме, при вместимости организации от 800 до 1100 мест |
| 60 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | кв. м | 25493 | В Артеме, при вместимости организации от 40 до 400 мест, от 500 до 600 мест |
| 61 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | кв. м | 30128 | В Артеме, при вместимости организации от 400 до 500 мест |
| 62 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | кв. м | 20858 | В Артеме, при вместимости организации от 600 до 800 мест |
| 63 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | кв. м | 10661 | В Артеме, при вместимости организации от 1100 до 1500 мест |
| 64 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | кв. м | 7416 | В Артеме, при вместимости организации свыше 2000 мест |
| 65 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (общая площадь территории от 10 га до 40 га) | Потребность в мощности объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | мест | 391 | В Артеме |
| 66 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (общая площадь территории от 10 га до 40 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | кв. м | 14090 | В Артеме, при вместимости организации от 800 до 1100 мест |
| 67 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (общая площадь территории от 10 га до 40 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | кв. м | 21527 | В Артеме, при вместимости организации от 40 до 400 мест, от 500 до 600 мест |
| 68 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (общая площадь территории от 10 га до 40 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | кв. м | 25441 | В Артеме, при вместимости организации от 400 до 500 мест |
| 69 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (общая площадь территории от 10 га до 40 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | кв. м | 17613 | В Артеме, при вместимости организации от 600 до 800 мест |
| 70 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (общая площадь территории от 10 га до 40 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | кв. м | 9002 | В Артеме, при вместимости организации от 1100 до 1500 мест |
| 71 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (общая площадь территории от 10 га до 40 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | кв. м | 7045 | В Артеме, при вместимости организации от 1500 до 2000 мест |
| 72 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (общая площадь территории от 10 га до 40 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | кв. м | 6262 | В Артеме, при вместимости организации свыше 2000 мест |
| 73 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в мощности объекта на 10 га территории | Организации дополнительного образования | мест | 545 | В Артеме |
| 74 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Организации дополнительного образования | кв. м | 8168 | В Артеме, для отдельно стоящих зданий организаций |
| 75 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Организации дополнительного образования | кв. м | 4084 | В Артеме, для организаций, размещенных в первых этажах жилых зданий |
| 76 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (общая площадь территории от 10 га до 40 га) | Потребность в мощности объекта на 10 га территории | Организации дополнительного образования | мест | 460 | В Артеме |
| 77 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (общая площадь территории от 10 га до 40 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Организации дополнительного образования | кв. м | 6897 | В Артеме, для отдельно стоящих зданий организаций |
| 78 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (общая площадь территории от 10 га до 40 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Организации дополнительного образования | кв. м | 3449 | В Артеме, для организаций, размещенных в первых этажах жилых зданий |
| 79 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в мощности объекта на 10 га территории | Плоскостные спортивные сооружения | кв. м | 5130 | В Артеме |
| 80 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Плоскостные спортивные сооружения | кв. м | 5130 | В Артеме |
| 81 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (общая площадь территории от 10 га до 40 га) | Потребность в мощности объекта на 10 га территории | Плоскостные спортивные сооружения | кв. м | 4332 | В Артеме |
| 82 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (общая площадь территории от 10 га до 40 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Плоскостные спортивные сооружения | кв. м | 4332 | В Артеме |
| 83 | Среднеэтажная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в мощности объекта на 10 га территории | Дошкольные образовательные организации | мест | 163 | В сельских населенных пунктах |
| 84 | Среднеэтажная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Дошкольные образовательные организации | кв. м | 6186 | В сельских населенных пунктах, при вместимости организации свыше 100 мест, с уклоном рельефа территории до 20% |
| 85 | Среднеэтажная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Дошкольные образовательные организации | кв. м | 5258 | В сельских населенных пунктах, при вместимости организации свыше 100 мест, с уклоном рельефа территории 20% и более |
| 86 | Среднеэтажная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Дошкольные образовательные организации | кв. м | 7163 | В сельских населенных пунктах, при вместимости организации до 100 мест, с уклоном рельефа территории до 20% |
| 87 | Среднеэтажная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Дошкольные образовательные организации | кв. м | 6089 | В сельских населенных пунктах, при вместимости организации до 100 мест, с уклоном рельефа территории 20% и более |
| 88 | Среднеэтажная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Дошкольные образовательные организации | кв. м | 5698 | В сельских населенных пунктах, при вместимости организации свыше 500 мест, с уклоном рельефа территории до 20% |
| 89 | Среднеэтажная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Дошкольные образовательные организации | кв. м | 4884 | В сельских населенных пунктах, при вместимости организации свыше 500 мест, с уклоном рельефа территории 20% и более |
| 90 | Среднеэтажная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в мощности объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | мест | 274 | В сельских населенных пунктах |
| 91 | Среднеэтажная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | кв. м | 9857 | В сельских населенных пунктах, при вместимости организации от 800 до 1100 мест |
| 92 | Среднеэтажная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | кв. м | 15059 | В сельских населенных пунктах, при вместимости организации от 40 до 400 мест, от 500 до 600 мест |
| 93 | Среднеэтажная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | кв. м | 17797 | В сельских населенных пунктах, при вместимости организации от 400 до 500 мест |
| 94 | Среднеэтажная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | кв. м | 12321 | В сельских населенных пунктах, при вместимости организации от 600 до 800 мест |
| 95 | Среднеэтажная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | кв. м | 6297 | В сельских населенных пунктах, при вместимости организации от 1100 до 1500 мест |
| 96 | Среднеэтажная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | кв. м | 4928 | В сельских населенных пунктах, при вместимости организации от 1500 до 2000 мест |
| 97 | Среднеэтажная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | кв. м | 4381 | В сельских населенных пунктах, при вместимости организации свыше 2000 мест |
| 98 | Среднеэтажная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Организации дополнительного образования | кв. м | 3358 | В сельских населенных пунктах, для организаций, размещенных в первых этажах жилых зданий |
| 99 | Среднеэтажная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в мощности объекта на 10 га территории | Плоскостные спортивные сооружения | кв. м | 4218 | В сельских населенных пунктах |
| 100 | Среднеэтажная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Плоскостные спортивные сооружения | кв. м | 4218 | В сельских населенных пунктах |
| 101 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в мощности объекта на 10 га территории | Дошкольные образовательные организации | мест | 198 | В сельских населенных пунктах |
| 102 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Дошкольные образовательные организации | кв. м | 7524 | В сельских населенных пунктах, при вместимости организации свыше 100 мест, с уклоном рельефа территории до 20% |
| 103 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Дошкольные образовательные организации | кв. м | 6395 | В сельских населенных пунктах, при вместимости организации свыше 100 мест, с уклоном рельефа территории 20% и более |
| 104 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Дошкольные образовательные организации | кв. м | 8712 | В сельских населенных пунктах, при вместимости организации до 100 мест, с уклоном рельефа территории до 20% |
| 105 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Дошкольные образовательные организации | кв. м | 7405 | В сельских населенных пунктах, при вместимости организации до 100 мест, с уклоном рельефа территории 20% и более |
| 106 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Дошкольные образовательные организации | кв. м | 6930 | В сельских населенных пунктах, при вместимости организации свыше 500 мест, с уклоном рельефа территории до 20% |
| 107 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Дошкольные образовательные организации | кв. м | 5940 | В сельских населенных пунктах, при вместимости организации свыше 500 мест, с уклоном рельефа территории 20% и более |
| 108 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в мощности объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | мест | 333 | В сельских населенных пунктах |
| 109 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | кв. м | 11988 | В сельских населенных пунктах, при вместимости организации от 800 до 1100 мест |
| 110 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | кв. м | 18315 | В сельских населенных пунктах, при вместимости организации от 40 до 400 мест, от 500 до 600 мест |
| 111 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | кв. м | 21645 | В сельских населенных пунктах, при вместимости организации от 400 до 500 мест |
| 112 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | кв. м | 14985 | В сельских населенных пунктах, при вместимости организации от 600 до 800 мест |
| 113 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | кв. м | 7659 | В сельских населенных пунктах, при вместимости организации от 1100 до 1500 мест |
| 114 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | кв. м | 5994 | В сельских населенных пунктах, при вместимости организации от 1500 до 2000 мест |
| 115 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | кв. м | 5328 | В сельских населенных пунктах, при вместимости организации свыше 2000 мест |
| 116 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в мощности объекта на 10 га территории | Организации дополнительного образования | мест | 545 | В сельских населенных пунктах |
| 117 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Организации дополнительного образования | кв. м | 8168 | В сельских населенных пунктах, для отдельно стоящих зданий организаций |
| 118 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Организации дополнительного образования | кв. м | 4084 | В сельских населенных пунктах, для организаций, размещенных в первых этажах жилых зданий |
| 119 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в мощности объекта на 10 га территории | Плоскостные спортивные сооружения | кв. м | 5130 | В сельских населенных пунктах |
| 120 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Плоскостные спортивные сооружения | кв. м | 5130 | В сельских населенных пунктах |

Для объектов коммунальной инфраструктуры

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной инфраструктуры для населения в границах территорий, в которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию, не нормируются.

Для объектов транспортной инфраструктуры

| № п/п | Тип показателя | Вид объекта | Единица измерения | Значение | Примечание (дополнительные условия) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Минимальное количество мест хранения автомобилей | Гаражи и стоянки автомобилей | машино-мест на 100 кв. м. жилой площади | 2 |  |

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур в границах территорий, в которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию

Для объектов социальной инфраструктуры

| № п/п | Вид застройки | Тип показателя | Вид объекта | Единица измерения | Значение | Примечание (дополнительные условия) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Среднеэтажная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Пешеходная доступность | Дошкольные образовательные организации | м | 500 | 10 минут в одну сторону |
| 2 | Среднеэтажная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Пешеходная доступность | Общеобразовательные организации | м | 750 | 10 минут в одну сторону |
| 3 | Среднеэтажная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Пешеходная доступность | Организации дополнительного образования | м | 750 | 10 минут в одну сторону. В пределах элемента планировочной структуры |
| 4 | Среднеэтажная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Пешеходная доступность | Плоскостные спортивные сооружения | м | 1500 | В пределах элемента планировочной структуры |
| 5 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (общая площадь территории от 10 га до 40 га) | Пешеходная доступность | Дошкольные образовательные организации | м | 500 | 10 минут в одну сторону |
| 6 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (общая площадь территории от 10 га до 40 га) | Пешеходная доступность | Общеобразовательные организации | м | 750 | 10 минут в одну сторону |
| 7 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (общая площадь территории от 10 га до 40 га) | Пешеходная доступность | Организации дополнительного образования | м | 750 | 10 минут в одну сторону. В пределах элемента планировочной структуры |
| 8 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (общая площадь территории от 10 га до 40 га) | Пешеходная доступность | Плоскостные спортивные сооружения | м | 1500 | В пределах элемента планировочной структуры |
| 9 | Среднеэтажная жилая застройка (общая площадь территории от 10 га до 40 га) | Пешеходная доступность | Общеобразовательные организации | м | 750 | 10 минут в одну сторону |
| 10 | Среднеэтажная жилая застройка (общая площадь территории от 10 га до 40 га) | Пешеходная доступность | Дошкольные образовательные организации | м | 500 | 10 минут в одну сторону |
| 11 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (общая площадь территории до 10 га) | Пешеходная доступность | Плоскостные спортивные сооружения | м | 1500 | В пределах элемента планировочной структуры |
| 12 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (общая площадь территории до 10 га) | Пешеходная доступность | Дошкольные образовательные организации | м | 500 | 10 минут в одну сторону |
| 13 | Среднеэтажная жилая застройка (общая площадь территории от 10 га до 40 га) | Пешеходная доступность | Плоскостные спортивные сооружения | м | 1500 | В пределах элемента планировочной структуры |
| 14 | Среднеэтажная жилая застройка (общая площадь территории от 10 га до 40 га) | Пешеходная доступность | Организации дополнительного образования | м | 750 | 10 минут в одну сторону. В пределах элемента планировочной структуры |
| 15 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (общая площадь территории до 10 га) | Пешеходная доступность | Организации дополнительного образования | м | 750 | 10 минут в одну сторону. В пределах элемента планировочной структуры |
| 16 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (общая площадь территории до 10 га) | Пешеходная доступность | Общеобразовательные организации | м | 750 | 10 минут в одну сторону |

Для объектов коммунальной инфраструктуры

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектами коммунальной инфраструктуры для населения в границах территорий, в которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию, не нормируются.

Для объектов транспортной инфраструктуры

| № п/п | Тип показателя | Вид объекта | Единица измерения | Значение | Примечание (дополнительные условия) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Территориальная доступность | Гаражи и стоянки автомобилей | м | 500 |  |
| 2 | Территориальная доступность | Гаражи и стоянки автомобилей | м | 1000 | В районах реконструкции |

Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) (Ж 4)

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | код |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 2.6 | Минимальное количество надземных этажей – 9 этажей. Максимальное количество надземных этажей – 25 этажей. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, в случае размещения на смежном земельном участке пристроенного здания – 0 м. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, в случае размещения на смежном земельном участке пристроенного здания, строения, сооружения – 5 м со стороны улично-дорожной сети, за исключением проездов. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 2500 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. |
|  |  |  | Максимальный коэффициент плотности застройки в границах земельного участка – 2,5 для застройки жилыми домами. |
|  |  |  | Коэффициент плотности застройки жилыми домами – отношение общей площади всех жилых помещений здания к площади земельного участка. Общая площадь жилых помещений определяется в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 30%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 1 на 100 кв. м жилой площади, но не менее 1 машино-места на 1 квартиру. |
|  |  |  | В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами парковки автомобилей, необходимо обоснование наличия мест хранения автомобилей, доступных для неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной территориальной доступности – 500 м. |
| 2. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 3.5.1 | Максимальное количество надземных этажей – 4 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь): - 1750 кв. м для дошкольных образовательных организаций; - 10000 кв. м для общеобразовательных организаций; - 450 кв. м для организаций дополнительного образования. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%. |
| 3. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 4. | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | 3.1.2 | Максимальное количество надземных этажей – 4 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 5 на 100 кв. м общей площади, но не менее 1 машино-места на 5 работающих. |
| 5. | Связь | 6.8 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 6. | Оказание услуг связи | 3.2.3 | Максимальное количество надземных этажей – 3 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 5 на 100 кв. м общей площади, но не менее 1 машино-места на 5 работающих. |
| 7. | Площадки для занятий спортом | 5.1.3 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 8. | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 | Максимальное количество надземных этажей – 8 этажей. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. |
|  |  |  | Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не допускается. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 500 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 30%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 7 на 100 посещений, но не менее 2 машино-мест на 1 объект. |
|  |  |  | Предельные параметры для фельдшерских пунктов, пунктов здравоохранения не подлежат установлению. |
| 9. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 10. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | код |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Деловое управление | 4.1 | Максимальное количество надземных этажей – 10 этажей. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 500 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 1 на 50 кв. м общей площади, но не менее 35 машино-мест на 100 работающих. |
| 2. | Государственное управление | 3.8.1 | Максимальное количество надземных этажей – 10 этажей. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 500 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 1 на 50 кв. м общей площади, но не менее 35 машино-мест на 100 работающих. |
| 3. | Банковская и страховая деятельность | 4.5 | Максимальное количество надземных этажей – 10 этажей. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 500 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 1 на 50 кв. м общей площади, но не менее 35 машино-мест на 100 работающих. |
| 4. | Гостиничное обслуживание | 4.7 | Максимальное количество надземных этажей – 10 этажей. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 1000 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 1 на 200 кв. м общей площади, но не менее 1 машино-места на 5 номеров. |
| 5. | Бытовое обслуживание | 3.3 | Максимальное количество надземных этажей – 5 этажей. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 5 на 100 кв. м общей площади, но не менее 1 машино-места на 5 работающих. |
| 6. | Культурное развитие | 3.6 | Максимальное количество надземных этажей – 4 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 500 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 25 на 100 мест или единовременных посетителей. |
| 7. | Магазины | 4.4 | Максимальное количество надземных этажей – 3 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 3 на 1 объект для объектов с торговой площадью менее 200 кв. м. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 7 на 100 кв.м торговой площади для объектов с торговой площадью более 200 кв. м. |
| 8. | Общественное питание | 4.6 | Максимальное количество надземных этажей – 3 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 10 на 50 посадочных мест. |
| 9. | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | 3.10.1 | Максимальное количество надземных этажей – 3 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 10 на 100 посещений, но не менее 2 машино-мест на 1 объект. |
| 10. | Хранение автотранспорта | 2.7.1 | Максимальное количество надземных этажей – 5 этажей. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: - 1,5 м для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок) гаражей; - 3 м для многоярусных объектов. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь): - 40 кв. м на 1 машино-место для наземных гаражей; - 25 кв. м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка не подлежит установлению. |
| 11. | Размещение гаражей для собственных нужд | 2.7.2 | Максимальное количество надземных этажей – 2 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 1,5 м для отдельно стоящих гаражей. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, в случае размещения на смежном земельном участке пристроенного здания – 0 м. |
|  |  |  | В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь): - 24 кв. м на 1 машино-место для отдельно стоящих гаражей; - 40 кв. м на 1 машино-место для гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами в одном ряду. Максимальные размеры земельных участков (площадь) – 60 кв. м на 1 машино-место. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению. |
| 12. | Стоянка транспортных средств | 4.9.2 | Максимальная высота зданий – не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 25 кв. м на 1 машино-место. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению. |
| 13. | Общежития | 3.2.4 | Максимальное количество надземных этажей – 10 этажей. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. |
|  |  |  | Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не допускается. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 2500 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 1 на 100 кв. м жилой площади, но не менее 0,5 машино-мест на 1 квартиру (комнату). |
| 14. | Обеспечение занятий спортом в помещениях | 5.1.2 | Максимальное количество надземных этажей – 4 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 1000 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 30 на 100 мест или единовременных посетителей, но не менее 1 машино-места на 100 кв. м общей площади. |

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | код |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 2. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 3. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации

- Охранная зона (25:27-6.165).

- Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (25:27-6.155).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.9).

- Охранная зона стационарного пункта наблюдений за состоянием окружающей природной среды 
(25:27-6.400).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.39).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.26).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.486).

- Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (25:27-6.587).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.96).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.471).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.52).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:00-6.292).

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур в границах территорий, в которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию

Для объектов социальной инфраструктуры

| № п/п | Вид застройки | Тип показателя | Вид объекта | Единица измерения | Значение | Примечание (дополнительные условия) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в мощности объекта на 10 га территории объектов жилого назначения | Плоскостные спортивные сооружения | кв. м | 5130 |  |
| 2 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в мощности объекта на 10 га территории | Организации дополнительного образования | мест | 545 |  |
| 3 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Организации дополнительного образования | кв. м | 4084 | Для организаций, размещенных в первых этажах жилых зданий |
| 4 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Организации дополнительного образования | кв. м | 8168 | Для отдельно стоящих зданий организаций |
| 5 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Плоскостные спортивные сооружения | кв. м | 5130 |  |
| 6 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в мощности объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | мест | 464 |  |
| 7 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | кв. м | 7416 | При вместимости организации свыше 2000 мест |
| 8 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | кв. м | 8343 | При вместимости организации от 1500 до 2000 мест |
| 9 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | кв. м | 10661 | При вместимости организации от 1100 до 1500 мест |
| 10 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | кв. м | 20858 | При вместимости организации от 600 до 800 мест |
| 11 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | кв. м | 30128 | При вместимости организации от 400 до 500 мест |
| 12 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | кв. м | 25493 | При вместимости организации от 40 до 400 мест, от 500 до 600 мест |
| 13 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | кв. м | 16686 | При вместимости организации от 800 до 1100 мест |
| 14 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Дошкольные образовательные организации | кв. м | 9990 | При вместимости организации свыше 500 мест, с уклоном рельефа территории 20% и более |
| 15 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Дошкольные образовательные организации | кв. м | 11655 | При вместимости организации свыше 500 мест, с уклоном рельефа территории до 20% |
| 16 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Дошкольные образовательные организации | кв. м | 12454 | При вместимости организации до 100 мест, с уклоном рельефа территории 20% и более |
| 17 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Дошкольные образовательные организации | кв. м | 14652 | При вместимости организации до 100 мест, с уклоном рельефа территории до 20% |
| 18 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Дошкольные образовательные организации | кв. м | 10756 | При вместимости организации свыше 100 мест, с уклоном рельефа территории 20% и более |
| 19 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Дошкольные образовательные организации | кв. м | 12654 | При вместимости организации свыше 100 мест, с уклоном рельефа территории до 20% |
| 20 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в мощности объекта на 10 га территории | Дошкольные образовательные организации | мест | 333 |  |

Для объектов коммунальной инфраструктуры

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной инфраструктуры для населения в границах территорий, в которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию, не нормируются.

Для объектов транспортной инфраструктуры

| № п/п | Тип показателя | Вид объекта | Единица измерения | Значение | Примечание (дополнительные условия) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Минимальное количество мест хранения автомобилей | Гаражи и стоянки автомобилей | машино-мест на 100 кв. м. жилой площади | 2 |  |

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур в границах территорий, в которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию

Для объектов социальной инфраструктуры

| № п/п | Вид застройки | Тип показателя | Вид объекта | Единица измерения | Значение | Примечание (дополнительные условия) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (общая площадь территории до 10 га) | Пешеходная доступность | Общеобразовательные организации | м | 750 | 10 минут в одну сторону |
| 2 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (общая площадь территории до 10 га) | Пешеходная доступность | Дошкольные образовательные организации | м | 500 | 10 минут в одну сторону |
| 3 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (общая площадь территории до 10 га) | Пешеходная доступность | Организации дополнительного образования | м | 750 | 10 минут в одну сторону. В пределах элемента планировочной структуры |
| 4 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (общая площадь территории до 10 га) | Пешеходная доступность | Плоскостные спортивные сооружения | м | 1500 | В пределах элемента планировочной структуры |

Для объектов коммунальной инфраструктуры

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектами коммунальной инфраструктуры для населения в границах территорий, в которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию, не нормируются.

Для объектов транспортной инфраструктуры

| № п/п | Тип показателя | Вид объекта | Единица измерения | Значение | Примечание (дополнительные условия) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Территориальная доступность | Гаражи и стоянки автомобилей | м | 500 |  |
| 2 | Территориальная доступность | Гаражи и стоянки автомобилей | м | 1000 | В районах реконструкции |

Зона застройки индивидуальными жилыми домами сельских населенных пунктов (Ж 5)

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | код |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | Максимальное количество надземных этажей – 3 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. |
|  |  |  | Вспомогательные и хозяйственные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 600 кв. м. Максимальные размеры земельных участков (площадь) – 1800 кв. м. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. |
|  |  |  | Минимальная площадь застройки индивидуальным жилым домом высотой не выше одного надземного этажа – 29 кв. м. |
|  |  |  | Минимальная площадь застройки индивидуальным жилым домом высотой от двух до трех надземных этажей – 23 кв. м. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 1 на 1 домовладение. |
| 2. | Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) | 2.2 | Максимальное количество надземных этажей – 3 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. |
|  |  |  | Вспомогательные и хозяйственные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 600 кв. м. Максимальные размеры земельных участков (площадь) – 1800 кв. м. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 1 на 1 домовладение. |
| 3. | Блокированная жилая застройка | 2.3 | Максимальное количество надземных этажей – 3 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, в случае размещения на смежном земельном участке пристроенного здания – 0 м. |
|  |  |  | Вспомогательные здания и хозяйственные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 300 кв. м под 1 жилой дом (блок-секцию). Максимальные размеры земельных участков (площадь) – 800 кв. м под 1 жилой дом (блок-секцию). |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 10%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 1 на 1 домовладение. |
| 4. | Ведение огородничества | 13.1 | Максимальное количество надземных этажей не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. |
|  |  |  | Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается. |
|  |  |  | Максимальные размеры земельных участков (площадь) – 599 кв. м. Минимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
| 5. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 3.5.1 | Максимальное количество надземных этажей – 3 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь): - 1750 кв. м для дошкольных образовательных организаций; - 10000 кв. м для общеобразовательных организаций; - 300 кв. м для организаций дополнительного образования. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%. |
| 6. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Максимальное количество надземных этажей – 1 этаж. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению. |
| 7. | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | 3.1.2 | Максимальное количество надземных этажей – 3 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 5 на 100 кв. м общей площади, но не менее 1 машино-места на 5 работающих. |
| 8. | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 2.1.1 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 10 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, в случае размещения на смежном земельном участке пристроенного здания – 0 м. |
|  |  |  | Вспомогательные здания и хозяйственные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается. |
|  |  |  | Максимальный коэффициент плотности застройки в границах земельного участка – 1,7 для застройки жилыми домами. |
|  |  |  | Коэффициент плотности застройки жилыми домами – отношение общей площади всех жилых помещений здания к площади земельного участка. Общая площадь жилых помещений определяется в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 1400 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 1 на 100 кв. м жилой площади, но не менее 0,7 машино-мест на 1 квартиру. |
|  |  |  | В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами парковки автомобилей, необходимо обоснование наличия мест хранения автомобилей, доступных для неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной территориальной доступности – 500 м. |
| 9. | Связь | 6.8 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 10. | Оказание услуг связи | 3.2.3 | Максимальное количество надземных этажей – 3 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 5 на 100 кв. м общей площади, но не менее 1 машино-места на 5 работающих. |
| 11. | Площадки для занятий спортом | 5.1.3 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 12. | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 | Максимальное количество надземных этажей – 3 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. |
|  |  |  | Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не допускается. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 500 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 30%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 7 на 100 посещений, но не менее 2 машино-мест на 1 объект. |
|  |  |  | Предельные параметры для фельдшерских пунктов, пунктов здравоохранения не подлежат установлению. |
| 13. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 14. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | код |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Бытовое обслуживание | 3.3 | Максимальное количество надземных этажей – 2 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 5 на 100 кв. м общей площади, но не менее 1 машино-места на 5 работающих. |
| 2. | Гостиничное обслуживание | 4.7 | Максимальное количество надземных этажей – 2 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 1 на 200 кв. м общей площади, но не менее 1 машино-места на 5 номеров. |
| 3. | Магазины | 4.4 | Максимальное количество надземных этажей – 2 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 3 на 1 объект для объектов с торговой площадью менее 200 кв. м. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 7 на 100 кв. м торговой площади для объектов с торговой площадью более 200 кв. м. |
| 4. | Общественное питание | 4.6 | Максимальное количество надземных этажей – 2 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 10 на 50 посадочных мест. |
| 5. | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | 3.10.1 | Максимальное количество надземных этажей – 2 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 7 на 100 посещений, но не менее 2 машино-мест на 1 объект. |
| 6. | Обеспечение занятий спортом в помещениях | 5.1.2 | Максимальное количество надземных этажей – 3 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 1000 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 30 на 100 мест или единовременных посетителей, но не менее 1 машино-места на 100 кв. м общей площади. |
| 7. | Размещение гаражей для собственных нужд | 2.7.2 | Максимальное количество надземных этажей – 2 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 1,5 м для отдельно стоящих гаражей. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, в случае размещения на смежном земельном участке пристроенного здания – 0 м. |
|  |  |  | В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь): - 24 кв. м на 1 машино-место для отдельно стоящих гаражей; - 40 кв. м на 1 машино-место для гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами в одном ряду. Максимальные размеры земельных участков (площадь) – 60 кв. м на 1 машино-место. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению. |
| 8. | Стоянка транспортных средств | 4.9.2 | Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 25 кв. м на 1 машино-место. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению. |

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | код |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 2. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 3. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.393).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.394).

- Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (25:27-6.426).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.391).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:00-6.610).

- Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (25:27-6.155).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.390).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:00-6.276).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.351).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.487).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.488).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.489).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.490).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:00-6.279).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.74).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:00-6.578).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.467).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.469).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.510).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.85).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.384).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.512).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.385).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.511).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.408).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.54).

- Охранная зона геодезического пункта (25:27-6.64).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.392).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.513).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:00-6.555).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.491).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.492).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.493).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.494).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.411).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.19).

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур в границах территорий, в которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию

Для объектов социальной инфраструктуры

| № п/п | Вид застройки | Тип показателя | Вид объекта | Единица измерения | Значение | Примечание (дополнительные условия) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка от 1500 кв. м | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Дошкольные образовательные организации | кв. м | 185 | При вместимости организации свыше 100 мест, с уклоном рельефа территории 20% и более |
| 2 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка от 1500 кв. м | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Дошкольные образовательные организации | кв. м | 217 | При вместимости организации свыше 100 мест, с уклоном рельефа территории до 20% |
| 3 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка от 1500 кв. м | Потребность в мощности объекта на 10 га территории | Дошкольные образовательные организации | мест | 6 |  |
| 4 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка до 600 кв. м | Потребность в мощности объекта на 10 га территории | Дошкольные образовательные организации | мест | 23 |  |
| 5 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка до 600 кв. м | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Дошкольные образовательные организации | кв. м | 878 | При вместимости организации свыше 100 мест, с уклоном рельефа территории до 20% |
| 6 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка до 600 кв. м | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Дошкольные образовательные организации | кв. м | 746 | При вместимости организации свыше 100 мест, с уклоном рельефа территории 20% и более |
| 7 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка до 600 кв. м | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Дошкольные образовательные организации | кв. м | 1016 | При вместимости организации до 100 мест, с уклоном рельефа территории до 20% |
| 8 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка до 600 кв. м | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Дошкольные образовательные организации | кв. м | 864 | При вместимости организации до 100 мест, с уклоном рельефа территории 20% и более |
| 9 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка до 600 кв. м | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Дошкольные образовательные организации | кв. м | 809 | При вместимости организации свыше 500 мест, с уклоном рельефа территории до 20% |
| 10 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка до 600 кв. м | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Дошкольные образовательные организации | кв. м | 693 | При вместимости организации свыше 500 мест, с уклоном рельефа территории 20% и более |
| 11 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка до 600 кв. м | Потребность в мощности объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | мест | 39 |  |
| 12 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка до 600 кв. м | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | кв. м | 1399 | При вместимости организации от 800 до 1100 мест |
| 13 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка до 600 кв. м | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | кв. м | 2137 | При вместимости организации от 40 до 400 мест, от 500 до 600 мест |
| 14 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка до 600 кв. м | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | кв. м | 2525 | При вместимости организации от 400 до 500 мест |
| 15 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка до 600 кв. м | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | кв. м | 1748 | При вместимости организации от 600 до 800 мест |
| 16 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка до 600 кв. м | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | кв. м | 894 | При вместимости организации от 1100 до 1500 мест |
| 17 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка до 600 кв. м | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | кв. м | 699 | При вместимости организации от 1500 до 2000 мест |
| 18 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка до 600 кв. м | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | кв. м | 622 | При вместимости организации свыше 2000 мест |
| 19 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка до 600 кв. м | Потребность в мощности объекта на 10 га территории | Организации дополнительного образования | мест | 64 |  |
| 20 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка до 600 кв. м | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Организации дополнительного образования | кв. м | 953 | Для отдельно стоящих зданий организаций |
| 21 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка до 600 кв. м | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Организации дополнительного образования | кв. м | 476 | Для организаций, размещенных в первых этажах жилых зданий |
| 22 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка до 600 кв. м | Потребность в мощности объекта на 10 га территории | Плоскостные спортивные сооружения | кв. м | 599 |  |
| 23 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка до 600 кв. м | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Плоскостные спортивные сооружения | кв. м | 599 |  |
| 24 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка от 600 до 1000 кв. м | Потребность в мощности объекта на 10 га территории | Дошкольные образовательные организации | мест | 12 |  |
| 25 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка от 600 до 1000 кв. м | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Дошкольные образовательные организации | кв. м | 468 | При вместимости организации свыше 100 мест, с уклоном рельефа территории до 20% |
| 26 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка от 600 до 1000 кв. м | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Дошкольные образовательные организации | кв. м | 398 | При вместимости организации свыше 100 мест, с уклоном рельефа территории 20% и более |
| 27 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка от 600 до 1000 кв. м | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Дошкольные образовательные организации | кв. м | 542 | При вместимости организации до 100 мест, с уклоном рельефа территории до 20% |
| 28 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка от 600 до 1000 кв. м | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Дошкольные образовательные организации | кв. м | 461 | При вместимости организации до 100 мест, с уклоном рельефа территории 20% и более |
| 29 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка от 600 до 1000 кв. м | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Дошкольные образовательные организации | кв. м | 431 | При вместимости организации свыше 500 мест, с уклоном рельефа территории до 20% |
| 30 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка от 600 до 1000 кв. м | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Дошкольные образовательные организации | кв. м | 370 | При вместимости организации свыше 500 мест, с уклоном рельефа территории 20% и более |
| 31 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка от 600 до 1000 кв. м | Потребность в мощности объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | мест | 21 |  |
| 32 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка от 600 до 1000 кв. м | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | кв. м | 746 | При вместимости организации от 800 до 1100 мест |
| 33 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка от 600 до 1000 кв. м | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | кв. м | 1140 | При вместимости организации от 40 до 400 мест, от 500 до 600 мест |
| 34 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка от 600 до 1000 кв. м | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | кв. м | 1347 | При вместимости организации от 400 до 500 мест |
| 35 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка от 600 до 1000 кв. м | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | кв. м | 932 | При вместимости организации от 600 до 800 мест |
| 36 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка от 600 до 1000 кв. м | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | кв. м | 477 | При вместимости организации от 1100 до 1500 мест |
| 37 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка от 600 до 1000 кв. м | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | кв. м | 373 | При вместимости организации от 1500 до 2000 мест |
| 38 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка от 600 до 1000 кв. м | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | кв. м | 332 | При вместимости организации свыше 2000 мест |
| 39 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка от 600 до 1000 кв. м | Потребность в мощности объекта на 10 га территории | Организации дополнительного образования | мест | 34 |  |
| 40 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка от 600 до 1000 кв. м | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Организации дополнительного образования | кв. м | 508 | Для отдельно стоящих зданий организаций |
| 41 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка от 600 до 1000 кв. м | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Организации дополнительного образования | кв. м | 254 | Для организаций, размещенных в первых этажах жилых зданий |
| 42 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка от 600 до 1000 кв. м | Потребность в мощности объекта на 10 га территории | Плоскостные спортивные сооружения | кв. м | 319 |  |
| 43 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка от 600 до 1000 кв. м | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Плоскостные спортивные сооружения | кв. м | 319 |  |
| 44 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка от 1000 до 1500 кв. м | Потребность в мощности объекта на 10 га территории | Дошкольные образовательные организации | мест | 8 |  |
| 45 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка от 1000 до 1500 кв. м | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Дошкольные образовательные организации | кв. м | 309 | При вместимости организации свыше 100 мест, с уклоном рельефа территории до 20% |
| 46 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка от 1000 до 1500 кв. м | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Дошкольные образовательные организации | кв. м | 263 | При вместимости организации свыше 100 мест, с уклоном рельефа территории 20% и более |
| 47 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка от 1000 до 1500 кв. м | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Дошкольные образовательные организации | кв. м | 358 | При вместимости организации до 100 мест, с уклоном рельефа территории до 20% |
| 48 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка от 1000 до 1500 кв. м | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Дошкольные образовательные организации | кв. м | 304 | При вместимости организации до 100 мест, с уклоном рельефа территории 20% и более |
| 49 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка от 1000 до 1500 кв. м | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Дошкольные образовательные организации | кв. м | 285 | При вместимости организации свыше 500 мест, с уклоном рельефа территории до 20% |
| 50 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка от 1000 до 1500 кв. м | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Дошкольные образовательные организации | кв. м | 244 | При вместимости организации свыше 500 мест, с уклоном рельефа территории 20% и более |
| 51 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка от 1000 до 1500 кв. м | Потребность в мощности объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | мест | 14 |  |
| 52 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка от 1000 до 1500 кв. м | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | кв. м | 493 | При вместимости организации от 800 до 1100 мест |
| 53 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка от 1000 до 1500 кв. м | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | кв. м | 753 | При вместимости организации от 40 до 400 мест, от 500 до 600 мест |
| 54 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка от 1000 до 1500 кв. м | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | кв. м | 890 | При вместимости организации от 400 до 500 мест |
| 55 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка от 1000 до 1500 кв. м | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | кв. м | 616 | При вместимости организации от 600 до 800 мест |
| 56 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка от 1000 до 1500 кв. м | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | кв. м | 315 | При вместимости организации от 1100 до 1500 мест |
| 57 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка от 1000 до 1500 кв. м | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | кв. м | 246 | При вместимости организации от 1500 до 2000 мест |
| 58 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка от 1000 до 1500 кв. м | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | кв. м | 219 | При вместимости организации свыше 2000 мест |
| 59 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка от 1000 до 1500 кв. м | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Организации дополнительного образования | мест | 22 |  |
| 60 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка от 1000 до 1500 кв. м | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Организации дополнительного образования | кв. м | 336 | Для отдельно стоящих зданий организаций |
| 61 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка от 1000 до 1500 кв. м | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Организации дополнительного образования | кв. м | 168 | Для организаций, размещенных в первых этажах жилых зданий |
| 62 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка от 1000 до 1500 кв. м | Потребность в мощности объекта на 10 га территории | Плоскостные спортивные сооружения | кв. м | 211 |  |
| 63 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка от 1000 до 1500 кв. м | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Плоскостные спортивные сооружения | кв. м | 211 |  |
| 64 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка от 1500 кв. м | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Дошкольные образовательные организации | кв. м | 252 | При вместимости организации до 100 мест, с уклоном рельефа территории до 20% |
| 65 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка от 1500 кв. м | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Дошкольные образовательные организации | кв. м | 214 | При вместимости организации до 100 мест, с уклоном рельефа территории 20% и более |
| 66 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка от 1500 кв. м | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Дошкольные образовательные организации | кв. м | 200 | При вместимости организации свыше 500 мест, с уклоном рельефа территории до 20% |
| 67 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка от 1500 кв. м | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Дошкольные образовательные организации | кв. м | 172 | При вместимости организации свыше 500 мест, с уклоном рельефа территории 20% и более |
| 68 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка от 1500 кв. м | Потребность в мощности объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | мест | 10 |  |
| 69 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка от 1500 кв. м | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | кв. м | 346 | При вместимости организации от 800 до 1100 мест |
| 70 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка от 1500 кв. м | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | кв. м | 529 | При вместимости организации от 40 до 400 мест, от 500 до 600 мест |
| 71 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка от 1500 кв. м | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | кв. м | 625 | При вместимости организации от 400 до 500 мест |
| 72 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка от 1500 кв. м | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | кв. м | 433 | При вместимости организации от 600 до 800 мест |
| 73 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка от 1500 кв. м | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | кв. м | 221 | При вместимости организации от 1100 до 1500 мест |
| 74 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка от 1500 кв. м | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | кв. м | 173 | При вместимости организации от 1500 до 2000 мест |
| 75 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка от 1500 кв. м | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | кв. м | 154 | При вместимости организации свыше 2000 мест |
| 76 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка от 1500 кв. м | Потребность в мощности объекта на 10 га территории | Организации дополнительного образования | мест | 16 |  |
| 77 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка от 1500 кв. м | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Организации дополнительного образования | кв. м | 236 | Для отдельно стоящих зданий организаций |
| 78 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка от 1500 кв. м | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Организации дополнительного образования | кв. м | 118 | Для организаций, размещенных в первых этажах жилых зданий |
| 79 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка от 1500 кв. м | Потребность в мощности объекта на 10 га территории | Плоскостные спортивные сооружения | кв. м | 148 |  |
| 80 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка от 1500 кв. м | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Плоскостные спортивные сооружения | кв. м | 148 |  |
| 81 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в мощности объекта на 10 га территории | Дошкольные образовательные организации | мест | 128 |  |
| 82 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Дошкольные образовательные организации | кв. м | 4849 | При вместимости организации свыше 100 мест, с уклоном рельефа территории до 20% |
| 83 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Дошкольные образовательные организации | кв. м | 4121 | При вместимости организации свыше 100 мест, с уклоном рельефа территории 20% и более |
| 84 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Дошкольные образовательные организации | кв. м | 5614 | При вместимости организации до 100 мест, с уклоном рельефа территории до 20% |
| 85 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Дошкольные образовательные организации | кв. м | 4772 | При вместимости организации до 100 мест, с уклоном рельефа территории 20% и более |
| 86 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Дошкольные образовательные организации | кв. м | 4466 | При вместимости организации свыше 500 мест, с уклоном рельефа территории до 20% |
| 87 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Дошкольные образовательные организации | кв. м | 3828 | При вместимости организации свыше 500 мест, с уклоном рельефа территории 20% и более |
| 88 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в мощности объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | мест | 215 |  |
| 89 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | кв. м | 7726 | При вместимости организации от 800 до 1100 мест |
| 90 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | кв. м | 11803 | При вместимости организации от 40 до 400 мест, от 500 до 600 мест |
| 91 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | кв. м | 13949 | При вместимости организации от 400 до 500 мест |
| 92 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | кв. м | 9657 | При вместимости организации от 600 до 800 мест |
| 93 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | кв. м | 4936 | При вместимости организации от 1100 до 1500 мест |
| 94 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | кв. м | 3863 | При вместимости организации от 1500 до 2000 мест |
| 95 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | кв. м | 3434 | При вместимости организации свыше 2000 мест |
| 96 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в мощности объекта на 10 га территории | Организации дополнительного образования | мест | 351 |  |
| 97 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Организации дополнительного образования | кв. м | 5264 | Для отдельно стоящих зданий организаций |
| 98 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Организации дополнительного образования | кв. м | 2632 | Для организаций, размещенных в первых этажах жилых зданий |
| 99 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в мощности объекта на 10 га территории | Плоскостные спортивные сооружения | кв. м | 3306 |  |
| 100 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Плоскостные спортивные сооружения | кв. м | 3306 |  |
| 101 | Блокированная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в мощности объекта на 10 га территории | Дошкольные образовательные организации | мест | 128 |  |
| 102 | Блокированная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Дошкольные образовательные организации | кв. м | 4849 | При вместимости организации свыше 100 мест, с уклоном рельефа территории до 20% |
| 103 | Блокированная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Дошкольные образовательные организации | кв. м | 4121 | При вместимости организации свыше 100 мест, с уклоном рельефа территории 20% и более |
| 104 | Блокированная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Дошкольные образовательные организации | кв. м | 5614 | При вместимости организации до 100 мест, с уклоном рельефа территории до 20% |
| 105 | Блокированная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Дошкольные образовательные организации | кв. м | 4772 | При вместимости организации до 100 мест, с уклоном рельефа территории 20% и более |
| 106 | Блокированная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Дошкольные образовательные организации | кв. м | 4466 | При вместимости организации свыше 500 мест, с уклоном рельефа территории до 20% |
| 107 | Блокированная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Дошкольные образовательные организации | кв. м | 3828 | При вместимости организации свыше 500 мест, с уклоном рельефа территории 20% и более |
| 108 | Блокированная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в мощности объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | мест | 215 |  |
| 109 | Блокированная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | кв. м | 7726 | При вместимости организации от 800 до 1100 мест |
| 110 | Блокированная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | кв. м | 11803 | При вместимости организации от 40 до 400 мест, от 500 до 600 мест |
| 111 | Блокированная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | кв. м | 13949 | При вместимости организации от 400 до 500 мест |
| 112 | Блокированная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | кв. м | 9657 | При вместимости организации от 600 до 800 мест |
| 113 | Блокированная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | кв. м | 4936 | При вместимости организации от 1100 до 1500 мест |
| 114 | Блокированная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | кв. м | 3863 | При вместимости организации от 1500 до 2000 мест |
| 115 | Блокированная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Общеобразовательные организации | кв. м | 3434 | При вместимости организации свыше 2000 мест |
| 116 | Блокированная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в мощности объекта на 10 га территории | Организации дополнительного образования | мест | 351 |  |
| 117 | Блокированная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Организации дополнительного образования | кв. м | 5264 | Для отдельно стоящих зданий организаций |
| 118 | Блокированная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Организации дополнительного образования | кв. м | 2632 | Для организаций, размещенных в первых этажах жилых зданий |
| 119 | Блокированная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в мощности объекта на 10 га территории | Плоскостные спортивные сооружения | кв. м | 3306 |  |
| 120 | Блокированная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Потребность в территории для размещения объекта на 10 га территории | Плоскостные спортивные сооружения | кв. м | 3306 |  |

Для объектов коммунальной инфраструктуры

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной инфраструктуры для населения в границах территорий, в которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию, не нормируются.

Для объектов транспортной инфраструктуры

| № п/п | Тип показателя | Вид объекта | Единица измерения | Значение | Примечание (дополнительные условия) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Минимальное количество мест хранения автомобилей | Гаражи и стоянки автомобилей | машино-мест на 100 кв. м. жилой площади | 2 |  |

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур в границах территорий, в которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию

Для объектов социальной инфраструктуры

| № п/п | Вид застройки | Тип показателя | Вид объекта | Единица измерения | Значение | Примечание (дополнительные условия) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Транспортная доступность | Организации дополнительного образования | минут | 15 | Для населенных пунктов с численностью населения от 1 до 5 тыс. человек, в одну сторону |
| 2 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Пешеходная доступность | Организации дополнительного образования | м | 750 | 10 минут в одну сторону. Для населенных пунктов с численностью населения более 5 тыс. человек |
| 3 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Транспортная доступность | Организации дополнительного образования | минут | 30 | Для населенных пунктов с численностью населения до 1 тыс. человек, в одну сторону |
| 4 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Транспортная доступность | Общеобразовательные организации | минут | 15 | Для населенных пунктов с численностью населения от 1 до 5 тыс. человек, в одну сторону |
| 5 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Пешеходная доступность | Общеобразовательные организации | м | 750 | 10 минут в одну сторону. Для населенных пунктов с численностью населения более 5 тыс. человек |
| 6 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Транспортная доступность | Общеобразовательные организации | минут | 30 | Для населенных пунктов с численностью населения до 1 тыс. человек, в одну сторону |
| 7 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Транспортная доступность | Дошкольные образовательные организации | минут | 15 | Для населенных пунктов с численностью населения от 1 до 5 тыс. человек, в одну сторону |
| 8 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Пешеходная доступность | Дошкольные образовательные организации | м | 500 | 10 минут в одну сторону. Для населенных пунктов с численностью населения более 5 тыс. человек |
| 9 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Транспортная доступность | Дошкольные образовательные организации | минут | 30 | Для населенных пунктов с численностью населения до 1 тыс. человек, в одну сторону |
| 10 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка от 1500 кв. м | Транспортная доступность | Организации дополнительного образования | минут | 30 | Для населенных пунктов с численностью населения до 1 тыс. человек, в одну сторону |
| 11 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка от 1500 кв. м | Транспортная доступность | Организации дополнительного образования | минут | 15 | Для населенных пунктов с численностью населения от 1 до 5 тыс. человек, в одну сторону |
| 12 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка от 1500 кв. м | Транспортная доступность | Организации дополнительного образования | минут | 10 | Для населенных пунктов с численностью населения более 5 тыс. человек, в одну сторону |
| 13 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка от 1500 кв. м | Транспортная доступность | Общеобразовательные организации | минут | 30 | Для населенных пунктов с численностью населения до 1 тыс. человек, в одну сторону |
| 14 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка от 1500 кв. м | Транспортная доступность | Общеобразовательные организации | минут | 15 | Для населенных пунктов с численностью населения от 1 до 5 тыс. человек, в одну сторону |
| 15 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка от 1500 кв. м | Транспортная доступность | Общеобразовательные организации | минут | 10 | Для населенных пунктов с численностью населения более 5 тыс. человек, в одну сторону |
| 16 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка от 1500 кв. м | Транспортная доступность | Дошкольные образовательные организации | минут | 15 | Для населенных пунктов с численностью населения от 1 до 5 тыс. человек, в одну сторону |
| 17 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка от 1500 кв. м | Транспортная доступность | Дошкольные образовательные организации | минут | 10 | Для населенных пунктов с численностью населения более 5 тыс. человек, в одну сторону |
| 18 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка от 1500 кв. м | Транспортная доступность | Дошкольные образовательные организации | минут | 30 | Для населенных пунктов с численностью населения до 1 тыс. человек, в одну сторону |
| 19 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка от 1500 кв. м | Пешеходная доступность | Плоскостные спортивные сооружения | м | 1500 | В пределах элемента планировочной структуры |
| 20 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка от 1000 до 1500 кв. м | Транспортная доступность | Дошкольные образовательные организации | минут | 15 | Для населенных пунктов с численностью населения от 1 до 5 тыс. человек, в одну сторону |
| 21 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка от 1000 до 1500 кв. м | Транспортная доступность | Дошкольные образовательные организации | минут | 30 | Для населенных пунктов с численностью населения до 1 тыс. человек, в одну сторону |
| 22 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка от 1000 до 1500 кв. м | Пешеходная доступность | Плоскостные спортивные сооружения | м | 1500 | В пределах элемента планировочной структуры |
| 23 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка от 1000 до 1500 кв. м | Транспортная доступность | Организации дополнительного образования | минут | 15 | Для населенных пунктов с численностью населения от 1 до 5 тыс. человек, в одну сторону |
| 24 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка от 1000 до 1500 кв. м | Транспортная доступность | Организации дополнительного образования | минут | 10 | Для населенных пунктов с численностью населения более 5 тыс. человек, в одну сторону |
| 25 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка от 1000 до 1500 кв. м | Транспортная доступность | Организации дополнительного образования | минут | 30 | Для населенных пунктов с численностью населения до 1 тыс. человек, в одну сторону |
| 26 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка от 1000 до 1500 кв. м | Транспортная доступность | Общеобразовательные организации | минут | 30 | Для населенных пунктов с численностью населения до 1 тыс. человек, в одну сторону |
| 27 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка от 1000 до 1500 кв. м | Транспортная доступность | Общеобразовательные организации | минут | 15 | Для населенных пунктов с численностью населения от 1 до 5 тыс. человек, в одну сторону |
| 28 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка от 1000 до 1500 кв. м | Транспортная доступность | Общеобразовательные организации | минут | 10 | Для населенных пунктов с численностью населения более 5 тыс. человек, в одну сторону |
| 29 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка от 1000 до 1500 кв. м | Транспортная доступность | Дошкольные образовательные организации | минут | 10 | Для населенных пунктов с численностью населения более 5 тыс. человек, в одну сторону |
| 30 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка до 600 кв. м | Транспортная доступность | Общеобразовательные организации | минут | 15 | Для населенных пунктов с численностью населения от 1 до 5 тыс. человек, в одну сторону |
| 31 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка до 600 кв. м | Пешеходная доступность | Общеобразовательные организации | м | 1125 | 15 минут в одну сторону. Для населенных пунктов с численностью населения более 5 тыс. человек |
| 32 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка до 600 кв. м | Транспортная доступность | Организации дополнительного образования | минут | 15 | Для населенных пунктов с численностью населения от 1 до 5 тыс. человек, в одну сторону |
| 33 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка до 600 кв. м | Транспортная доступность | Организации дополнительного образования | минут | 30 | Для населенных пунктов с численностью населения до 1 тыс. человек, в одну сторону |
| 34 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка до 600 кв. м | Транспортная доступность | Дошкольные образовательные организации | минут | 15 | Для населенных пунктов с численностью населения от 1 до 5 тыс. человек, в одну сторону |
| 35 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка до 600 кв. м | Транспортная доступность | Дошкольные образовательные организации | минут | 30 | Для населенных пунктов с численностью населения до 1 тыс. человек, в одну сторону |
| 36 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка до 600 кв. м | Пешеходная доступность | Дошкольные образовательные организации | м | 870 | 15 минут в одну сторону. Для населенных пунктов с численностью населения более 5 тыс. человек |
| 37 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка от 600 до 1000 кв. м | Пешеходная доступность | Организации дополнительного образования | м | 1125 | 15 минут в одну сторону. Для населенных пунктов с численностью населения более 5 тыс. человек |
| 38 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка от 600 до 1000 кв. м | Транспортная доступность | Организации дополнительного образования | минут | 30 | Для населенных пунктов с численностью населения до 1 тыс. человек, в одну сторону |
| 39 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка от 600 до 1000 кв. м | Транспортная доступность | Организации дополнительного образования | минут | 15 | Для населенных пунктов с численностью населения от 1 до 5 тыс. человек, в одну сторону |
| 40 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка от 600 до 1000 кв. м | Транспортная доступность | Дошкольные образовательные организации | минут | 30 | Для населенных пунктов с численностью населения до 1 тыс. человек, в одну сторону |
| 41 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка от 600 до 1000 кв. м | Транспортная доступность | Дошкольные образовательные организации | минут | 15 | Для населенных пунктов с численностью населения от 1 до 5 тыс. человек, в одну сторону |
| 42 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка от 600 до 1000 кв. м | Пешеходная доступность | Дошкольные образовательные организации | м | 870 | 15 минут в одну сторону. Для населенных пунктов с численностью населения более 5 тыс. человек |
| 43 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка от 600 до 1000 кв. м | Пешеходная доступность | Общеобразовательные организации | м | 1125 | 15 минут в одну сторону. Для населенных пунктов с численностью населения более 5 тыс. человек |
| 44 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка от 600 до 1000 кв. м | Транспортная доступность | Общеобразовательные организации | минут | 30 | Для населенных пунктов с численностью населения до 1 тыс. человек, в одну сторону |
| 45 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка от 600 до 1000 кв. м | Транспортная доступность | Общеобразовательные организации | минут | 15 | Для населенных пунктов с численностью населения от 1 до 5 тыс. человек, в одну сторону |
| 46 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка от 600 до 1000 кв. м | Пешеходная доступность | Плоскостные спортивные сооружения | м | 1500 | В пределах элемента планировочной структуры |
| 47 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка до 600 кв. м | Пешеходная доступность | Плоскостные спортивные сооружения | м | 1500 | В пределах элемента планировочной структуры |
| 48 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка до 600 кв. м | Пешеходная доступность | Организации дополнительного образования | м | 1125 | 15 минут в одну сторону. Для населенных пунктов с численностью населения более 5 тыс. человек |
| 49 | Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка до 600 кв. м | Транспортная доступность | Общеобразовательные организации | минут | 30 | Для населенных пунктов с численностью населения до 1 тыс. человек, в одну сторону |
| 50 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Пешеходная доступность | Плоскостные спортивные сооружения | м | 1500 | В пределах элемента планировочной структуры |
| 51 | Блокированная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Пешеходная доступность | Плоскостные спортивные сооружения | м | 1500 | В пределах элемента планировочной структуры |
| 52 | Блокированная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Транспортная доступность | Дошкольные образовательные организации | минут | 30 | Для населенных пунктов с численностью населения до 1 тыс. человек, в одну сторону |
| 53 | Блокированная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Пешеходная доступность | Дошкольные образовательные организации | м | 500 | 10 минут в одну сторону. Для населенных пунктов с численностью населения более 5 тыс. человек |
| 54 | Блокированная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Транспортная доступность | Дошкольные образовательные организации | минут | 15 | Для населенных пунктов с численностью населения от 1 до 5 тыс. человек, в одну сторону |
| 55 | Блокированная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Пешеходная доступность | Общеобразовательные организации | м | 750 | 10 минут в одну сторону. Для населенных пунктов с численностью населения более 5 тыс. человек |
| 56 | Блокированная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Транспортная доступность | Общеобразовательные организации | минут | 15 | Для населенных пунктов с численностью населения от 1 до 5 тыс. человек, в одну сторону |
| 57 | Блокированная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Транспортная доступность | Общеобразовательные организации | минут | 30 | Для населенных пунктов с численностью населения до 1 тыс. человек, в одну сторону |
| 58 | Блокированная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Транспортная доступность | Организации дополнительного образования | минут | 30 | Для населенных пунктов с численностью населения до 1 тыс. человек, в одну сторону |
| 59 | Блокированная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Пешеходная доступность | Организации дополнительного образования | м | 750 | 10 минут в одну сторону. Для населенных пунктов с численностью населения более 5 тыс. человек |
| 60 | Блокированная жилая застройка (общая площадь территории до 10 га) | Транспортная доступность | Организации дополнительного образования | минут | 15 | Для населенных пунктов с численностью населения от 1 до 5 тыс. человек, в одну сторону |

Для объектов коммунальной инфраструктуры

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектами коммунальной инфраструктуры для населения в границах территорий, в которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию, не нормируются.

Для объектов транспортной инфраструктуры

| № п/п | Тип показателя | Вид объекта | Единица измерения | Значение | Примечание (дополнительные условия) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Территориальная доступность | Гаражи и стоянки автомобилей | м | 1000 | В районах реконструкции |
| 2 | Территориальная доступность | Гаражи и стоянки автомобилей | м | 500 |  |

Смешанная общественно-деловая зона (ОД 1)

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | код |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий | 5.1.1 | Максимальное количество надземных этажей – 4 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 1000 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 30 на 100 мест или единовременных посетителей, но не менее 1 машино-места на 100 кв. м общей площади. |
| 2. | Государственное управление | 3.8.1 | Максимальное количество надземных этажей – 10 этажей. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 500 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 1 на 50 кв. м общей площади, но не менее 35 машино-мест на 100 работающих. |
| 3. | Представительская деятельность | 3.8.2 | Максимальное количество надземных этажей – 10 этажей. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 500 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 1 на 50 кв. м общей площади, но не менее 35 машино-мест на 100 работающих. |
| 4. | Деловое управление | 4.1 | Максимальное количество надземных этажей – 10 этажей. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 500 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 1 на 50 кв. м общей площади, но не менее 35 машино-мест на 100 работающих. |
| 5. | Банковская и страховая деятельность | 4.5 | Максимальное количество надземных этажей – 10 этажей. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 500 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 1 на 50 кв. м общей площади, но не менее 35 машино-мест на 100 работающих. |
| 6. | Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 | Максимальное количество надземных этажей – 10 этажей. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 500 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 15 на 100 работающих, но не менее 2 машино-мест на 1 объект. |
| 7. | Бытовое обслуживание | 3.3 | Максимальное количество надземных этажей – 5 этажей. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 5 на 100 кв. м общей площади, но не менее 1 машино-места на 5 работающих. |
| 8. | Обеспечение научной деятельности | 3.9 | Максимальное количество надземных этажей – 10 этажей. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 35 на 100 сотрудников. |
| 9. | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | 3.9.1 | Максимальное количество надземных этажей – 10 этажей. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 35 на 100 сотрудников. |
| 10. | Гостиничное обслуживание | 4.7 | Максимальное количество надземных этажей – 10 этажей. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 1000 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 1 на 200 кв. м общей площади, но не менее 1 машино-места на 5 номеров. |
| 11. | Культурное развитие | 3.6 | Максимальное количество надземных этажей – 5 этажей. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь): - 500 кв. м для прочих объектов; - 5000 кв. м для цирков, концертных залов. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 25 на 100 мест или единовременных посетителей. |
| 12. | Развлекательные мероприятия | 4.8.1 | Максимальное количество надземных этажей – 5 этажей. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 500 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 25 на 100 мест или единовременных посетителей. |
| 13. | Проведение азартных игр | 4.8.2 | Максимальное количество надземных этажей – 5 этажей. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 500 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 25 на 100 мест или единовременных посетителей. |
| 14. | Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) | 4.2 | Максимальное количество надземных этажей – 5 этажей. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 2000 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%. |
|  |  |  | Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не допускается. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 10 на 100 кв. м торговой площади. |
| 15. | Магазины | 4.4 | Максимальное количество надземных этажей – 4 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 3 на 1 объект для объектов с торговой площадью менее 200 кв. м. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 10 на 100 кв. м для объектов с торговой площадью более 200 кв. м. |
| 16. | Общественное питание | 4.6 | Максимальное количество надземных этажей – 4 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 20 на 100 мест. |
| 17. | Оказание социальной помощи населению | 3.2.2 | Максимальное количество надземных этажей – 5 этажей. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м. |
|  |  |  | Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не допускается. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 1000 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 15 на 100 работающих. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 2 на 1 объект. |
| 18. | Оказание услуг связи | 3.2.3 | Максимальное количество надземных этажей – 3 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 5 на 100 кв. м общей площади, но не менее 1 машино-места на 5 работающих. |
| 19. | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 | Максимальное количество надземных этажей – 8 этажей. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. |
|  |  |  | Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не допускается. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 500 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 30%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 7 на 100 посещений, но не менее 2 машино-мест на 1 объект. |
|  |  |  | Предельные параметры для фельдшерских пунктов, пунктов здравоохранения не подлежат установлению. |
| 20. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 3.5.1 | Максимальное количество надземных этажей – 4 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь): - 1750 кв. м для дошкольных образовательных организаций; - 10000 кв. м для общеобразовательных организаций; - 450 кв. м для организаций дополнительного образования. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%. |
| 21. | Обеспечение занятий спортом в помещениях | 5.1.2 | Максимальное количество надземных этажей – 4 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 1000 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 30 на 100 мест или единовременных посетителей, но не менее 1 машино-места на 100 кв. м общей площади. |
| 22. | Площадки для занятий спортом | 5.1.3 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 23. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 24. | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | 3.1.2 | Максимальное количество надземных этажей – 4 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 5 на 100 кв. м общей площади, но не менее 1 машино-места на 5 работающих. |
| 25. | Служебные гаражи | 4.9 | Максимальное количество надземных этажей – 5 этажей. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь): - 40 кв. м на 1 машино-место для гаражей; - 25 кв. м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка не подлежит установлению. |
| 26. | Связь | 6.8 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 27. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 28. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | код |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Религиозное использование | 3.7 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 30 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. |
|  |  |  | Вспомогательные здания и хозяйственные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается. |
|  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 7 на 100 единовременных посетителей, но не менее 1 машино-места на 1 объект. |
| 2. | Хранение автотранспорта | 2.7.1 | Максимальное количество надземных этажей – 5 этажей. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: - 1,5 м для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок) гаражей; - 3 м для многоярусных объектов. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь): - 40 кв. м на 1 машино-место для наземных гаражей; - 25 кв. м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка не подлежит установлению. |
| 3. | Размещение гаражей для собственных нужд | 2.7.2 | Максимальное количество надземных этажей – 2 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 1,5 м для отдельно стоящих гаражей. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, в случае размещения на смежном земельном участке пристроенного здания – 0 м. |
|  |  |  | В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь): - 24 кв. м на 1 машино-место для отдельно стоящих гаражей; - 40 кв. м на 1 машино-место для гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами в одном ряду. Максимальные размеры земельных участков (площадь) – 60 кв. м на 1 машино-место. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта не подлежит установлению. |

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | код |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 2. | Служебные гаражи | 4.9 | Максимальное количество надземных этажей – 5 этажей. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь): - 40 кв. м на 1 машино-место для гаражей; - 25 кв. м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка не подлежит установлению. |
| 3. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 4. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.394).

- Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (25:27-6.426).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.583).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.371).

- Зоны с особыми условиями использования территории (25:27-6.372).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.9).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.51).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.397).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.393).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.13).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:00-6.578).

- Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (25:27-6.155).

- Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (25:27-6.587).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.24).

- Санитарно-защитная зона предприятий. сооружений и иных объектов (25:27-6.144).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.89).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.472).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.96).

- Охранная зона (25:27-6.165).

- Охранная зона стационарного пункта наблюдений за состоянием окружающей природной среды 
(25:27-6.400).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.471).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:00-6.610).

- Охранная зона геодезического пункта (25:27-6.104).

- Охранная зона геодезического пункта (25:27-6.142).

- Охранная зона геодезического пункта (25:27-6.427).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.50).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.86).

- Зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.597).

- Зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.598).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.36).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.470).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.474).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.486).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.386).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.570).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.81).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.475).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.476).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.477).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.478).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.507).

- Санитарно-защитная зона предприятий. сооружений и иных объектов (25:27-6.600).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.52).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.79).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.112).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.63).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.483).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.484).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.485).

- Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (25:27-6.146).

- Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (25:27-6.517).

- Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (25:10-6.477).

- Санитарно-защитная зона предприятий. сооружений и иных объектов (25:27-6.430).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.473).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.495).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.481).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.487).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.490).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.390).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.392).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.510).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.513).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.19).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.411).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.385).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.414).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.424).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.460).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.499).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.501).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.408).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:00-6.555).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.494).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:00-6.279).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.511).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.512).

Зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД 2)

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | код |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Деловое управление | 4.1 | Максимальное количество надземных этажей – 10 этажей. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 500 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 1 на 50 кв. м общей площади, но не менее 35 машино-мест на 100 работающих. |
| 2. | Государственное управление | 3.8.1 | Максимальное количество надземных этажей – 10 этажей. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 500 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 1 на 50 кв. м общей площади, но не менее 35 машино-мест на 100 работающих. |
| 3. | Банковская и страховая деятельность | 4.5 | Максимальное количество надземных этажей – 10 этажей. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 500 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 1 на 50 кв. м общей площади, но не менее 35 машино-мест на 100 работающих. |
| 4. | Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 | Максимальное количество надземных этажей – 10 этажей. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 500 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 15 на 100 работающих, но не менее 2 машино-мест на 1 объект. |
| 5. | Гостиничное обслуживание | 4.7 | Максимальное количество надземных этажей – 10 этажей. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 1000 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 1 на 200 кв. м общей площади, но не менее 1 машино-места на 5 номеров. |
| 6. | Бытовое обслуживание | 3.3 | Максимальное количество надземных этажей – 5 этажей. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 500 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%. |
|  |  |  | Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не допускается. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 5 на 100 кв. м общей площади, но не менее 1 машино-места на 5 работающих. |
| 7. | Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) | 4.2 | Максимальное количество надземных этажей – 5 этажей. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 2000 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%. |
|  |  |  | Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не допускается. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 10 на 100 кв. м торговой площади. |
| 8. | Рынки | 4.3 | Максимальное количество надземных этажей – 2 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 1000 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%. |
|  |  |  | Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не допускается. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 10 на 100 кв. м торговой площади. |
| 9. | Выставочно-ярмарочная деятельность | 4.10 | Максимальное количество надземных этажей – 5 этажей. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 1000 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%. |
|  |  |  | Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не допускается. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 10 на 100 кв. м полезной площади. |
| 10. | Магазины | 4.4 | Максимальное количество надземных этажей – 4 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 3 на 1 объект для объектов с торговой площадью менее 200 кв. м. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 10 на 100 кв. м для объектов с торговой площадью более 200 кв. м. |
| 11. | Общественное питание | 4.6 | Максимальное количество надземных этажей – 4 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 20 на 100 мест. |
| 12. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 13. | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | 3.1.2 | Максимальное количество надземных этажей – 4 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 5 на 100 кв. м общей площади, но не менее 1 машино-места на 5 работающих. |
| 14. | Связь | 6.8 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 15. | Оказание услуг связи | 3.2.3 | Максимальное количество надземных этажей – 3 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 5 на 100 кв. м общей площади, но не менее 1 машино-места на 5 работающих. |
| 16. | Площадки для занятий спортом | 5.1.3 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 17. | Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий | 5.1.1 | Максимальное количество надземных этажей – 4 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 1000 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 30 на 100 мест или единовременных посетителей, но не менее 1 машино-места на 100 кв. м общей площади. |
| 18. | Обеспечение занятий спортом в помещениях | 5.1.2 | Максимальное количество надземных этажей – 4 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 1000 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 30 на 100 мест или единовременных посетителей, но не менее 1 машино-места на 100 кв. м общей площади. |
| 19. | Оказание социальной помощи населению | 3.2.2 | Максимальное количество надземных этажей – 5 этажей. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м. |
|  |  |  | Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не допускается. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 1000 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 15 на 100 работающих, но не менее 2 машино-мест на 1 объект. |
| 20. | Проведение азартных игр | 4.8.2 | Максимальное количество надземных этажей – 5 этажей. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 500 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 25 на 100 мест или единовременных посетителей. |
| 21. | Культурное развитие | 3.6 | Максимальное количество надземных этажей – 5 этажей. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь): - 500 кв. м для прочих объектов; - 5000 кв. м для цирков, концертных залов. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 25 на 100 мест или единовременных посетителей. |
| 22. | Размещение гаражей для собственных нужд | 2.7.2 | Максимальное количество надземных этажей – 2 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 1,5 м для отдельно стоящих гаражей. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, в случае размещения на смежном земельном участке пристроенного здания – 0 м. |
|  |  |  | В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь): - 24 кв. м на 1 машино-место для отдельно стоящих гаражей; - 40 кв. м на 1 машино-место для гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами в одном ряду. Максимальные размеры земельных участков (площадь) – 60 кв. м на 1 машино-место. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта не подлежит установлению. |
| 23. | Служебные гаражи | 4.9 | Максимальное количество надземных этажей – 5 этажей. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь): - 40 кв. м на 1 машино-место для гаражей; - 25 кв. м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка не подлежит установлению. |
| 24. | Объекты дорожного сервиса | 4.9.1 | Максимальное количество надземных этажей – 3 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 2 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 100 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 10 на 30 мест, для объектов питания, но не менее 2 машино-мест на 1 объект. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 2 на 100 кв. м торговой площади, для объектов торговли, но не менее 2 машино-мест на 1 объект. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 1 на 200 кв. м общей площади, для объектов, предоставляющих гостиничные услуги, но не менее 1 машино-места на 3 номера. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 2 на 1 пост, для объектов придорожного сервиса, связанных ремонтом и обслуживанием автомобилей, но не менее 2 машино-мест на 1 объект. |
| 25. | Заправка транспортных средств | 4.9.1.1 | Максимальное количество надземных этажей – 3 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 2 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 100 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 10 на 30 мест, для объектов питания, но не менее 2 машино-мест на 1 объект. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 2 на 100 кв. м торговой площади, для объектов торговли, но не менее 2 машино-мест на 1 объект. |
| 26. | Обеспечение дорожного отдыха | 4.9.1.2 | Максимальное количество надземных этажей – 3 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 2 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 100 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 10 на 30 мест, для объектов питания, но не менее 2 машино-мест на 1 объект. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 2 на 100 кв. м торговой площади, для объектов торговли, но не менее 2 машино-мест на 1 объект. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 1 на 200 кв. м общей площади, для объектов, предоставляющих гостиничные услуги, но не менее 1 машино-места на 3 номера. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 2 на 1 пост, для объектов придорожного сервиса, связанных ремонтом и обслуживанием автомобилей, но не менее 2 машино-мест на 1 объект. |
| 27. | Автомобильные мойки | 4.9.1.3 | Максимальное количество надземных этажей – 3 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 2 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 100 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 2 на 100 кв. м торговой площади, для объектов торговли, но не менее 2 машино-мест на 1 объект. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 2 на 1 пост, для объектов придорожного сервиса, связанных ремонтом и обслуживанием автомобилей, но не менее 2 машино-мест на 1 объект. |
| 28. | Ремонт автомобилей | 4.9.1.4 | Максимальное количество надземных этажей – 3 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 2 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 100 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 10 на 30 мест, для объектов питания, но не менее 2 машино-мест на 1 объект. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 2 на 100 кв. м торговой площади, для объектов торговли, но не менее 2 машино-мест на 1 объект. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 2 на 1 пост, для объектов придорожного сервиса, связанных ремонтом и обслуживанием автомобилей, но не менее 2 машино-мест на 1 объект. |
| 29. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 30. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | код |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Склад | 6.9 | Максимальное количество надземных этажей – 3 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 500 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 1 на 6 работающих в смену, но не менее 1 машино-места на 1500 кв. м полезной площади (закрытой или открытой). |
| 2. | Общежития | 3.2.4 | Максимальное количество надземных этажей – 10 этажей. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 2000 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не допускается. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 1 на 100 кв. м жилой площади, но не менее 0,5 машино-мест на 1 квартиру (комнату). |
| 3. | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | 3.10.1 | Максимальное количество надземных этажей – 3 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 10 на 100 посещений, но не менее 2 машино-мест на 1 объект. |
| 4. | Приюты для животных | 3.10.2 | Максимальное количество надземных этажей – 3 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 15 на 100 работающих, но не менее 2 машино-мест на 1 объект. |
| 5. | Хранение автотранспорта | 2.7.1 | Максимальное количество надземных этажей – 5 этажей. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: - 1,5 м для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок) гаражей; - 3 м для многоярусных объектов. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь): - 40 кв. м на 1 машино-место для наземных гаражей; - 25 кв. м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка не подлежит установлению. |

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | код |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 2. | Служебные гаражи | 4.9 | Максимальное количество надземных этажей – 5 этажей. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь): - 40 кв. м на 1 машино-место для гаражей; - 25 кв. м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%. |
| 3. | Хранение автотранспорта | 2.7.1 | Максимальное количество надземных этажей – 5 этажей. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: - 1,5 м для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок) гаражей; - 3 м для многоярусных объектов. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь): - 40 кв. м на 1 машино-место для наземных гаражей; - 25 кв. м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка не подлежит установлению. |
| 4. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 5. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.79).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.473).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.495).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.85).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.370).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.371).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.381).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.386).

- Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (25:27-6.426).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.476).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.477).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.478).

- Санитарно-защитная зона предприятий. сооружений и иных объектов (25:27-6.584).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.368).

- Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (25:27-6.146).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.486).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.392).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.385).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.408).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.475).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.512).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.569).

- Охранная зона (25:27-6.165).

- Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (25:27-6.517).

- Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (25:10-6.477).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.406).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.515).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.553).

- Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (25:27-6.155).

- Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (25:27-6.587).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.116).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.562).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.481).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.466).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.467).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.468).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.469).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.482).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.472).

- Зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.594).

- Зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.597).

- Зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.598).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.471).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.410).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:00-6.315).

- Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (25:00-6.339).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.96).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.483).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.484).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.485).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.480).

- Охранная зона геодезического пункта (25:27-6.102).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.81).

- Охранная зона геодезического пункта (25:27-6.45).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.583).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.525).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.527).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.52).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.99).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:20-6.137).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.131).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.35).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.119).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.44).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.23).

- Санитарно-защитная зона предприятий. сооружений и иных объектов (25:27-6.601).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.126).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.1).

- Зоны с особыми условиями использования территории (25:27-6.372).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.479).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.37).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.33).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.19).

- Санитарно-защитная зона предприятий. сооружений и иных объектов (25:27-6.430).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:00-6.292).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.123).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.129).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.38).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:00-6.569).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:00-6.579).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.391).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.394).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.507).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.434).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.544).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.548).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.125).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.416).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.432).

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур для населения в границах территорий, в которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию, не нормируются.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур для населения в границах территорий, в которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию, не нормируются.

Зона объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования (ОД 3)

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | код |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Среднее и высшее профессиональное образование | 3.5.2 | Максимальное количество надземных этажей – 8 этажей. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 5000 кв. м для объектов среднего и высшего профессионального образования. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 25%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 1 на 50 кв. м общей площади, но не менее 35 машино-мест на 100 преподавателей, сотрудников, студентов. |
| 2. | Обеспечение научной деятельности | 3.9 | Максимальное количество надземных этажей – 8 этажей. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 35 на 100 сотрудников. |
| 3. | Общежития | 3.2.4 | Максимальное количество надземных этажей – 10 этажей. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. |
|  |  |  | Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не допускается. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 2000 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80% размещение автостоянок, помещений общественного назначения, обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 1 на 100 кв. м жилой площади, но не менее 0,5 машино-мест на 1 квартиру (комнату). |
| 4. | Гостиничное обслуживание | 4.7 | Максимальное количество надземных этажей – 10 этажей. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 1000 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 1 на 200 кв. м общей площади, но не менее 1 машино-места на 5 номеров. |
| 5. | Культурное развитие | 3.6 | Максимальное количество надземных этажей – 5 этажей. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь): - 500 кв. м для прочих объектов; - 5000 кв. м для цирков, концертных залов. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 25 на 100 мест или единовременных посетителей. |
| 6. | Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий | 5.1.1 | Максимальное количество надземных этажей – 4 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 1000 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 30 на 100 мест или единовременных посетителей, но не менее 1 машино-места на 100 кв. м общей площади. |
| 7. | Обеспечение занятий спортом в помещениях | 5.1.2 | Максимальное количество надземных этажей – 4 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 1000 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 30 на 100 мест или единовременных посетителей, но не менее 1 машино-места на 100 кв. м общей площади. |
| 8. | Спортивные базы | 5.1.7 | Максимальное количество надземных этажей – 4 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 1000 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 30 на 100 мест или единовременных посетителей, но не менее 1 машино-места на 100 кв. м общей площади. |
| 9. | Площадки для занятий спортом | 5.1.3 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 10. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 11. | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | 3.1.2 | Максимальное количество надземных этажей – 4 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 5 на 100 кв. м общей площади, но не менее 1 машино-места на 5 работающих. |
| 12. | Связь | 6.8 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 13. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 14. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | код |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Религиозное использование | 3.7 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 30 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. |
|  |  |  | Вспомогательные здания и хозяйственные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается. |
|  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 7 на 100 единовременных посетителей, но не менее 1 машино-места на 1 объект. |
| 2. | Магазины | 4.4 | Максимальное количество надземных этажей – 2 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 3 на 1 объект для объектов с торговой площадью менее 200 кв. м. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 10 на 100 кв.м для объектов с торговой площадью более 200 кв. м. |
| 3. | Общественное питание | 4.6 | Максимальное количество надземных этажей – 2 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 20 на 100 мест. |

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | код |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 2. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 3. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.477).

- Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (25:27-6.155).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.9).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.51).

Зона объектов здравоохранения (ОД 4)

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | код |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 | Максимальное количество надземных этажей – 8 этажей. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. |
|  |  |  | Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не допускается. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 500 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 30%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 15 на 100 посещений, но не менее 2 машино-мест на 1 объект. |
|  |  |  | Предельные параметры для фельдшерских пунктов, пунктов здравоохранения не подлежат установлению. |
| 2. | Стационарное медицинское обслуживание | 3.4.2 | Максимальное количество надземных этажей – 9 этажей. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 2000 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 25%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 15 на 100 коек. |
| 3. | Обеспечение научной деятельности | 3.9 | Максимальное количество надземных этажей – 8 этажей. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, со стороны улично-дорожной сети, за исключением проездов не подлежат установлению. |
|  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 35 на 100 сотрудников. |
| 4. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 5. | Связь | 6.8 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 6. | Медицинские организации особого назначения | 3.4.3 | Максимальное количество надземных этажей – 3 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м. |
|  |  |  | Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не допускается. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 500 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 25%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 15 на 100 коек. |
| 7. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 8. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | код |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Религиозное использование | 3.7 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 30 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. |
|  |  |  | Вспомогательные здания и хозяйственные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается. |
|  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 7 на 100 единовременных посетителей, но не менее 1 машино-места на 1 объект. |
| 2. | Магазины | 4.4 | Максимальное количество надземных этажей – 2 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 3 на 1 объект для объектов с торговой площадью менее 200 кв. м. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 10 на 100 кв. м для объектов с торговой площадью более 200 кв. м. |

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | код |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 2. | Служебные гаражи | 4.9 | Максимальное количество надземных этажей – 5 этажей. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь): - 40 кв. м на 1 машино-место для гаражей; - 25 кв. м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка не подлежит установлению. |
| 3. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 4. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.386).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.475).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.476).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.477).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.478).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.512).

- Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (25:27-6.155).

- Охранная зона (25:27-6.165).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.471).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.603).

Зона объектов социального назначения (ОД 5)

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | код |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дома социального обслуживания | 3.2.1 | Максимальное количество надземных этажей – 5 этажей. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м. |
|  |  |  | Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не допускается. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 1000 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 15 на 100 работающих, но не менее 2 машино-мест на 1 объект. |
| 2. | Оказание социальной помощи населению | 3.2.2 | Максимальное количество надземных этажей – 5 этажей. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м. |
|  |  |  | Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не допускается. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 1000 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 15 на 100 работающих, но не менее 2 машино-мест на 1 объект. |
| 3. | Общежития | 3.2.4 | Максимальное количество надземных этажей – 4 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. |
|  |  |  | Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не допускается. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 1400 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 1 на 100 кв. м жилой площади, но не менее 0,7 машино-мест на 1 квартиру (комнату). |
| 4. | Бытовое обслуживание | 3.3 | Максимальное количество надземных этажей – 3 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 5 на 100 кв. м общей площади, но не менее 1 машино-места на 5 работающих. |
| 5. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 6. | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | 3.1.2 | Максимальное количество надземных этажей – 4 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 5 на 100 кв. м общей площади, но не менее 1 машино-места на 5 работающих. |
| 7. | Связь | 6.8 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 8. | Оказание услуг связи | 3.2.3 | Максимальное количество надземных этажей – 3 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 5 на 100 кв. м общей площади, но не менее 1 машино-места на 5 работающих. |

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | код |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Общественное питание | 4.6 | Максимальное количество надземных этажей – 3 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 10 на 50 посадочных мест. |

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | код |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 2. | Служебные гаражи | 4.9 | Максимальное количество надземных этажей – 5 этажей. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь): - 40 кв. м на 1 машино-место для гаражей; - 25 кв. м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка не подлежит установлению. |
| 3. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 4. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации

1.	Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.384).

Зона культовых зданий (ОД 6)

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | код |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Религиозное использование | 3.7 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 30 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. |
|  |  |  | Вспомогательные здания и хозяйственные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается. |
|  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 7 на 100 единовременных посетителей, но не менее 1 машино-места на 1 объект. |
| 2. | Осуществление религиозных обрядов | 3.7.1 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 30 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. |
|  |  |  | Вспомогательные здания и хозяйственные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается. |
|  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 7 на 100 единовременных посетителей, но не менее 1 машино-места на 1 объект. |
| 3. | Религиозное управление и образование | 3.7.2 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 30 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. |
|  |  |  | Вспомогательные здания и хозяйственные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается. |
|  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 7 на 100 единовременных посетителей, но не менее 1 машино-места на 1 объект. |
| 4. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 5. | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | 3.1.2 | Максимальное количество надземных этажей – 4 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 5 на 100 кв. м общей площади, но не менее 1 машино-места на 5 работающих. |
| 6. | Связь | 6.8 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства отсутствуют.

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | код |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 2. | Служебные гаражи | 4.9 | Максимальное количество надземных этажей – 5 этажей. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь): - 40 кв. м на одно машино-место для гаражей; - 25 кв. м на одно машино-место для открытых наземных стоянок. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка не подлежит установлению. |
| 3. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 4. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации

- Зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.599).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.390).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.490).

Зона объектов дошкольного, начального и среднего общего образования (ОД 7)

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | код |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 3.5.1 | Максимальное количество надземных этажей – 4 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь): - 1750 кв. м дошкольные образовательные организации; - 10000 кв. м общеобразовательные организации; - 450 кв. м организации дополнительного образования. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%. |
| 2. | Обеспечение научной деятельности | 3.9 | Максимальное количество надземных этажей – 4 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 35 на 100 сотрудников. |
| 3. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 4. | Связь | 6.8 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 5. | Площадки для занятий спортом | 5.1.3 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 6. | Обеспечение занятий спортом в помещениях | 5.1.2 | Максимальное количество надземных этажей – 4 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 1000 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 30 на 100 мест или единовременных посетителей, но не менее 1 машино-места на 100 кв. м общей площади. |
| 7. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 8. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства отсутствуют.

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | код |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 2. | Служебные гаражи | 4.9 | Максимальное количество надземных этажей – 2 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь): - 40 кв. м на 1 машино-место для гаражей; - 25 кв. м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка не подлежит установлению. |
| 3. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 4. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:00-6.610).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.117).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.477).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.478).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.466).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.111).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.63).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.471).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.468).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.469).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.472).

- Охранная зона (25:27-6.165).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.15).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.118).

- Санитарно-защитная зона предприятий. сооружений и иных объектов (25:27-6.430).

- Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (25:27-6.146).

- Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (25:27-6.517).

- Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (25:10-6.477).

- Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (25:27-6.426).

- Охранная зона геодезического пункта (25:27-6.46).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.385).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.510).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.511).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.512).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.513).

- Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (25:27-6.155).

- Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (25:27-6.587).

Зона туристско-рекреационного кластера «Приморское кольцо» (ОД 8)

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | код |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Гостиничное обслуживание | 4.7 | Максимальное количество надземных этажей – 10 этажей. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 1000 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 1 на 200 кв. м общей площади, но не менее 1 машино-места на 5 номеров. |
| 2. | Бытовое обслуживание | 3.3 | Максимальное количество надземных этажей – 3 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 5 на 100 кв. м общей площади, но не менее 1 машино-места на 5 работающих. |
| 3. | Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) | 4.2 | Максимальное количество надземных этажей – 5 этажей. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 2000 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не допускается. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 10 на 100 кв. м торговой площади. |
| 4. | Магазины | 4.4 | Максимальное количество надземных этажей – 2 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 3 на 1 объект для объектов с торговой площадью менее 200 кв. м. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 10 на 100 кв. м для объектов с торговой площадью более 200 кв. м. |
| 5. | Общественное питание | 4.6 | Максимальное количество надземных этажей – 2 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 20 на 100 мест. |
| 6. | Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий | 5.1.1 | Максимальное количество надземных этажей – 4 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 1000 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 30 на 100 мест или единовременных посетителей, но не менее 1 машино-места на 100 кв. м общей площади. |
| 7. | Обеспечение занятий спортом в помещениях | 5.1.2 | Максимальное количество надземных этажей – 4 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 1000 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 30 на 100 мест или единовременных посетителей, но не менее 1 машино-места на 100 кв. м общей площади. |
| 8. | Оборудованные площадки для занятий спортом | 5.1.4 | Максимальное количество надземных этажей – 4 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 1000 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 30 на 100 мест или единовременных посетителей, но не менее 1 машино-места на 100 кв. м общей площади. |
| 9. | Водный спорт | 5.1.5 | Максимальное количество надземных этажей – 2 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%. |
| 10. | Авиационный спорт | 5.1.6 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 11. | Площадки для занятий спортом | 5.1.3 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 12. | Природно-познавательный туризм | 5.2 | Максимальное количество надземных этажей – 3 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 65%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 25 на 100 отдыхающих. |
| 13. | Туристическое обслуживание | 5.2.1 | Максимальное количество надземных этажей – 9 этажей. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м. |
|  |  |  | Вспомогательные строения размещать со стороны улицы не допускается. |
|  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 65%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 25 на 100 отдыхающих. |
| 14. | Санаторная деятельность | 9.2.1 | Максимальное количество надземных этажей – 9 этажей. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м. |
|  |  |  | Вспомогательные строения размещать со стороны улицы не допускается. |
|  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 65%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 25 на 100 отдыхающих. |
| 15. | Охота и рыбалка | 5.3 | Максимальное количество надземных этажей – 2 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 300 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 20%. |
| 16. | Причалы для маломерных судов | 5.4 | Максимальное количество надземных этажей – 2 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%. |
| 17. | Поля для гольфа или конных прогулок | 5.5 | Максимальное количество надземных этажей – 4 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м. |
|  |  |  | Вспомогательные и хозяйственные строения, размещать со стороны магистральных улиц не допускается. |
|  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 80%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 30 на 100 единовременных посетителей. |
| 18. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 19. | Связь | 6.8 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 20. | Служебные гаражи | 4.9 | Максимальное количество надземных этажей – 5 этажей. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь): - 40 кв. м на 1 машино-место для гаражей; - 25 кв. м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка не подлежит установлению. |
| 21. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 22. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства отсутствуют.

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | код |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 2. | Служебные гаражи | 4.9 | Максимальное количество надземных этажей – 5 этажей. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь): - 40 кв. м на 1 машино-место для гаражей; - 25 кв. м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка не подлежит установлению. |
| 3. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 4. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.101).

- Охранная зона геодезического пункта (25:27-6.124).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.485).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.486).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.496).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.92).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.99).

Игорная зона «Приморье» (ОД 9)

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | код |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Развлекательные мероприятия | 4.8.1 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 75 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 500 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%. |
|  |  |  | Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не допускается. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 25 на 100 мест или единовременных посетителей. |
| 2. | Проведение азартных игр | 4.8.2 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 75 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 5000 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%. |
|  |  |  | Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не допускается. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 25 на 100 мест или единовременных посетителей. |
| 3. | Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) | 4.2 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 75 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 2000 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%. |
|  |  |  | Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не допускается. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 10 на 100 кв. м торговой площади. |
| 4. | Деловое управление | 4.1 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 75 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м. |
|  |  |  | Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не допускается. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 500 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 1 на 50 кв. м общей площади, но не менее 35 машино-мест на 100 работающих. |
| 5. | Бытовое обслуживание | 3.3 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 75 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 500 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 5 на 100 кв. м общей площади, но не менее 1 машино-места на 5 работающих. |
| 6. | Магазины | 4.4 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 75 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 500 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 3 на 1 объект для объектов с торговой площадью менее 200 кв. м. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 10 на 100 кв. м для объектов с торговой площадью более 200 кв. м. |
| 7. | Общественное питание | 4.6 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 75 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 500 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 20 на 100 мест. |
| 8. | Гостиничное обслуживание | 4.7 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 75 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м. |
|  |  |  | Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не допускается. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 1000 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 1 на 200 кв. м общей площади, но не менее 1 машино-места на 5 номеров. |
| 9. | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 75 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м. |
|  |  |  | Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не допускается. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 500 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 30%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 7 на 100 посещений, но не менее 2 машино-мест на 1 объект. |
|  |  |  | Предельные параметры для фельдшерских пунктов, пунктов здравоохранения не подлежат установлению. |
| 10. | Культурное развитие | 3.6 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 75 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь): - 500 кв. м для прочих объектов; - 5000 кв. м для цирков, концертных залов. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 25 на 100 мест или единовременных посетителей. |
| 11. | Служебные гаражи | 4.9 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 75 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь): - 40 кв. м на 1 машино-место для гаражей; - 25 кв. м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка не подлежит установлению. |
| 12. | Воздушный транспорт | 7.4 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 13. | Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий | 5.1.1 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 75 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 1000 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 30 на 100 мест или единовременных посетителей, но не менее 1 машино-места на 100 кв. м общей площади. |
| 14. | Обеспечение занятий спортом в помещениях | 5.1.2 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 75 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 1000 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 30 на 100 мест или единовременных посетителей, но не менее 1 машино-места на 100 кв. м общей площади. |
| 15. | Оборудованные площадки для занятий спортом | 5.1.4 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 75 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 1000 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 30 на 100 мест или единовременных посетителей, но не менее 1 машино-места на 100 кв. м общей площади. |
| 16. | Водный спорт | 5.1.5 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 75 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%. |
| 17. | Авиационный спорт | 5.1.6 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 18. | Площадки для занятий спортом | 5.1.3 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 19. | Туристическое обслуживание | 5.2.1 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 75 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м. |
|  |  |  | Вспомогательные строения размещать со стороны улицы не допускается. |
|  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 65%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 25 на 100 отдыхающих. |
| 20. | Природно-познавательный туризм | 5.2 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 75 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 65%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 25 на 100 отдыхающих. |
| 21. | Охота и рыбалка | 5.3 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 75 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 65%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 25 на 100 отдыхающих. |
| 22. | Причалы для маломерных судов | 5.4 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 75 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%. |
| 23. | Поля для гольфа или конных прогулок | 5.5 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 75 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м. |
|  |  |  | Вспомогательные и хозяйственные строения, размещать со стороны магистральных улиц не допускается. |
|  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 80%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 30 на 100 единовременных посетителей. |
| 24. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 25. | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | 3.1.2 | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. |
|  |  |  | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 75 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 5 на 100 кв. м общей площади, но не менее 1 машино-места на 5 работающих. |
| 26. | Связь | 6.8 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 27. | Автомобильный транспорт | 7.2 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 28. | Размещение автомобильных дорог | 7.2.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 29. | Обслуживание перевозок пассажиров | 7.2.2 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 30. | Стоянки транспорта общего пользования | 7.2.3 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 31. | Внеуличный транспорт | 7.6 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 32. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 33. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 34. | Общежития | 3.2.4 | Минимальное количество надземных этажей – 10 этажей. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. |
|  |  |  | Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не допускается. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 2000 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 1 на 100 кв. м жилой площади, но не менее 0,5 машино-мест на 1 квартиру (комнату). |
| 35. | Склад | 6.9 | Максимальное количество надземных этажей – 5 этажей. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 500 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 65%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 1 на 6 работающих в смену, но не менее 1 машино-места на 1500 кв. м полезной площади (закрытой или открытой). |

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства отсутствуют.

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | код |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 2. | Служебные гаражи | 4.9 | Максимальная высота зданий – 75 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь): - 40 кв. м на 1 машино-место для гаражей; - 25 кв. м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка не подлежит установлению. |
| 3. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 4. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации

- Охранная зона особо охраняемого природного объекта (25:27-6.21).

- Прибрежная защитная полоса (25:00-6.327).

- Водоохранная зона (25:00-6.345).

Производственная зона (П 1)

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | код |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Железнодорожный транспорт | 7.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 2. | Производственная деятельность | 6.0 | Максимальное количество надземных этажей – 8 этажей. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. |
|  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта: - 70% для объектов I – II класса опасности; - 75% для объектов III класса опасности; - 80% для объектов IV, V класса опасности. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20% для объектов I – II класса опасности. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15% для объектов III класса опасности. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 10% для объектов IV, V класса опасности. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 25 на 100 работающих в двух смежных сменах. |
| 3. | Недропользование | 6.1 | Максимальное количество надземных этажей – 8 этажей. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. |
|  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта: - 70% для объектов I – II класса опасности; - 75% для объектов III класса опасности; - 80% для объектов IV, V класса опасности. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20% для объектов I – II класса опасности. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15% для объектов III класса опасности. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 10% для объектов IV, V класса опасности. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 25 на 100 работающих в двух смежных сменах. |
| 4. | Тяжелая промышленность | 6.2 | Максимальное количество надземных этажей – 8 этажей. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. |
|  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта: - 70% для объектов I – II класса опасности; - 75% для объектов III класса опасности; - 80% для объектов IV, V класса опасности. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20% для объектов I – II класса опасности. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15% для объектов III класса опасности. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 10% для объектов IV, V класса опасности. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 25 на 100 работающих в двух смежных сменах. |
| 5. | Автомобилестроительная промышленность | 6.2.1 | Максимальное количество надземных этажей – 8 этажей. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. |
|  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта: - 70% для объектов I – II класса опасности; - 75% для объектов III класса опасности; - 80% для объектов IV, V класса опасности. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20% для объектов I – II класса опасности. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15% для объектов III класса опасности. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 10% для объектов IV, V класса опасности. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 25 на 100 работающих в двух смежных сменах. |
| 6. | Легкая промышленность | 6.3 | Максимальное количество надземных этажей – 8 этажей. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. |
|  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта: - 70% для объектов I – II класса опасности; - 75% для объектов III класса опасности; - 80% для объектов IV, V класса опасности. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20% для объектов I – II класса опасности. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15% для объектов III класса опасности. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 10% для объектов IV, V класса опасности. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 25 на 100 работающих в двух смежных сменах. |
| 7. | Фармацевтическая промышленность | 6.3.1 | Максимальное количество надземных этажей – 8 этажей. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. |
|  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта: - 70% для объектов I – II класса опасности; - 75% для объектов III класса опасности; - 80% для объектов IV, V класса опасности. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20% для объектов I – II класса опасности. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15% для объектов III класса опасности. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 10% для объектов IV, V класса опасности. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 25 на 100 работающих в двух смежных сменах. |
| 8. | Фарфоро-фаянсовая промышленность | 6.3.2 | Максимальное количество надземных этажей – 8 этажей. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. |
|  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта: - 70% для объектов I – II класса опасности; - 75% для объектов III класса опасности; - 80% для объектов IV, V класса опасности. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20% для объектов I – II класса опасности. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15% для объектов III класса опасности. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 10% для объектов IV, V класса опасности. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 25 на 100 работающих в двух смежных сменах. |
| 9. | Электронная промышленность | 6.3.3 | Максимальное количество надземных этажей – 8 этажей. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. |
|  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта: - 70% для объектов I – II класса опасности; - 75% для объектов III класса опасности; - 80% для объектов IV, V класса опасности. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20% для объектов I – II класса опасности. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15% для объектов III класса опасности. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 10% для объектов IV, V класса опасности. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 25 на 100 работающих в двух смежных сменах. |
| 10. | Ювелирная промышленность | 6.3.4 | Максимальное количество надземных этажей – 8 этажей. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. |
|  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта: - 70% для объектов I – II класса опасности; - 75% для объектов III класса опасности; - 80% для объектов IV, V класса опасности. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20% для объектов I – II класса опасности. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15% для объектов III класса опасности. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 10% для объектов IV, V класса опасности. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 25 на 100 работающих в двух смежных сменах. |
| 11. | Пищевая промышленность | 6.4 | Максимальное количество надземных этажей – 8 этажей. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. |
|  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта: - 70% для объектов I – II класса опасности; - 75% для объектов III класса опасности; - 80% для объектов IV, V класса опасности. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20% для объектов I – II класса опасности. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15% для объектов III класса опасности. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 10% для объектов IV, V класса опасности. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 25 на 100 работающих в двух смежных сменах. |
| 12. | Нефтехимическая промышленность | 6.5 | Максимальное количество надземных этажей – 8 этажей. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. |
|  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта: - 70% для объектов I – II класса опасности; - 75% для объектов III класса опасности; - 80% для объектов IV, V класса опасности. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20% для объектов I – II класса опасности. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15% для объектов III класса опасности. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 10% для объектов IV, V класса опасности. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 25 на 100 работающих в двух смежных сменах. |
| 13. | Строительная промышленность | 6.6 | Максимальное количество надземных этажей – 8 этажей. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. |
|  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта: - 70% для объектов I – II класса опасности; - 75% для объектов III класса опасности; - 80% для объектов IV, V класса опасности. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20% для объектов I – II класса опасности. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15% для объектов III класса опасности. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 10% для объектов IV, V класса опасности. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 25 на 100 работающих в двух смежных сменах. |
| 14. | Трубопроводный транспорт | 7.5 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 15. | Деловое управление | 4.1 | Максимальное количество надземных этажей – 10 этажей. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м. |
|  |  |  | Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не допускается. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 500 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 1 на 50 кв. м общей площади, но не менее 35 машино-мест на 100 работающих. |
| 16. | Государственное управление | 3.8.1 | Максимальное количество надземных этажей – 10 этажей. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м. |
|  |  |  | Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не допускается. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 500 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 1 на 50 кв. м общей площади, но не менее 35 машино-мест на 100 работающих. |
| 17. | Склад | 6.9 | Максимальное количество надземных этажей – 4 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 500 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 65%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 1 на 6 работающих в смену, но не менее 1 машино-мест на 1500 кв. м полезной площади (закрытой или открытой). |
| 18. | Складские площадки | 6.9.1 | Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению. |
| 19. | Хранение автотранспорта | 2.7.1 | Максимальное количество надземных этажей – 4 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: - 1,5 м для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок) гаражей; - 3 м для многоярусных объектов. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь): - 40 кв. м на 1 машино-место для наземных гаражей; - 25 кв. м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка не подлежит установлению. |
| 20. | Объекты дорожного сервиса | 4.9.1 | Максимальное количество надземных этажей – 3 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 2 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 100 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 10 на 30 мест, для объектов питания, но не менее 2 машино-мест на 1 объект. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 2 на 100 кв. м торговой площади, для объектов торговли, но не менее 2 машино-мест на 1 объект. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 1 на 200 кв. м общей площади, для объектов, предоставляющих гостиничные услуги, но не менее 1 машино-места на 3 номера. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 2 на 1 пост, для объектов придорожного сервиса, связанных ремонтом и обслуживанием автомобилей, но не менее 2 машино-мест на 1 объект. |
| 21. | Заправка транспортных средств | 4.9.1.1 | Максимальное количество надземных этажей – 3 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 2 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 100 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 10 на 30 мест, для объектов питания, но не менее 2 машино-мест на 1 объект. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 2 на 100 кв. м торговой площади, для объектов торговли, но не менее 2 машино-мест на 1 объект. |
| 22. | Обеспечение дорожного отдыха | 4.9.1.2 | Максимальное количество надземных этажей – 3 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 2 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 100 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 10 на 30 мест, для объектов питания, но не менее 2 машино-мест на 1 объект. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 2 на 100 кв. м торговой площади, для объектов торговли, но не менее 2 машино-мест на 1 объект. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 1 на 200 кв. м общей площади, для объектов, предоставляющих гостиничные услуги, но не менее 1 машино-места на 3 номера. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 2 на 1 пост, для объектов придорожного сервиса, связанных ремонтом и обслуживанием автомобилей, но не менее 2 машино-мест на 1 объект. |
| 23. | Автомобильные мойки | 4.9.1.3 | Максимальное количество надземных этажей – 3 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 2 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 100 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 2 на 100 кв. м торговой площади, для объектов торговли, но не менее 2 машино-мест на 1 объект. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 2 на 1 пост, для объектов придорожного сервиса, связанных ремонтом и обслуживанием автомобилей, но не менее 2 машино-мест на 1 объект. |
| 24. | Ремонт автомобилей | 4.9.1.4 | Максимальное количество надземных этажей – 3 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 2 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 100 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 10 на 30 мест, для объектов питания, но не менее 2 машино-мест на 1 объект. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 2 на 100 кв. м торговой площади, для объектов торговли, но не менее 2 машино-мест на 1 объект. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 2 на 1 пост, для объектов придорожного сервиса, связанных ремонтом и обслуживанием автомобилей, но не менее 2 машино-мест на 1 объект. |
| 25. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 26. | Бытовое обслуживание | 3.3 | Максимальное количество надземных этажей – 2 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 5 на 100 кв. м общей площади, но не менее 1 машино-места на 5 работающих. |
| 27. | Магазины | 4.4 | Максимальное количество надземных этажей – 2 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 3 на 1 объект для объектов с торговой площадью менее 200 кв. м. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 10 на 100 кв. м торговой площади, для объектов с торговой площадью более 200 кв. м. |
| 28. | Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) | 4.2 | Максимальное количество надземных этажей – 5 этажей. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 2000 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%. |
|  |  |  | Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не допускается. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 10 на 100 кв. м торговой площади. |
| 29. | Энергетика | 6.7 | Максимальное количество надземных этажей – 1 этаж. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%. |
| 30. | Связь | 6.8 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 31. | Общежития | 3.2.4 | Максимальное количество надземных этажей – 4 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. |
|  |  |  | Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не допускается. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 1400 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 1 на 100 кв. м жилой площади, но не менее 0,7 машино-мест на 1 квартиру (комнату). |
| 32. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 33. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | код |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Общественное питание | 4.6 | Максимальное количество надземных этажей – 2 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 20 на 100 мест. |
| 2. | Специальная деятельность | 12.2 | Максимальное количество надземных этажей – 1 этаж. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка не подлежит установлению. |
|  |  |  | Специальная деятельность допускается только за границами населенного пункта. |

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | код |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 2. | Хранение автотранспорта | 2.7.1 | Максимальное количество надземных этажей – 4 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: - 1,5 м для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок) гаражей; - 3 м для многоярусных объектов. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь): - 40 кв. м на 1 машино-место для наземных гаражей; - 25 кв. м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка не подлежит установлению. |
| 3. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 4. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.131).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:00-6.601).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.466).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.467).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.468).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.469).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.99).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:20-6.137).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.583).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.483).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.484).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.485).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.486).

- Санитарно-защитная зона предприятий. сооружений и иных объектов (25:27-6.430).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.472).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.81).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.370).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.371).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.373).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.381).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.386).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.392).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.385).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.416).

- Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (25:27-6.426).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.432).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.475).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.476).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.477).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.478).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.512).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.532).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.541).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.569).

- Санитарно-защитная зона предприятий. сооружений и иных объектов (25:27-6.584).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.117).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.471).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.474).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.112).

- Охранная зона геодезического пункта (25:27-6.32).

- Охранная зона геодезического пункта (25:27-6.84).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.92).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.473).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.157).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.479).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.480).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.482).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.133).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.13).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.129).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.134).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.96).

- Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (25:27-6.155).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.481).

- Охранная зона (25:27-6.165).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.23).

- Санитарно-защитная зона предприятий. сооружений и иных объектов (25:27-6.601).

- Зоны с особыми условиями использования территории (25:27-6.372).

- Санитарно-защитная зона предприятий. сооружений и иных объектов (25:27-6.600).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:00-6.276).

- Санитарно-защитная зона предприятий. сооружений и иных объектов (25:27-6.161).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.351).

- Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (25:27-6.146).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:00-6.295).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.410).

- Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (25:27-6.517).

- Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (25:27-6.587).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:00-6.315).

- Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (25:00-6.339).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.108).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.116).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.47).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.35).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.148).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.1).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.44).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.73).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.396).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.572).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.510).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.511).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.513).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:00-6.555).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.37).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.33).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.135).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.123).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.138).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.137).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.132).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:00-6.569).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.72).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.59).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.42).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.38).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.24).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.41).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.57).

- Санитарно-защитная зона предприятий. сооружений и иных объектов (25:27-6.398).

- Санитарно-защитная зона предприятий. сооружений и иных объектов (25:27-6.429).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.397).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.443).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.459).

Коммунальная зона (П 2)

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | код |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Автомобильные мойки | 4.9.1.3 | Максимальное количество надземных этажей – 3 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 2 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 100 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 65%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 2 на 100 кв. м торговой площади, для объектов торговли, но не менее 2 машино-мест на 1 объект. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 2 на 1 пост, для объектов придорожного сервиса, связанных ремонтом и обслуживанием автомобилей, но не менее 2 машино-мест на 1 объект. |
| 2. | Склад | 6.9 | Максимальное количество надземных этажей – 5 этажей. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 500 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 65%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 1 на 6 работающих в смену, но не менее 1 машино-мест на 1500 кв. м полезной площади (закрытой или открытой). |
| 3. | Складские площадки | 6.9.1 | Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению. |
| 4. | Деловое управление | 4.1 | Максимальное количество надземных этажей – 10 этажей. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м. |
|  |  |  | Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не допускается. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 500 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 1 на 50 кв. м общей площади, но не менее 35 машино-мест на 100 работающих. |
| 5. | Государственное управление | 3.8.1 | Максимальное количество надземных этажей – 10 этажей. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м. |
|  |  |  | Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не допускается. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 500 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 1 на 50 кв. м общей площади, но не менее 35 машино-мест на 100 работающих. |
| 6. | Объекты дорожного сервиса | 4.9.1 | Максимальное количество надземных этажей – 3 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 2 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 100 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 65%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 10 на 30 мест, для объектов питания, но не менее 2 машино-мест на 1 объект. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 2 на 100 кв. м торговой площади, для объектов торговли, но не менее 2 машино-мест на 1 объект. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 1 на 200 кв. м общей площади, для объектов, предоставляющих гостиничные услуги, но не менее 1 машино-места на 3 номера. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 2 на 1 пост, для объектов придорожного сервиса, связанных ремонтом и обслуживанием автомобилей, но не менее 2 машино-мест на 1 объект. |
| 7. | Заправка транспортных средств | 4.9.1.1 | Максимальное количество надземных этажей – 3 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 2 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 100 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 65%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 10 на 30 мест, для объектов питания, но не менее 2 машино-мест на 1 объект. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 2 на 100 кв. м торговой площади, для объектов торговли, но не менее 2 машино-мест на 1 объект. |
| 8. | Обеспечение дорожного отдыха | 4.9.1.2 | Максимальное количество надземных этажей – 3 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 2 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 100 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 65%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 10 на 30 мест, для объектов питания, но не менее 2 машино-мест на 1 объект. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 2 на 100 кв. м торговой площади, для объектов торговли, но не менее 2 машино-мест на 1 объект. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 1 на 200 кв. м общей площади, для объектов, предоставляющих гостиничные услуги, но не менее 1 машино-места на 3 номера. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 2 на 1 пост, для объектов придорожного сервиса, связанных ремонтом и обслуживанием автомобилей, но не менее 2 машино-мест на 1 объект. |
| 9. | Ремонт автомобилей | 4.9.1.4 | Максимальное количество надземных этажей – 3 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 2 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 100 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 65%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 10 на 30 мест, для объектов питания, но не менее 2 машино-мест на 1 объект. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 2 на 100 кв. м торговой площади, для объектов торговли, но не менее 2 машино-мест на 1 объект. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 2 на 1 пост, для объектов придорожного сервиса, связанных ремонтом и обслуживанием автомобилей, но не менее 2 машино-мест на 1 объект. |
| 10. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 11. | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | 3.1.2 | Максимальное количество надземных этажей – 4 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 5 на 100 кв. м общей площади, но не менее 1 машино-места на 5 работающих. |
| 12. | Связь | 6.8 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 13. | Общежития | 3.2.4 | Максимальное количество надземных этажей – 4 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. |
|  |  |  | Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не допускается. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 1400 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 1 на 100 кв. м жилой площади, но не менее 0,7 машино-мест на 1 квартиру (комнату). |
| 14. | Рынки | 4.3 | Максимальное количество надземных этажей – 2 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 1000 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%. |
|  |  |  | Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не допускается. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 10 на 100 кв. м торговой площади. |
| 15. | Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) | 4.2 | Максимальное количество надземных этажей – 5 этажей. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 2000 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%. |
|  |  |  | Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не допускается. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 10 на 100 кв. м торговой площади. |

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | код |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Бытовое обслуживание | 3.3 | Максимальное количество надземных этажей – 2 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 5 на 100 кв. м общей площади, но не менее 1 машино-места на 5 работающих. |
| 2. | Магазины | 4.4 | Максимальное количество надземных этажей – 2 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 3 на 1 объект для объектов с торговой площадью менее 200 кв. м. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 10 на 100 кв.м торговой площади, для объектов с торговой площадью более 200 кв. м. |
| 3. | Общественное питание | 4.6 | Максимальное количество надземных этажей – 2 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 20 на 100 мест. |
| 4. | Производственная деятельность | 6.0 | Максимальное количество надземных этажей – 5 этажей. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м. |
|  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта: - 70% для объектов I – II класса опасности; - 75% для объектов III класса опасности; - 80% для объектов IV, V класса опасности. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20% для объектов I – II класса опасности. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15% для объектов III класса опасности. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 10% для объектов IV, V класса опасности. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 25 на 100 работающих в двух смежных сменах. |
| 5. | Пищевая промышленность | 6.4 | Максимальное количество надземных этажей – 8 этажей. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. |
|  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта: - 70% для объектов I – II класса опасности; - 75% для объектов III класса опасности; - 80% для объектов IV, V класса опасности. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20% для объектов I – II класса опасности. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15% для объектов III класса опасности. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 10% для объектов IV, V класса опасности. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 25 на 100 работающих в двух смежных сменах. |

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | код |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 2. | Хранение автотранспорта | 2.7.1 | Максимальное количество надземных этажей – 4 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: - 1,5 м для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок) гаражей; - 3 м для многоярусных объектов. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь): - 40 кв. м на одно машино-место для наземных гаражей; - 25 кв. м на одно машино-место для открытых наземных стоянок. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка не подлежит установлению. |
| 3. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 4. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.391).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.394).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.417).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.441).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.442).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.540).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.479).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.480).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.481).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.482).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.475).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.476).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.478).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.96).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.477).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.81).

- Санитарно-защитная зона предприятий. сооружений и иных объектов (25:27-6.600).

- Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (25:27-6.426).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.466).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.589).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.24).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.471).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.472).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:00-6.276).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:00-6.279).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.474).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.9).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.583).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.485).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.486).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:00-6.315).

- Зоны с особыми условиями использования территории (25:27-6.372).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.70).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.41).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.57).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.388).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.390).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.395).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.393).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.384).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.351).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.114).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.505).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.467).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.468).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.469).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.527).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.116).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.119).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.73).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.131).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.35).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.44).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.483).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.484).

- Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (25:27-6.587).

- Санитарно-защитная зона предприятий. сооружений и иных объектов (25:27-6.429).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.610).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.511).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.512).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.92).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.99).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:20-6.137).

- Охранная зона геодезического пункта (25:27-6.14).

- Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (25:00-6.339).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.386).

- Охранная зона геодезического пункта (25:27-6.65).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.438).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.58).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.80).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:00-6.601).

- Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (25:10-6.136).

- Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (25:27-6.146).

- Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (25:10-6.477).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:00-6.552).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:00-6.558).

- Санитарно-защитная зона предприятий. сооружений и иных объектов (25:27-6.161).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.77).

- Водоохранная зона (25:00-6.345).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.79).

- Санитарно-защитная зона предприятий. сооружений и иных объектов (25:27-6.144).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.473).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.490).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.13).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.74).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.127).

- Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (25:27-6.155).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:00-6.610).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:00-6.555).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:00-6.292).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.85).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.23).

- Санитарно-защитная зона предприятий сооружений и иных объектов (25:27-6.601).

Зона транспортно-логистического центра «Артем» (П 3)

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | код |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Склад | 6.9 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 2. | Складские площадки | 6.9.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 3. | Хранение автотранспорта | 2.7.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 4. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 5. | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | 3.1.2 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 6. | Бытовое обслуживание | 3.3 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 7. | Предпринимательство | 4.0 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 8. | Деловое управление | 4.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 9. | Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) | 4.2 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 10. | Магазины | 4.4 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 11. | Банковская и страховая деятельность | 4.5 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 12. | Общественное питание | 4.6 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 13. | Гостиничное обслуживание | 4.7 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 14. | Служебные гаражи | 4.9 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 15. | Объекты дорожного сервиса | 4.9.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 16. | Заправка транспортных средств | 4.9.1.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 17. | Обеспечение дорожного отдыха | 4.9.1.2 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 18. | Автомобильные мойки | 4.9.1.3 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 19. | Ремонт автомобилей | 4.9.1.4 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 20. | Стоянка транспортных средств | 4.9.2 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 21. | Производственная деятельность | 6.0 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 22. | Тяжелая промышленность | 6.2 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 23. | Легкая промышленность | 6.3 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 24. | Энергетика | 6.7 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 25. | Связь | 6.8 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 26. | Транспорт | 7.0 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 27. | Железнодорожный транспорт | 7.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 28. | Железнодорожные пути | 7.1.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 29. | Обслуживание железнодорожных перевозок | 7.1.2 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 30. | Автомобильный транспорт | 7.2 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 31. | Размещение автомобильных дорог | 7.2.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 32. | Обслуживание перевозок пассажиров | 7.2.2 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 33. | Стоянки транспорта общего пользования | 7.2.3 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 34. | Водный транспорт | 7.3 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 35. | Воздушный транспорт | 7.4 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 36. | Трубопроводный транспорт | 7.5 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 37. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 38. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства отсутствуют.

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | код |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 2. | Хранение автотранспорта | 2.7.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 3. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 4. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.470).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.474).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.471).

- Охранная зона геодезического пункта (25:27-6.106).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.472).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.473).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.85).

Зона инженерной инфраструктуры (И 1)

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | код |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Энергетика | 6.7 | Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%. |
| 2. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 3. | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | 3.1.2 | Максимальное количество надземных этажей – 1 этаж. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 5 на 100 кв. м общей площади, но не менее 1 машино-места на 5 работающих. |
| 4. | Специальное пользование водными объектами | 11.2 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 5. | Гидротехнические сооружения | 11.3 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 6. | Связь | 6.8 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства отсутствуют.

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства отсутствуют.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.135).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.7).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.138).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.137).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.85).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.370).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.371).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.373).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.381).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.386).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.385).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.432).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.476).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.541).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.569).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.18).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.374).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.375).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.376).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.377).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.378).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.379).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.383).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.472).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.473).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.495).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.79).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.24).

- Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (25:27-6.426).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.471).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.127).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.388).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.395).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.96).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.129).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.134).

- Санитарно-защитная зона предприятий. сооружений и иных объектов (25:27-6.144).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.603).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:00-6.276).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:00-6.579).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:00-6.292).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:00-6.279).

- Охранная зона (25:27-6.165).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.51).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.36).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.109).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.481).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.482).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:00-6.552).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:00-6.558).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.131).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.484).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.485).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:24-6.109).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:00-6.610).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.477).

- Санитарно-защитная зона предприятий. сооружений и иных объектов (25:27-6.584).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.9).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.86).

- Санитарно-защитная зона предприятий. сооружений и иных объектов (25:27-6.429).

- Зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.380).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.384).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.513).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.19).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.414).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.391).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.394).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.163).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.466).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.43).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.382).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.389).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.387).

- Зона ограничения от передающего радиотехнического объекта (25:27-6.431).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.74).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.53).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.27).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.130).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.140).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:00-6.304).

- Зоны с особыми условиями использования территории (25:00-6.348).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:00-6.578).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.351).

- Охранная зона геодезического пункта (25:27-6.40).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.56).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:00-6.569).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:00-6.617).

- Охранная зона особо охраняемого природного объекта (25:27-6.21).

- Водоохранная зона (25:00-6.345).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.122).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.42).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.399).

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур в границах территорий, в которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию

Для объектов социальной инфраструктуры

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами социальной инфраструктуры для населения в границах территорий, в которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию, не нормируются.

Для объектов коммунальной инфраструктуры

| № п/п | Тип показателя | Вид объекта | Единица измерения | Значение | Примечание (дополнительные условия) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Потребность в территории для размещения объекта | Понизительные подстанции и переключательные пункты напряжением свыше 35 кВ до 220 кВ | кв. м | 4500 |  |
| 2 | Потребность в территории для размещения объекта | Понизительные подстанции и переключательные пункты напряжением до 35 кВ включительно | кв. м | 1500 |  |
| 3 | Потребность в территории для размещения объекта | Распределительные пункты и трансформаторные подстанции | кв. м | 50 |  |
| 4 | Потребность в территории для размещения объекта | Скважины | кв. м | 90 |  |
| 5 | Потребность в территории для размещения объекта | Станций очистки воды | кв. м | 10000 |  |
| 6 | Потребность в территории для размещения объекта | Канализационные очистные сооружения | кв. м | 5000 |  |
| 7 | Потребность в территории для размещения объекта | Канализационные насосные станции | кв. м | 4 |  |
| 8 | Потребность в территории для размещения объекта | Антенно-мачтовые сооружения | кв. м | 3000 |  |
| 9 | Потребность в территории для размещения объекта | Газонаполнительные станции | кв. м | 60000 |  |
| 10 | Потребность в территории для размещения объекта | Газонаполнительные пункты | кв. м | 6000 |  |
| 11 | Потребность в территории для размещения объекта | Пункты редуцирования газа | кв. м | 4 |  |
| 12 | Потребность в территории для размещения объекта | Котельные | кв. м | 7000 |  |
| 13 | Потребность в территории для размещения объекта | Тепловые перекачивающие насосные станции | кв. м | 100 |  |

Для объектов транспортной инфраструктуры

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами транспортной инфраструктуры для населения в границах территорий, в которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию, не нормируются.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур в границах территорий, в которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию

Для объектов социальной инфраструктуры

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектами социальной инфраструктуры для населения в границах территорий, в которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию, не нормируются.

Для объектов коммунальной инфраструктуры

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектами коммунальной инфраструктуры для населения в границах территорий, в которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию, не нормируются.

Для объектов транспортной инфраструктуры

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектами транспортной инфраструктуры для населения в границах территорий, в которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию, не нормируются.

Зона объектов железнодорожного транспорта (Т 1)

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | код |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Железнодорожный транспорт | 7.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 2. | Железнодорожные пути | 7.1.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 3. | Обслуживание железнодорожных перевозок | 7.1.2 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 4. | Размещение автомобильных дорог | 7.2.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 5. | Стоянки транспорта общего пользования | 7.2.3 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 6. | Стоянка транспортных средств | 4.9.2 | Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 25 кв. м на 1 машино-место. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению. |
| 7. | Воздушный транспорт | 7.4 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 8. | Трубопроводный транспорт | 7.5 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 9. | Энергетика | 6.7 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 10. | Связь | 6.8 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 11. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 12. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства отсутствуют.

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства отсутствуют.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.74).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.384).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:00-6.578).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:00-6.279).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.79).

- Санитарно-защитная зона предприятий. сооружений и иных объектов (25:27-6.144).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.473).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:00-6.292).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.148).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.485).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.486).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.116).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.126).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.73).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.114).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.41).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.57).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.388).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.390).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.395).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.393).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.399).

- Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (25:27-6.426).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.467).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.468).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.469).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.589).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:00-6.276).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.351).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.96).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.85).

- Водоохранная зона (25:10-6.107).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.129).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.131).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.52).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.81).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.24).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.134).

- Охранная зона геодезического пункта (25:27-6.14).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.37).

- Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (25:27-6.146).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.33).

- Охранная зона (25:27-6.165).

- Охранная зона геодезического пункта (25:27-6.90).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.370).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.371).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.386).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.416).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.418).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.432).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.470).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.471).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.472).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.474).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.475).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.476).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.477).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.478).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.479).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.480).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.481).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.482).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.483).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.484).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.495).

- Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (25:27-6.517).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.92).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.99).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:20-6.137).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.528).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.542).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.546).

- Санитарно-защитная зона предприятий. сооружений и иных объектов (25:27-6.429).

- Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (25:10-6.477).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.583).

- Охранная зона геодезического пункта (25:27-6.605).

- Прибрежная защитная полоса (25:00-6.327).

- Водоохранная зона (25:00-6.345).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:00-6.579).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:00-6.610).

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур для населения в границах территорий, в которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию, не нормируются.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур для населения в границах территорий, в которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию, не нормируются.

Зона объектов воздушного транспорта (Т 2)

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | код |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Воздушный транспорт | 7.4 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 2. | Связь | 6.8 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 3. | Хранение автотранспорта | 2.7.1 | Максимальное количество надземных этажей – 3 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: - 1,5 м для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок) гаражей; - 3 м для многоярусных объектов. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь): - 40 кв. м на 1 машино-место для наземных гаражей; - 25 кв. м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка не подлежит установлению. |
| 4. | Служебные гаражи | 4.9 | Максимальное количество надземных этажей – 3 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: - 1,5 м для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок) гаражей; - 3 м для многоярусных объектов. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь): - 40 кв. м на 1 машино-место для наземных гаражей; - 25 кв. м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка не подлежит установлению. |
| 5. | Обеспечение обороны и безопасности | 8.0 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 6. | Охрана Государственной границы Российской Федерации | 8.2 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 7. | Деловое управление | 4.1 | Максимальное количество надземных этажей – 10 этажей. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м. Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не допускается. Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 500 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%. Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 1 на 50 кв. м общей площади, но не менее 35 машино-мест на 100 работающих. |

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | код |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Гостиничное обслуживание | 4.7 | Максимальное количество надземных этажей – 2 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 1 на 200 кв. м общей площади, но не менее 1 машино-места на 5 номеров. |
| 2. | Магазины | 4.4 | Максимальное количество надземных этажей – 2 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 3 на 1 объект для объектов с торговой площадью менее 200 кв. м. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 10 на 100 кв. м торговой площади, для объектов с торговой площадью более 200 кв. м. |
| 3. | Общественное питание | 4.6 | Максимальное количество надземных этажей – 2 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 20 на 100 мест. |
| 4. | Среднее и высшее профессиональное образование | 3.5.2 | Максимальное количество надземных этажей – 3 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 5000 кв. м для объектов среднего и высшего профессионального образования. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 65%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 25%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 1 на 50 кв. м общей площади, но не менее 35 машино-мест на 100 преподавателей, сотрудников, студентов. |
| 5. | Объекты культурно-досуговой деятельности | 3.6.1 | Максимальное количество надземных этажей – 3 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 25 на 100 мест или единовременных посетителей. |
| 6. | Авиационный спорт | 5.1.6 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства отсутствуют.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.37).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.33).

- Охранная зона геодезического пункта (25:27-6.92).

- Охранная зона геодезического пункта (25:27-6.143).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.370).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.371).

- Зоны с особыми условиями использования территории (25:27-6.372).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.373).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.416).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.423).

- Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (25:27-6.426).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.432).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.453).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.475).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.476).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.477).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.478).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.480).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.481).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.500).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.502).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.512).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.532).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.541).

- Санитарно-защитная зона предприятий. сооружений и иных объектов (25:27-6.584).

- Охранная зона геодезического пункта (25:27-6.28).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.368).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.483).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.484).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.485).

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур для населения в границах территорий, в которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию, не нормируются.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур для населения в границах территорий, в которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию, не нормируются.

Зона объектов автомобильного транспорта (Т 3)

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | код |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоянка транспортных средств | 4.9.2 | Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 25 кв. м на 1 машино-место. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению. |
| 2. | Хранение автотранспорта | 2.7.1 | Максимальное количество надземных этажей – 4 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: - 1,5 м для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок) гаражей; - 3 м для многоярусных объектов. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь): - 40 кв. м на 1 машино-место для наземных гаражей; - 25 кв. м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка не подлежит установлению. |
| 3. | Размещение гаражей для собственных нужд | 2.7.2 | Максимальное количество надземных этажей – 2 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 1,5 м для отдельно стоящих гаражей. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, в случае размещения на смежном земельном участке пристроенного здания – 0 м. |
|  |  |  | В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь): - 24 кв. м на 1 машино-место для отдельно стоящих гаражей; - 40 кв. м на 1 машино-место для гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами в одном ряду. Максимальные размеры земельных участков (площадь) – 60 кв. м на 1 машино-место. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению. |
| 4. | Автомобильный транспорт | 7.2 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 5. | Размещение автомобильных дорог | 7.2.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 6. | Обслуживание перевозок пассажиров | 7.2.2 | Максимальное количество надземных этажей – 2 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению. |
| 7. | Стоянки транспорта общего пользования | 7.2.3 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 8. | Объекты дорожного сервиса | 4.9.1 | Максимальное количество надземных этажей – 3 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 2 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 100 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 65%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 10 на 30 мест, для объектов питания, но не менее 2 машино-мест на 1 объект. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 2 на 100 кв. м торговой площади, для объектов торговли, но не менее 2 машино-мест на 1 объект. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 1 на 200 кв. м общей площади, для объектов, предоставляющих гостиничные услуги, но не менее 1 машино-места на 3 номера. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 2 на 1 пост, для объектов придорожного сервиса, связанных ремонтом и обслуживанием автомобилей, но не менее 2 машино-мест на 1 объект. |
| 9. | Заправка транспортных средств | 4.9.1.1 | Максимальное количество надземных этажей – 3 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 2 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 100 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 65%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 10 на 30 мест, для объектов питания, но не менее 2 машино-мест на 1 объект. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 2 на 100 кв. м торговой площади, для объектов торговли, но не менее 2 машино-мест на 1 объект. |
| 10. | Обеспечение дорожного отдыха | 4.9.1.2 | Максимальное количество надземных этажей – 3 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 2 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 100 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 65%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 10 на 30 мест, для объектов питания, но не менее 2 машино-мест на 1 объект. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 2 на 100 кв. м торговой площади, для объектов торговли, но не менее 2 машино-мест на 1 объект. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 1 на 200 кв. м общей площади, для объектов, предоставляющих гостиничные услуги, но не менее 1 машино-места на 3 номера. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 2 на 1 пост, для объектов придорожного сервиса, связанных ремонтом и обслуживанием автомобилей, но не менее 2 машино-мест на 1 объект. |
| 11. | Автомобильные мойки | 4.9.1.3 | Максимальное количество надземных этажей – 3 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 2 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 100 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 65%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 2 на 100 кв. м торговой площади, для объектов торговли, но не менее 2 машино-мест на 1 объект. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 2 на 1 пост, для объектов придорожного сервиса, связанных ремонтом и обслуживанием автомобилей, но не менее 2 машино-мест на 1 объект. |
| 12. | Ремонт автомобилей | 4.9.1.4 | Максимальное количество надземных этажей – 3 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 2 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 100 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 10 на 30 мест, для объектов питания, но не менее 2 машино-мест на 1 объект. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 2 на 100 кв. м торговой площади, для объектов торговли, но не менее 2 машино-мест на 1 объект. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 2 на 1 пост, для объектов придорожного сервиса, связанных ремонтом и обслуживанием автомобилей, но не менее 2 машино-мест на 1 объект. |
| 13. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 14. | Связь | 6.8 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 15. | Служебные гаражи | 4.9 | Максимальное количество надземных этажей – 5 этажей. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь): - 40 кв. м на 1 машино-место для гаражей; - 25 кв. м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75% включая основное строение и вспомогательные, обеспечивающие функционирование объекта. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка не подлежит установлению. |

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства отсутствуют.

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | код |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.96).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.477).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.473).

- Санитарно-защитная зона предприятий. сооружений и иных объектов (25:27-6.161).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.483).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.484).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.485).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.486).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.81).

- Охранная зона (25:27-6.165).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.479).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.480).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.482).

- Санитарно-защитная зона предприятий. сооружений и иных объектов (25:27-6.600).

- Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (25:27-6.155).

- Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (25:27-6.587).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.388).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.395).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.393).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.394).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.78).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.91).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.471).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.603).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.470).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.472).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.474).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.589).

- Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (25:27-6.426).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.467).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.468).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.469).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:00-6.292).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.422).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.407).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.551).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.562).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.567).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.147).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.408).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.510).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.513).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:00-6.555).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.411).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:00-6.276).

- Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (25:27-6.517).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.481).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.9).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.51).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.386).

- Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (25:27-6.146).

- Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (25:00-6.339).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.475).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.476).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.478).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.79).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.351).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.127).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.24).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.134).

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур для населения в границах территорий, в которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию, не нормируются.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур для населения в границах территорий, в которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию, не нормируются.

Зона улично-дорожной сети (Т 4)

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | код |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Размещение автомобильных дорог | 7.2.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 2. | Обслуживание перевозок пассажиров | 7.2.2 | Минимальное количество надземных этажей – 2 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению. |
| 3. | Стоянки транспорта общего пользования | 7.2.3 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 4. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 5. | Связь | 6.8 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 6. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 7. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | код |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Размещение гаражей для собственных нужд | 2.7.2 | Максимальное количество надземных этажей – 2 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 1,5 м для отдельно стоящих гаражей. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, в случае размещения на смежном земельном участке пристроенного здания – 0 м. |
|  |  |  | В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь): - 24 кв. м на 1 машино-место для отдельно стоящих гаражей; - 40 кв. м на 1 машино-место для гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами в одном ряду. Максимальные размеры земельных участков (площадь) – 60 кв. м на 1 машино-место. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению. |
| 2. | Стоянка транспортных средств | 4.9.2 | Максимальная высота зданий не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 25 кв. м на 1 машино-место. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению. |

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | код |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.79).

- Охранная зона (25:27-6.165).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.101).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.466).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.467).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.468).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.469).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.476).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.483).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.484).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.486).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.542).

- Водоохранная зона (25:00-6.345).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.485).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.131).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:00-6.601).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.479).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.480).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.481).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.482).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.85).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.37).

- Охранная зона геодезического пункта (25:27-6.94).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.33).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.368).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.370).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.371).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.373).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.381).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.386).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.392).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.385).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.416).

- Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (25:27-6.426).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.432).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.475).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.477).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.478).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.510).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.511).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.512).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.513).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.569).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.56).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.570).

- Охранная зона стационарного пункта наблюдений за состоянием окружающей природной среды (25:27-6.139).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:10-6.372).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.40).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.74).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.390).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.399).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.487).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.488).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.489).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.490).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:00-6.276).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:00-6.578).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.351).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:00-6.279).

- Санитарно-защитная зона предприятий. сооружений и иных объектов (25:27-6.161).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.589).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.41).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.127).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.57).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.147).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.388).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.395).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.393).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.160).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.461).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.96).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.133).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.13).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.129).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.24).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.67).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.134).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.95).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.76).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.78).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.71).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.55).

- Санитарно-защитная зона предприятий. сооружений и иных объектов (25:27-6.144).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.91).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.69).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.50).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.471).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.472).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.473).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.603).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:00-6.168).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:00-6.579).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:24-6.109).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:00-6.610).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:00-6.292).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.81).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.382).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.389).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.391).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.394).

- Санитарно-защитная зона предприятий. сооружений и иных объектов (25:27-6.398).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.608).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.135).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.138).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.137).

- Зона ограничения от передающего радиотехнического объекта (25:27-6.431).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.7).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.365).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.86).

- Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (25:27-6.155).

- Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (25:27-6.587).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:00-6.617).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.163).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.92).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.99).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:20-6.137).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.583).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.491).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.492).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.493).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.494).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:00-6.555).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.166).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.495).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.72).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.123).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.122).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.59).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.42).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.132).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.38).

- Охранная зона особо охраняемого природного объекта (25:27-6.110).

- Охранная зона особо охраняемого природного объекта (25:27-6.29).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:00-6.569).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.54).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.19).

- Зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.380).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.384).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.403).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.408).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.411).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.414).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.424).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.464).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.499).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.501).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.545).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.52).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.108).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.109).

- Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (25:27-6.146).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.157).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.15).

- Зоны с особыми условиями использования территории (25:27-6.372).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.418).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.422).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.507).

- Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (25:27-6.517).

- Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (25:10-6.477).

- Санитарно-защитная зона предприятий. сооружений и иных объектов (25:27-6.600).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:00-6.552).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:00-6.558).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.27).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.130).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.566).

- Зоны с особыми условиями использования территории (25:00-6.348).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.474).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.23).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.470).

- Санитарно-защитная зона предприятий. сооружений и иных объектов (25:27-6.601).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.9).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.51).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.58).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.116).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.63).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.164).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.148).

- Охранная зона особо охраняемого природного объекта (25:27-6.62).

- Охранная зона геодезического пункта (25:27-6.152).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.158).

- Охранная зона геодезического пункта (25:27-6.34).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.119).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.1).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.126).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.111).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.36).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.117).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.114).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.77).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:00-6.295).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.396).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.397).

- Охранная зона стационарного пункта наблюдений за состоянием окружающей природной среды (25:27-6.400).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.410).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.417).

- Санитарно-защитная зона предприятий. сооружений и иных объектов (25:27-6.430).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:28-6.1283).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.497).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.504).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.503).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.505).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.527).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.528).

- Санитарно-защитная зона предприятий. сооружений и иных объектов (25:27-6.429).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.560).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.572).

- Зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.591).

- Зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.594).

- Зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.595).

- Зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.597).

- Зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.598).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.610).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:00-6.315).

- Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (25:00-6.339).

- Зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.596).

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур для населения в границах территорий, в которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию, не нормируются.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур для населения в границах территорий, в которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию, не нормируются.

Зона, предназначенная для ведения садоводства (СХ 1)

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | код |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ведение садоводства | 13.2 | Максимальное количество надземных этажей – 3 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. |
|  |  |  | Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м. Максимальные размеры земельных участков (площадь) – 1000 кв. м. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%. |
| 2. | Ведение огородничества | 13.1 | Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. |
|  |  |  | Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается. |
|  |  |  | Максимальные размеры земельных участков (площадь) – 599 кв. м. |
| 3. | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | Максимальное количество надземных этажей – 3 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. |
|  |  |  | Вспомогательные и хозяйственные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 600 кв. м. Максимальные размеры земельных участков (площадь) – 1000 кв. м. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 30%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 1 на 1 домовладение. |
|  |  |  | Размещение индивидуального жилого дома допускается только в границах населенных пунктов. |
| 4. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 5. | Связь | 6.8 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 6. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 7. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 8. | Земельные участки общего назначения | 13.0 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | код |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Магазины | 4.4 | Максимальное количество надземных этажей – 2 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальная торговая площадь - не более 1000 кв. м. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 3 на 1 объект для объектов с торговой площадью менее 200 кв. м. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 10 на 100 кв. м торговой площади, для объектов с торговой площадью более 200 кв. м. |

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | код |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 2. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 3. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.394).

- Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (25:27-6.426).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.134).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:00-6.610).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.510).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.511).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.512).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:00-6.276).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.365).

- Санитарно-защитная зона предприятий. сооружений и иных объектов (25:27-6.398).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.351).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.13).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:00-6.578).

- Охранная зона геодезического пункта (25:27-6.11).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.133).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.471).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.472).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.473).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.603).

- Охранная зона (25:24-6.153).

- Санитарно-защитная зона предприятий. сооружений и иных объектов (25:27-6.600).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.483).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.484).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.485).

- Зоны с особыми условиями использования территории (25:00-6.559).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.486).

- Водоохранная зона (25:00-6.345).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.131).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.127).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:00-6.279).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.9).

- Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (25:27-6.155).

- Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (25:27-6.587).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.467).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.468).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.469).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.37).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.33).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.370).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.371).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:00-6.601).

- Охранная зона особо охраняемого природного объекта (25:27-6.62).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.503).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:00-6.292).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:00-6.579).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:24-6.109).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.395).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.74).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.390).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.399).

Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения (СХ 2)

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | код |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сельскохозяйственное использование | 1.0 | Максимальное количество надземных этажей – 1 этаж. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 5000 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 20%. |
| 2. | Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур | 1.2 | Максимальное количество надземных этажей – 1 этаж. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 10000 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 10%. |
| 3. | Овощеводство | 1.3 | Максимальное количество надземных этажей – 1 этаж. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 10000 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 10%. |
| 4. | Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур | 1.4 | Максимальное количество надземных этажей – 1 этаж. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 10000 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 10%. |
| 5. | Садоводство | 1.5 | Максимальное количество надземных этажей – 1 этаж. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 20%. |
| 6. | Скотоводство | 1.8 | Максимальное количество надземных этажей – 1 этаж. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 10000 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 20%. |
| 7. | Птицеводство | 1.10 | Максимальное количество надземных этажей – 1 этаж. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 10000 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%. |
| 8. | Свиноводство | 1.11 | Максимальное количество надземных этажей – 1 этаж. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 10000 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 20%. |
| 9. | Пчеловодство | 1.12 | Максимальное количество надземных этажей – 1 этаж. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 500 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 40%. |
| 10. | Рыбоводство | 1.13 | Максимальное количество надземных этажей – 1 этаж. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 5000 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 20%. |
| 11. | Охота и рыбалка | 5.3 | Максимальное количество надземных этажей – 2 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 300 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 20%. |
| 12. | Научное обеспечение сельского хозяйства | 1.14 | Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%. |
| 13. | Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции | 1.15 | Максимальное количество надземных этажей – 1 этаж. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%. |
| 14. | Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках | 1.16 | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 300 кв. м. Максимальные размеры земельных участков (площадь) – 20000 кв. м. |
| 15. | Питомники | 1.17 | Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 10000 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 20%. |
| 16. | Обеспечение сельскохозяйственного производства | 1.18 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 30 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь): - 50 кв. м для объектов инженерного обеспечения; - 200 кв. м для прочих объектов. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%. |
| 17. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 18. | Связь | 6.8 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 19. | Животноводство | 1.7 | Максимальное количество надземных этажей – 1 этаж. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 5000 кв. м. Максимальные размеры земельных участков (площадь) – 50000 кв. м. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40%. |

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | код |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) | 2.2 | Максимальное количество надземных этажей – 3 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. |
|  |  |  | Вспомогательные и хозяйственные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 600 кв. м. Максимальные размеры земельных участков (площадь) – 1800 кв. м. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 1 на одно домовладение. |
|  |  |  | Ведение личного подсобного хозяйства допускается только в границах сельских населенных пунктов. |
| 2. | Приюты для животных | 3.10.2 | Максимальное количество надземных этажей – 3 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 15 на 100 работающих, но не менее 2 машино-мест на 1 объект. |

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | код |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Обеспечение сельскохозяйственного производства | 1.18 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 2. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.487).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.488).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.489).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.490).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.81).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.512).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.510).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.511).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.54).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.392).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.513).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:00-6.555).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.466).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.494).

- Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (25:27-6.426).

- Охранная зона геодезического пункта (25:27-6.30).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.393).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.399).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.351).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.129).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:00-6.569).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:00-6.579).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.408).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.566).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:00-6.276).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.583).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.425).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:00-6.292).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.85).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.390).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.74).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:00-6.578).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:00-6.279).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.131).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.92).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.99).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:20-6.137).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.135).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.138).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.56).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.137).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.134).

- Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (25:27-6.155).

- Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (25:27-6.587).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.43).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.382).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.387).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.608).

- Охранная зона геодезического пункта (25:27-6.49).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.481).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.482).

- Охранная зона геодезического пункта (25:27-6.115).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.72).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.123).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.122).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.59).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.42).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.132).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.38).

- Зоны с особыми условиями использования территории (25:00-6.348).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:00-6.610).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:00-6.617).

- Санитарно-защитная зона предприятий. сооружений и иных объектов (25:27-6.161).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.24).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.473).

- Охранная зона геодезического пункта (25:27-6.93).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.470).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.472).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.474).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:00-6.601).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.13).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.41).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.127).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.57).

- Охранная зона геодезического пункта (25:27-6.6).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.389).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.391).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.394).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.467).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.468).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.469).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.479).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.480).

- Охранная зона геодезического пункта (25:27-6.88).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.384).

- Охранная зона геодезического пункта (25:27-6.2).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.18).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.374).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.375).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.376).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.377).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.378).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.379).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.383).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.589).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.7).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.485).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.486).

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур для населения в границах территорий, в которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию, не нормируются.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур для населения в границах территорий, в которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию, не нормируются.

Зона, предназначенная для научно-исследовательских, 
учебных и иных, связанных с сельскохозяйственным производством, целей (СХ 3)

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | код |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Научное обеспечение сельского хозяйства | 1.14 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 2. | Питомники | 1.17 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 3. | Проведение научных испытаний | 3.9.3 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 4. | Связь | 6.8 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства отсутствуют.

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | код |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечение сельскохозяйственного производства | 1.18 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 30 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь): - 50 кв. м для объектов инженерного обеспечения; - 200 кв. м для прочих объектов. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%. |

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.393).

Зона, предназначенная для ведения огородничества и садоводства (СХ 6)

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | код |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Растениеводство | 1.1 | Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Максимальные размеры земельных участков (площадь) – 1000 кв. м. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 10%. |
| 2. | Выращивание зерновых и иных сельскохозяйствен-ных культур | 1.2 | Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Максимальные размеры земельных участков (площадь) – 1000 кв. м. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 10%. |
| 3. | Выращивание льна и конопли | 1.6 | Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Максимальные размеры земельных участков (площадь) – 1000 кв. м. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 10%. |
| 4. | Овощеводство | 1.3 | Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Максимальные размеры земельных участков (площадь) – 1000 кв. м. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 20%. |
| 5. | Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур | 1.4 | Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Максимальные размеры земельных участков (площадь) – 1000 кв. м. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 20%. |
| 6. | Садоводство | 1.5 | Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Максимальные размеры земельных участков (площадь) – 1000 кв. м. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 20%. |
| 7. | Научное обеспечение сельского хозяйства | 1.14 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 8. | Питомники | 1.17 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 9. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 10. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 11. | Земельные участки общего назначения | 13.0 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 12. | Ведение садоводства | 13.2 | Максимальное количество надземных этажей – 2 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. |
|  |  |  | Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м. Максимальные размеры земельных участков (площадь) – 1000 кв. м. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. |
| 13. | Ведение огородничества | 13.1 | Минимальные отступы от общих границ со смежными земельными участками в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 599 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | код |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пчеловодство | 1.12 | Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 500 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению. |
| 2. | Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции | 1.15 | Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 500 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%. |

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | код |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Обеспечение сельскохозяйственного производства | 1.18 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 2. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 3. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.412).

Зона зеленых насаждений (Р 1)

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | код |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 2. | Природно-познавательный туризм | 5.2 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 5 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 80%. |
| 3. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 4. | Площадки для занятий спортом | 5.1.3 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 5. | Связь | 6.8 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 6. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | код |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Общественное питание | 4.6 | Максимальное количество надземных этажей – 1 этаж. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 10 на 50 посадочных мест. |
| 2. | Поля для гольфа или конных прогулок | 5.5 | Максимальное количество надземных этажей – 4 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м. |
|  |  |  | Вспомогательные и хозяйственные строения, размещать со стороны магистральных улиц не допускается. |
|  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 15%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 80%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 30 на 100 единовременных посетителей. |

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | код |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.394).

- Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (25:27-6.155).

- Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (25:27-6.587).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:00-6.610).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.133).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.471).

- Охранная зона геодезического пункта (25:27-6.107).

- Охранная зона геодезического пункта (25:27-6.75).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.86).

- Охранная зона (25:27-6.165).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:00-6.292).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.483).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.484).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.485).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.9).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.476).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.477).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.478).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.390).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.487).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.488).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.489).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.490).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.467).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:00-6.276).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.351).

- Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (25:27-6.426).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.479).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.480).

- Охранная зона особо охраняемого природного объекта (25:27-6.62).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.481).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.482).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.504).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.510).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.511).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.512).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.513).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.85).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.486).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:00-6.601).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.81).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.392).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.472).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.385).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.475).

- Зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.591).

- Зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.595).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.116).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.528).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.127).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.395).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.473).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.583).

- Охранная зона геодезического пункта (25:27-6.136).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.15).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:00-6.555).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.468).

- Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (25:27-6.146).

- Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (25:27-6.517).

- Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (25:10-6.477).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.466).

- Санитарно-защитная зона предприятий. сооружений и иных объектов (25:27-6.430).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.96).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.399).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.589).

- Зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.594).

- Зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.598).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.79).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.603).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.54).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.495).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.135).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.138).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.56).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.137).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.52).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:00-6.168).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:00-6.578).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:00-6.579).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.560).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.418).

- Зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.590).

- Зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.597).

- Зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.596).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.388).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.393).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:24-6.109).

- Охранная зона (25:24-6.153).

- Зоны с особыми условиями использования территории (25:24-6.557).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.41).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.57).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.470).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.474).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.131).

- Охранная зона геодезического пункта (25:27-6.34).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.51).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.386).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:28-6.1283).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.123).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:00-6.569).

- Водоохранная зона (25:00-6.345).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.491).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.494).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.74).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.492).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.493).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.384).

Зона объектов физической культуры и массового спорта (Р 2)

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | код |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий | 5.1.1 | Максимальное количество надземных этажей – 4 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 1000 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 30 на 100 мест или единовременных посетителей, но не менее 1 машино-места на 100 кв. м общей площади. |
| 2. | Обеспечение занятий спортом в помещениях | 5.1.2 | Максимальное количество надземных этажей – 4 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 1000 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 30 на 100 мест или единовременных посетителей, но не менее 1 машино-места на 100 кв. м общей площади. |
| 3. | Спортивные базы | 5.1.7 | Максимальное количество надземных этажей – 4 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 1000 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 30 на 100 мест или единовременных посетителей, но не менее 1 машино-места на 100 кв. м общей площади. |
| 4. | Площадки для занятий спортом | 5.1.3 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 5. | Оборудованные площадки для занятий спортом | 5.1.4 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 6. | Водный спорт | 5.1.5 | Максимальное количество надземных этажей – 2 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 80%. |
| 7. | Авиационный спорт | 5.1.6 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 8. | Дома социального обслуживания | 3.2.1 | Максимальное количество надземных этажей – 5 этажей. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м. |
|  |  |  | Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не допускается. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 1000 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 15 на 100 работающих, но не менее 2 машино-мест на 1 объект. |
| 9. | Оказание социальной помощи населению | 3.2.2 | Максимальное количество надземных этажей – 5 этажей. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м. |
|  |  |  | Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не допускается. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 1000 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 15 на 100 работающих, но не менее 2 машино-мест на 1 объект. |
| 10. | Общежития | 3.2.4 | Максимальное количество надземных этажей – 4 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. |
|  |  |  | Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не допускается. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 1400 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 80%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 1 на 100 кв. м жилой площади, но не менее 0,7 машино-мест на 1 квартиру (комнату). |
| 11. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 12. | Связь | 6.8 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 13. | Оказание услуг связи | 3.2.3 | Максимальное количество надземных этажей – 2 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 5 на 100 кв. м общей площади, но не менее 1 машино-места на 5 работающих. |
| 14. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 15. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | код |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Магазины | 4.4 | Максимальное количество надземных этажей – 2 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 3 на 1 объект для объектов с торговой площадью менее 200 кв. м. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 10 на 100 кв. м торговой площади, для объектов с торговой площадью более 200 кв. м. |
| 2. | Общественное питание | 4.6 | Максимальное количество надземных этажей – 2 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 20 на 100 мест. |
| 3. | Общежития | 3.2.4 | Максимальное количество надземных этажей – 4 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. |
|  |  |  | Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не допускается. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 1400 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 80%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 1 на 100 кв. м жилой площади, но не менее 0,7 машино-мест на 1 квартиру (комнату). |

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | код |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 2. | Хранение автотранспорта | 2.7.1 | Максимальное количество надземных этажей – 2 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: - 1,5 м для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок) гаражей; - 3 м для многоярусных объектов. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь): - 40 кв. м на 1 машино-место для наземных гаражей; - 25 кв. м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка не подлежит установлению. |
| 3. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 4. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:00-6.610).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.486).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.471).

- Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (25:27-6.155).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.481).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.472).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.473).

- Санитарно-защитная зона предприятий. сооружений и иных объектов (25:27-6.430).

- Охранная зона (25:27-6.165).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.476).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.477).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.478).

- Зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.597).

- Зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.596).

- Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (25:27-6.426).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.479).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.480).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.482).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:00-6.578).

Зона объектов отдыха и туризма (Р 3)

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | код |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Природно-познавательный туризм | 5.2 | Максимальное количество надземных этажей – 2 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 30%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 65%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 25 на 100 отдыхающих. |
| 2. | Охота и рыбалка | 5.3 | Максимальное количество надземных этажей – 2 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 30%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 65%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 25 на 100 отдыхающих. |
| 3. | Туристическое обслуживание | 5.2.1 | Максимальное количество надземных этажей – 6 этажей. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м. |
|  |  |  | Вспомогательные строения размещать со стороны улицы не допускается. |
|  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 30%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 65%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 25 на 100 отдыхающих. |
| 4. | Санаторная деятельность | 9.2.1 | Максимальное количество надземных этажей – 6 этажей. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м. |
|  |  |  | Вспомогательные строения размещать со стороны улицы не допускается. |
|  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 30%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 65%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 25 на 100 отдыхающих. |
| 5. | Поля для гольфа или конных прогулок | 5.5 | Максимальное количество надземных этажей – 4 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м. |
|  |  |  | Вспомогательные и хозяйственные строения, размещать со стороны магистральных улиц не допускается. |
|  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 15%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 80%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 30 на 100 единовременных посетителей. |
| 6. | Причалы для маломерных судов | 5.4 | Максимальное количество надземных этажей – 2 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 80%. |
| 7. | Общее пользование водными объектами | 11.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 8. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 9. | Связь | 6.8 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 10. | Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий | 5.1.1 | Максимальное количество надземных этажей – 4 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 1000 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 30 на 100 мест или единовременных посетителей, но не менее 1 машино-места на 100 кв. м общей площади. |
| 11. | Обеспечение занятий спортом в помещениях | 5.1.2 | Максимальное количество надземных этажей – 4 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 1000 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 30 на 100 мест или единовременных посетителей, но не менее 1 машино-места на 100 кв. м общей площади. |
| 12. | Спортивные базы | 5.1.7 | Максимальное количество надземных этажей – 4 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 1000 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 30 на 100 мест или единовременных посетителей, но не менее 1 машино-места на 100 кв. м общей площади. |
| 13. | Площадки для занятий спортом | 5.1.3 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 14. | Водный спорт | 5.1.5 | Максимальное количество надземных этажей – 2 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 80%. |
| 15. | Деловое управление | 4.1 | Максимальное количество надземных этажей – 5 этажей. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 300 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 1 на 50 кв. м общей площади, но не менее 35 машино-мест на 100 работающих. |
| 16. | Государственное управление | 3.8.1 | Максимальное количество надземных этажей – 5 этажей. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 300 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 1 на 50 кв. м общей площади, но не менее 35 машино-мест на 100 работающих. |
| 17. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 18. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | код |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Магазины | 4.4 | Максимальное количество надземных этажей – 2 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 3 на 1 объект для объектов с торговой площадью менее 200 кв. м. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 10 на 100 кв. м торговой площади, для объектов с торговой площадью более 200 кв. м. |
| 2. | Общественное питание | 4.6 | Максимальное количество надземных этажей – 2 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 20 на 100 мест. |
| 3. | Оборудованные площадки для занятий спортом | 5.1.4 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 4. | Авиационный спорт | 5.1.6 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | код |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 2. | Связь | 6.8 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 3. | Оказание услуг связи | 3.2.3 | Максимальное количество надземных этажей – 3 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 5 на 100 кв. м общей площади, но не менее 1 машино-места на 5 работающих. |
| 4. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 5. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.135).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.59).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.138).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.56).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.137).

- Охранная зона особо охраняемого природного объекта (25:27-6.110).

- Охранная зона особо охраняемого природного объекта (25:27-6.29).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:00-6.569).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.123).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.471).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.603).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.101).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.92).

- Зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.597).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.134).

- Охранная зона особо охраняемого природного объекта (25:27-6.21).

- Прибрежная защитная полоса (25:00-6.327).

- Водоохранная зона (25:00-6.345).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.425).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.72).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.122).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.42).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.132).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.38).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.129).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:00-6.579).

- Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (25:27-6.426).

Зона лесов (Р 4)

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | код |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Охрана природных территорий | 9.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 2. | Деятельность по особой охране и изучению природы | 9.0 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 3. | Резервные леса | 10.4 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 4. | Связь | 6.8 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | код |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Заготовка древесины | 10.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 2. | Лесные плантации | 10.2 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 3. | Заготовка лесных ресурсов | 10.3 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 4. | Связь | 6.8 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства отсутствуют.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации

- Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (25:27-6.155).

- Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (25:27-6.587).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.133).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.471).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.472).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.473).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:00-6.579).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:00-6.610).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.13).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.127).

- Охранная зона геодезического пункта (25:27-6.3).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:00-6.276).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:00-6.168).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:00-6.578).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.101).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.92).

- Охранная зона особо охраняемого природного объекта (25:27-6.62).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.99).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:24-6.109).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.603).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.96).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.41).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.57).

- Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (25:27-6.426).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.9).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:00-6.292).

Зона кладбищ и крематориев (СН 1)

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | код |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ритуальная деятельность | 12.1 | Максимальное количество надземных этажей – 1 этаж. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 5000 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению. |
| 2. | Осуществление религиозных обрядов | 3.7.1 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 30 м включая шпиль здания. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м до основного строения. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, в случае размещения на смежном земельном участке пристроенного здания – 1 м до хозяйственных построек. |
|  |  |  | Вспомогательные здания и хозяйственные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается. |
|  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 70%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%. |
| 3. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 4. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 5. | Связь | 6.8 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | код |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Магазины | 4.4 | Максимальное количество надземных этажей – 2 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 3 на 1 объект для объектов с торговой площадью менее 200 кв. м. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 10 на 100 кв. м торговой площади, для объектов с торговой площадью более 200 кв. м. |

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | код |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 2. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.13).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.127).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.471).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:00-6.276).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:00-6.168).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:00-6.578).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:00-6.279).

- Охранная зона геодезического пункта (25:27-6.60).

- Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (25:27-6.155).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.483).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.484).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.485).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.486).

- Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (25:27-6.587).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.403).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.408).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.510).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.511).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.512).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.513).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:00-6.555).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.79).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:00-6.292).

- Санитарно-защитная зона предприятий. сооружений и иных объектов (25:27-6.600).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.393).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.399).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.351).

Зона объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов (СН 3)

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | код |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Специальная деятельность | 12.2 | Максимальное количество надземных этажей – 1 этаж. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка не подлежит установлению. |
| 2. | Связь | 6.8 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства отсутствуют.

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства отсутствуют.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.483).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.484).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.485).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.79).

- Охранная зона (25:27-6.165).

- Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (25:27-6.155).

- Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (25:27-6.587).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:00-6.292).

Зона режимных территорий (СН 4)

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | код |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общежития | 3.2.4 | Максимальное количество надземных этажей – 4 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. |
|  |  |  | Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не допускается. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 1400 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 80%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 1 на 100 кв. м жилой площади, но не менее 0,7 машино-мест на 1 квартиру (комнату). |
| 2. | Обеспечение деятельности по исполнению наказаний | 8.4 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 3. | Связь | 6.8 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 4. | Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 | Максимальное количество надземных этажей – 10 этажей. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 500 кв. м. |
|  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 15 на 100 работающих, но не менее 2 машино-мест на 1 объект. |

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства отсутствуют.

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства отсутствуют.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.468).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.351).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.467).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.469).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:00-6.276).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.384).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.413).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.450).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.451).

Зона озеленения специального назначения (СН 5)

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | код |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Запас | 12.3 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 2. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 3. | Связь | 6.8 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 4. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 5. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства отсутствуют.

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | код |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Специальная деятельность | 12.2 | Максимальное количество надземных этажей – 1 этаж. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежит установлению. |
|  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка не подлежит установлению. |
|  |  |  | Специальная деятельность допускается только за границами населенного пункта. |
| 2. | Производственная деятельность | 6.0 | Максимальное количество надземных этажей – 8 этажей. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. |
|  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта: - 70% для объектов I – II класса опасности; - 75% для объектов III класса опасности; - 80% для объектов IV, V класса опасности. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20% для объектов I – II класса опасности. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15% для объектов III класса опасности. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 10% для объектов IV, V класса опасности. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 25 на 100 работающих в двух смежных сменах. |
|  |  |  | Производственная деятельность допускается только за границами населенного пункта. |

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства отсутствуют.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.391).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.394).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:00-6.617).

- Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (25:27-6.155).

- Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (25:27-6.587).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:00-6.610).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.135).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.138).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.56).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.137).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.134).

- Охранная зона стационарного пункта наблюдений за состоянием окружающей природной среды (25:27-6.139).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:10-6.372).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.154).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.498).

- Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (25:27-6.426).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.131).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.81).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.418).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.483).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.484).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.485).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.486).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.92).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.99).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:20-6.137).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.583).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:00-6.276).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.488).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.489).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.390).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.74).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:00-6.578).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:00-6.279).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.487).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.490).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.399).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.351).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.467).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.468).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.469).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.117).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.410).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.386).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.9).

- Охранная зона особо охраняемого природного объекта (25:27-6.62).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.479).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.480).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.481).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.482).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:00-6.292).

- Водоохранная зона (25:00-6.345).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.96).

- Зоны с особыми условиями использования территории (25:27-6.372).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.116).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.384).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.403).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.408).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.510).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.511).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.512).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.513).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:00-6.555).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.392).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.414).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.476).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.477).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.478).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.79).

- Санитарно-защитная зона предприятий. сооружений и иных объектов (25:27-6.430).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.85).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.385).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.475).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.24).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.472).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.473).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.546).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.13).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.466).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.127).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.393).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.41).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.57).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.382).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.389).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.387).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.495).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.471).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.129).

- Санитарно-защитная зона предприятий. сооружений и иных объектов (25:27-6.144).

- Охранная зона (25:27-6.165).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:00-6.168).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:00-6.579).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.37).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.33).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.589).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.491).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.492).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.494).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.119).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.73).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:28-6.232).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:28-6.1283).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.166).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.365).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.474).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:00-6.601).

- Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (25:27-6.146).

- Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (25:10-6.477).

- Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (25:27-6.517).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:00-6.552).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:00-6.569).

- Санитарно-защитная зона предприятий. сооружений и иных объектов (25:27-6.600).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.133).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.603).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.542).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.111).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.140).

- Охранная зона особо охраняемого природного объекта (25:00-6.577).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.422).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.132).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:00-6.315).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:24-6.105).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.58).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.528).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.51).

- Санитарно-защитная зона предприятий. сооружений и иных объектов (25:27-6.601).

- Прибрежная защитная полоса (25:10-6.94).

- Водоохранная зона (25:10-6.107).

- Прибрежная защитная полоса (25:00-6.327).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.608).

- Охранная зона геодезического пункта (25:27-6.113).

- Санитарно-защитная зона предприятий. сооружений и иных объектов (25:27-6.429).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.53).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.27).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.130).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.493).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:00-6.304).

- Зоны с особыми условиями использования территории (25:00-6.348).

- Санитарно-защитная зона предприятий. сооружений и иных объектов (25:27-6.398).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.35).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.1).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.44).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.572).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.43).

- Охранная зона геодезического пункта (25:27-6.101).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.52).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.109).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.157).

- Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (25:00-6.339).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.438).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.540).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:00-6.295).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.470).

- Охранная зона геодезического пункта (25:27-6.120).

- Охранная зона геодезического пункта (25:27-6.103).

- Охранная зона геодезического пункта (25:27-6.4).

- Охранная зона геодезического пункта (25:27-6.12).

- Охранная зона геодезического пункта (25:27-6.98).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.72).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.123).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.38).

- Зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.380).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.413).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.7).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.497).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.509).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.101).

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур для населения в границах территорий, в которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию, не нормируются.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур для населения в границах территорий, в которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию, не нормируются.

Иная зона специального назначения (СН 6)

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | код |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечение обороны и безопасности | 8.0 | Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м. |
|  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка не подлежит установлению. |
| 2. | Обеспечение вооруженных сил | 8.1 | Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м. |
|  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка не подлежит установлению. |
| 3. | Связь | 6.8 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 4. | Общежития | 3.2.4 | Максимальное количество надземных этажей – 4 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. |
|  |  |  | Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не допускается. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 1400 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 1 на 100 кв. м жилой площади, но не менее 0,7 машино-мест на 1 квартиру (комнату). |

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | код |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Магазины | 4.4 | Максимальное количество надземных этажей – 2 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 3 на 1 объект для объектов с торговой площадью менее 200 кв. м. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 7 на 100 кв.м торговой площади, для объектов с торговой площадью более 200 кв. м. |

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства отсутствуют.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.458).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.486).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.537).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.542).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.546).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.449).

- Водоохранная зона (25:00-6.345).

- Водоохранная зона (25:10-6.107).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.485).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.516).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.559).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.570).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.457).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.452).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.566).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:00-6.555).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.370).

- Охранная зона геодезического пункта (25:27-6.10).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.405).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.425).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.40).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.82).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.154).

- Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (25:27-6.146).

- Охранная зона стационарного пункта наблюдений за состоянием окружающей природной среды (25:27-6.139).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.160).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.404).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:10-6.372).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.406).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.409).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.412).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.422).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.439).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.440).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.461).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.484).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.498).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.506).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.515).

- Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (25:27-6.517).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.519).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.534).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.535).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.536).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.538).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.547).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.549).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.435).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.550).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.552).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.553).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.561).

- Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (25:10-6.477).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.578).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.579).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.371).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.423).

- Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (25:27-6.426).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.433).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.434).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.435).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.436).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.437).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.445).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.446).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.447).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.454).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.456).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.462).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.465).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.455).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.500).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.508).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.539).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.543).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.548).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.466).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.467).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.468).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.469).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.135).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.7).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.138).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.137).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.589).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.96).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.79).

- Охранная зона (25:27-6.165).

- Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (25:27-6.155).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.471).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.472).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.473).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.518).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.520).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.521).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.522).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.523).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.524).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.526).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.529).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.530).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.531).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.533).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.571).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.573).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.574).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.575).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.576).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.577).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.580).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.581).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.582).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:00-6.292).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.497).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.509).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.407).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.421).

- Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.496).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.525).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.551).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.562).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.563).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.564).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.565).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.567).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.568).

- Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.507).

Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства

1. Требования к объемно-пространственным характеристикам объектов капитального строительства не подлежат установлению.

2. Требования к архитектурно-стилистическим характеристикам объектов капитального строительства не подлежат установлению.

3. Требования к цветовым решениям объектов капитального строительства не подлежат установлению.

4. Требования к отделочным и (или) строительным материалам объектов капитального строительства не подлежат установлению.

5. Требования к размещению технического и инженерного оборудования на фасадах и кровлях объектов капитального строительства не подлежат установлению.

6. Требования к подсветке фасадов объектов капитального строительства не подлежат установлению.